Приложение №5

к заданию на закупку на 2021 год

средств индивидуальной защиты на общих основаниях

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол-во | Размер | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перчатки с ПВХ покрытием | пар. | 2566 | 11 | - защита от механических повреждений 3121 согласно стандарту EN 388; - защита от пониженных температур 111 согласно стандарту EN 511. Назначение: для работы в зимнее время вместе с трикотажными перчатками вкладышами. Обязательные требования: водонепроницаемые, стойкие к воздействию масел, жиров и нефтепродуктов. Морозостойкие (с пенополиуретановой изоляцией), не должны терять гибкости на морозе (t -40гр.). Материал: толстый слой ПВХ, нанесенный на трикотажную основу Толщина: 1.5 мм; Длина: 29-30 см; ГОСТ 12.4.246-2008 |
|  | Перчатки шерстяные (вкладыши) | пар. | 2604 | 11 | Материал: пряжа полушерстяная (30% шерсть, 70% ПАН). Особенности модели: перчатки трикотажные вязаные бесшовные из полушерстяной пряжи с ворсовой внутренней поверхностью. Объемный трикотаж создает теплоизолирующий барьер между рукой и защитной перчаткой и сохраняет руки в тепле. Класс вязки 7. Назначение: для защиты рук от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений; в качестве утепляющих вкладышей. Масса одной пары: 45±3 г. ТР ТС 019/2011 ТО 7424/2018 к ГОСТ 12.4.252-2013 |
|  | Перчатки диэлектрические | пар. | 21 | 11 | Предназначены для защиты человека от поражения электрическим током и являются основным средством защиты при работе в электроустановках напряжением до 1000 В и дополнительным изолирующим средством при работе в электроустановках напряжением свыше 1000 В. Изготавливаются из латекса. ТР ТС 019/2011 ТУ 38.306-5-63-97 |
|  | # Краги спилковые утеплённые 3-х палые для сварщиков (зимние) | пар. | 840 | 10 | - Защита от механических воздействий - Защита от повышенных температур и огня Назначение: для защиты рук от искр, брызг расплавленного металла в условиях пониженных температур. Особенности: Краги из спилка КРС сорта АВ, трехпалые. Усиление: дополнительным слоем спилка-ладонь и большой палец. Усиление швов: спилковыми вставками и прошиты огнеупорной нитью. Утеплитель: искусственный мех Длина краги: 37 см Ширина раструба: 19 см ГОСТ12.4.246-2008 |
|  | # Перчатки с полным нитриловым покрытием и трикотажной манжетой | пар. | 2200 | 10 | - защита от механических воздействий Назначение: перчатки для защиты от механических загрязнений и нефтепродуктов. Материал: основа – полиамид, покрытие – нитрил. ГОСТ 12.4.252-2013 |

|  | # Перчатки трикотажные с ПВХ «протектором» 10 класса | пар. | 1220 | 10 | - защита рук механических воздействий (истираний) Назначение: для индивидуальной защиты рук от механических воздействий (истираний). Состав сырья: 50% хлопок, 50% полиэфир. ГОСТ 12.4.252-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рукавицы с крагами из спилка (перчатки) | пар. | 420 | 10 | - защита от механических воздействий - защита от повышенной температуры и огня Назначение: для сварочных работ всех видов, работ с раскаленными предметами, с грубыми абразивными поверхностями. Состав ткани: термостойкий кожевенный спилок толщиной 1,2 мм. Материал подкладки: плотная х/б ткань. Материал покрытия: без покрытия Швы: прошиты прочной огнестойкой нитью. ГОСТ 12.4.010-75 |
|  | Нарукавники из полимерных материалов | пар. | 367 | - | Толщина ПВХ: 0,203 мм. Длина: 460 мм. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия |
|  | # Очки защитные | шт. | 80 | - | Конструкция: открытые панорамные очки. Дужки регулируются по длине и по углу наклона линзы к дужке. Мягкие подушечки «Кватрофлекс» или аналог на заушниках создают дополнительный комфорт. Защитные свойства: высокопрочная поликарбонатная линза защищает от летящих частиц (45 м/с), от ультрафиолета и воздействия химических веществ. Оптический класс 1. Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения; Материал линзы: поликарбонат; Материал оправы: POM (полиформальдегид)/ TPE (термоэластопласт); Защита: от механических воздействий, УФ излучения Покрытие: против царапин и запотевания uvex supravision excellence. Цвет линз: прозрачный; обеспечивают передачу цвета без искажений и защиту от ультрафиолета. Масса: не более 60 г. |
|  | # Рукавицы меховые | пар. | 170 | - | Рукавицы предназначены для защиты рук от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений в условиях воздействия пониженных температур. Утеплитель – натуральная овчина. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.010-75 Для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах |
|  | # Перчатки для защиты от повышенных температур | пар. | 840 | 11 | Материал: отборный шлифованный однородный кожевенный спилок высшего сорта толщиной 1,2–1,4 мм. Подкладка в кисти руки: мягкое и теплое ворсовое х/б полотно плотностью 280 г/кв.м. Подкладка в манжете: комфортная плотная х/б ткань. Швы прошиты прочной огнестойкой нитью Kevlar® (DuPont™) и усилены вставками из кожевенного спилка. Защитные свойства: обеспечивают высокую защиту от тепловых и механических воздействий – искр и брызг расплавленного металла, от ожога при контакте с открытым пламенем или раскаленной поверхностью; устойчивы к порезам, проколам и истиранию. Особенности модели: увеличенный раструб манжеты, специальные конструктивные решения, использование лучших материалов обеспечивают исключительный комфорт при эксплуатации и длительный срок носки. Назначение: для сварочных работ всех видов, работ с раскаленными предметами, с грубыми абразивными поверхностями, включая работы в холодных условиях. Длина: 360 мм. ТР ТС 019/2011 |
|  | # Галоши диэлектрические | пар. | 21 | - | Материал: резина. Метод крепления: формовой. ТР ТС 019/2011 ТУ 2595-012-00149564-2010 |
|  | # Защитный щиток на каску | шт. | 11 | - | Конструкция: щиток на каски серии СОМЗ-55 Favori®T. Сменный экран из оптически прозрачного ударо- и термостойкого поликарбоната (толщина 2 мм). Оптический класс 1 (не дает искажений). Высота экрана – 220 мм. Щиток крепится к защитной каске при помощи специальных адаптеров, выполненных из термостойкого полиамида. Защитные свойства: обеспечивает защиту от воздействия твердых частиц с кинетической энергией до 15 Дж, снижает интенсивность теплового излучения на 50%. Устойчив к краткосрочному воздействию высоких температур до 1490°С и к среднесрочному (8–10 мин) воздействию высоких температур до 350°С. Рекомендуется для работ у доменных, сталеплавильных и других промышленных печей, для защиты от брызг черных и цветных металлов, абразивов и высокой температуры. Для защиты лица при обработке металлов с использованием охлаждающих жидкостей, при работах, связанных с возможным образованием осколков, в химических лабораториях при выполнении работ, связанных с разбрызгиванием агрессивных жидкостей, работе с пневмо- и электроинструментом, малярных и других работах. Толщина: 2 мм. Температурный диапазон применения: от −50 до +130°С. Цвет: прозрачный. Масса: 274 г. ТР ТС 019-2011 ТУ 9464-065-36438019-13 |
|  | # Полумаска, фильтрующая (респиратор) | шт. | 186 | - | Полумаска фильтрующая противоаэрозольная. Защита от пыли и туманов. Обеспечивает плотное прилегание к лицу. Не теряет своих защитных свойств в условиях повышенных и пониженных температур, повышенной влажности. Обеспечивает защиту FFP2 (до 12ПДК). ГОСТ 12.4.041-2001; ГОСТ 12.4.235-2012, ТР ТС 019/2011 |
|  | # Наушники противошумные (с креплением на каску) | пара | 40 | - | Наушники должны обеспечивать стабильную защиту органов слуха на протяжении всего времени использования. Противошумовая эффективность наушников в высокочастотной полосе шумов должна обеспечивать также возможность слышать человеческую речь и общаться. Плоский профиль чашек в сочетании с глубиной их внутренней полости упрощать использование наушников с другими СИЗ и создавать ощущение комфорта в околоушной области. Снижение уровня шума среднее (SNR) на 26 дБ Масса: 180 г. ТР ТС 019/2011 |

|  | # Наколенники | пар | 24 | - | Изготовлены из материала ЭВА. Размер: универсальный Не подлежат обязательной сертификации в системе ГОСТ Р Примерный вес брутто : 0.18 кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Щиток защитный лицевой сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром в комплекте с креплением на каску | шт. | 11 | - | Корпус из термостойкого и холодостойкого материала, устойчивый к прогоранию, низким температурам и ударным воздействиям. Щиток предназначенный для сварочных процессов, в том числе для работы в тяжелых условиях. В комплекте с щитком сварщика должен идти адаптер на каску для щитков. Характеристики АСФ Затемнение: 4/9–13. Видимая область: 100×60 мм. Оптические датчики: 4 шт. Оптические свойства: 1/1/½. Время затемнения: 0,0001 с. Время осветления: 0,1–0,9 с. Ручной регулятор затемнения: внешний. Температура применения: от –20 до +70 °С. ТР ТС 019/2011 Характеристики адаптера на щиток: Адаптер на каску предназначен для крепления щитков ЗЕВС ПРОФИ и ЗЕВС МАСТЕР либо аналог Материал: термостойкий пластик |

|  | # Страховочная привязь с поясом для рабочего позиционирования (для всего тела) | шт. | 4 | - | Привязь с поясом, с двумя точками крепления на спине и на груди и двумя боковыми точками для позиционирования. Конструктивные особенности: - В материал привязи вплетены 2 световозвращающие нити. - 4 точки крепления: на груди и на спине, а также 2 боковые точки на поясе для позиционирования. Точка крепления на спине дополнена удлиняющим элементом для удобного присоединения компонентов системы защиты от падения. - Специальная С-образная прострочка в местах соединения лямок способствует повышению износостойкости привязи. - Идентификационная бирка выполнена в виде книжки, что позволяет заносить и хранить данные об инспекционном контроле СИЗ. Температура эксплуатации: от −60 до +50 °С. Материалы: полиэфир, гальванизированная сталь, застежки – алюминий. Размеры: - Длина по торсу: 55–80 см. - Обхват груди: 75–120 см. - Обхват пояса: 90–120 см. - Обхват бедра: 50–80 см. Масса: 2000 г. Статическая прочность: мин. 15 кН. Протестировано с грузом 150 кг. ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 361-2008 ГОСТ Р ЕН 358-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # СИЗ от падения втягивающего типа | шт. | 4 | - | Инерционное блокирующее устройство с втяжным тросом длиной 6 метров. Комплектуется полиамидной стропой вместо стального троса, разрывным амортизатором и карабином с индикацией срыва. ##### Характеристики - Полимерная лента свободно выдается из устройства по мере необходимости и автоматически наматывается обратно. - При резком увеличении скорости вытягивания троса (при срыве) автоматически срабатывает тормозной механизм, прекращающий падение. - Путь торможения не превышает 0.5 м. - В случае превышения нагрузки 4 кН срабатывает встроенный амортизатор рывка. - Встроенный на конце ленты карабин снабжен вертлюгом для предотвращения перекручивания троса. - В комплект помимо самого устройства входит: - Карабин «Стальной Овал» для соединения блокирующего устройства и точки крепления. Материал фала - Полиамид Вес, гр. - 2500 Размер - Рабочая длина: 6 м Соответствие Соответствие национальным стандартам и Техническому Регламенту Таможенного Союза ГОСТ Р ЕН 360, ТР ТС 019-2011, ГОСТ Р ЕН 355 |
|  | # Страховочный строп | шт. | 8 |  | Двухплечевой строп предназначен для работы в системе удержания. Комплектуется двумя карабинами с раскрытием 18 и 56 мм. Не предназначен для остановки падения. Температура эксплуатации: от – 60 до +50 °С. Материал: полиамид, карабины – гальванизированная сталь. Длина: 2 м. Масса: 1,7 кг. Статическая прочность: мин. 15 кН. ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 358-2008 |
|  | # Противогаз ПШ-1С либо аналог | шт. | 1 |  | Название: Противогаз ПШ-1С. Изолирующие дыхательные аппараты, в которых воздух под лицевую часть поступает по воздухопроводящему шлангу из чистой зоны. Обеспечивает защиту от воздействия вредных веществ в условиях нехватки кислорода независимо от концентрации в воздухе. Комплектация: лицевая часть (ППМ-88, количество – 2 шт.); - фильтр; - соединительная трубка; шланг питающий резинотканиевый, спасательный пояс с плечевым ремнем статически искробезопасный, стойкий к органическим растворителям из материала «бельтинг»; - сигнальная веревка, длиной не менее 15 м.; штырь, фиксирующий фильтр над поверхностью земли. Модель: ПШ-1С с воздухоподводящим шлангом длиной 10 м. (в мешке с уложенным шлангом). Сопротивление постоянному потоку воздуха при объемном расходе 30 дм3/мин. на вдохе и выдохе: 200 (20) Па (мм вод. ст) Противогаз герметичен при избыточном давлении воздуха: 1000 (100) Па (мм вод. ст.) Условия эксплуатации: -30°С +40°С Время защитного действия: неограниченно Масса: 10 кг Срок хранения: 3 года |

|  | # Веревка страховочная (Линия Safe-Tec SLP150R анкерная гибкая либо аналог) | шт. | 3 |  | Веревка страховочная (динамическая) Гибкая анкерная линия представляет собой полиамидный шнур 16-прядного плетения с индикатором изнашивания, диаметром 12 мм, с обеих сторон оснащена коушами. Назначение: страховка от падения. Комплектация: анкерная линия Материал: полиамид Диаметр: 12 мм.; Длина: 50 м.; Вес: 7,0 кг.; Температурный режим: от -30°С до +50°С В соответствии с ТР ТС 019/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение разработал:

Заместитель директора по ОТ, П и ЭБ                                                                                                                      С.Н. Драко

СОГЛАСОВАНО:

Зам. директора по общим вопросам - начальник СМТО									А.В. Шевченко