Приложение №1

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА РАЗРАБОТКУ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕПАРАТОРА (НГС)

| Заказчик |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации |  | ОАО «НК «Янгпур» |  |  |
| Месторасположение организации |  | ЯНАО, г. Губкинский |  |  |
| 1 | Ф. И. О., должность | Начальник отдела капитального строительства Дьяченко А.В. | Подпись | Дата |
|  | Контактный телефон | 8(34936)5-23-64 (доб.219) |  |  |
|  | E-mail | oks@yangpur.ru |  |  |
| 2 | Ф. И. О., должность | Главный механик Гнидка Я.И. | Подпись | Дата |
|  | Контактный телефон | 8(34936)5-23-64 (доб.166) |  |  |
|  | E-mail | oks@yangpur.ru |  |  |
| 3 | Ф. И. О., должность | Главный энергетик Попов Д.С. | Подпись | Дата |
|  | Контактный телефон | 8(34936)5-23-64 (доб.115) |  |  |
|  | E-mail | Energy@yangpur.ru |  |  |
| 4 | Ф. И. О., должность | Начальник службы МАС - главный метролог Малицкий К.М. | Подпись | Дата |
|  | Контактный телефон | 8(34936)5-23-64 (доб.203) |  |  |
|  | E-mail | Kip@yangpur.ru |  |  |
|  | Контактный телефон | 8(34936)5-23-64 (доб.345) |  |  |
| 5 | Ф. И. О., должность | Главный инженер Белозор Евгений Павлович | Подпись | Дата |
|  | Контактный телефон | 8(34936)5-23-64 (доб.103) |  |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Необходимые сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип оборудования |  | Нефтегазовый сепаратор горизонтальный |
| 1. Технические характеристики и основной состав оборудования |  |  |
| 1.1. Количество заказываемого оборудования, шт. |  | 2 |
| 1.2. Режим работы |  | Круглосуточный, круглогодичный |
| 1.3. Номинальный объем, м3 |  | 100,0 |
| 1.4. Внутренний диаметр, мм |  | 3000 |
| 1.5. Рабочее давление, МПа (изб.) Расчетное давление, МПа (изб.) |  | 2,5 |
|  |  | 2,5 |
| 1.6. Рабочая температура, С |  | 20 |
| 1.7. Расчетная температура стенки аппарата, С |  | 100 |
| 1.8. Производительность | по газу номинальная, н.м3/сут | 600000,0 |
|  | по нефти номинальная, н.м3/сут | 1200,0 |
|  | по жидкости номинальная, м3/сут | 3000,0 |
| 1.9. Минимально допустимая температура стенки, ºС |  | минус 60 |
| 1.10. Унос жидкости газом, г/м3 |  | до 0,1 |
| 1.11. Унос свободного газа жидкостью, % |  | до 1 |
| 1.12. Место установки аппарата (наружная, в неотапливаемом помещении, в отапливаемом помещении) |  | наружная |
| 1.13. Содержание механических примесей в жидкости, мг/дм3 |  | 500 |
| 1.14. Состав (% мольн.) и свойства |  | См приложение 2 |
| 1.15. Требуемый срок службы изделия, лет |  | 20 |
| 1.16. Тип опор |  | Стальные седловые по ОСТ 26-2091 |
| 2. Требования к изготовлению и конструктивному исполнению |  |  |
| 2.1. Общие требования |  | Оборудование изготовить по КД завода-изготовителя в соответствии с требованиями настоящего ОЛ |
| 2.2. Состояние изготовленного оборудования |  | Вновь изготовленное |
| 2.3. Габаритные размеры, схема общего вида НГС, таблица штуцеров |  | См приложение 3 |
| 2.4. Толщина стенки и днища аппарата |  | Определить расчетом |
| 2.5. Марка стали изготавливаемого аппарата |  | 09Г2С |
| 2.6. Марка стали труб и ответных фланцев |  | 09Г2С |
| 2.7. Прибавка для компенсации коррозии, мм |  | 2 |
| 2.8. Наличие теплоизоляции |  | Да |
| 2.9. Требования к внутреннему обустройству НГС: - Устройства приема и распределения газожидкостной смеси; - Устройства для отделения капельной жидкости; - Пеногасящая насадка; |  | Нет Да Нет |
| 2.10. Комплектация аппарата: |  | - Ответные фланцы, с прокладочным и крепёжным материалом (на всех штуцерах, установленных на аппарате) - АКЗ и теплоизоляция согласно п. 2.11 - Указатель уровня LGB (ООО «РивалКом» (либо аналог), согласно приложению №4 - Полный комплект площадок обслуживания, необходимых для НГС с учетом лестниц и ограждений согласно ГОСТ |
| 2.11. Антикоррозионное покрытие и теплоизоляция |  | Теплоизоляцию выполнить в заводских условиях матами МП-100 (p=85-100кг/м3) с покрывным слоем из листа, оцинкованного S=1 мм, либо аналог. Необходимая толщина теплоизоляции 100 мм. Антикорозионное покрытие внутренней поверхности емкости: -Masscotank 11 (350 мкм) – (либо аналог); Наружное покрытие - грунтовка "PrimastikUneversal" – (либо аналог); краска "Hardtop AS" – (либо аналог). |
| 2.12. Требования к автоматизации |  |  |
| 2.12.1. Дополнительные требования к установке контрольно- измерительных приборов |  | Штуцеры П1, П2, Р1, Р2, С предусмотреть с заглушками. В заглушках предусмотреть отверстие с резьбой М20х1,5. Штуцер Н предусмотреть с заглушками. В заглушках предусмотреть отверстие с резьбой М27х2,0. |
| 3. Климатические характеристики района строительства |  |  |
| 3.1. Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район) |  | УПСВ Крещенское месторождение Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район. |
| 3.2. Сейсмичность, балл |  | 5 |
| 3.3. Климатическое условие по ГОСТ 15150-69 |  | ХЛ1 |
| 3.4. Средняя температура наиболее холодной пятидневки района, с обеспеченностью 92%, °С |  | минус 47 |
| 3.5. Средняя температура наиболее холодных суток, с обеспеченностью 98%, °С |  | минус 54 |
| 3.6. Температура окружающего воздуха, °С (min/max) |  | от минус 55 до плюс 36 |
| 3.7. Район по ветровой нагрузке по СП 20.13330.2011 |  | I |
| 3.8. Район сейсмичности |  | 5 |
| 3.9. Ветровая нагрузка, кПа (кгс/м2) |  | 0,23 (23) |
| 4. Дополнительные требования |  | Окончательную конструкторскую документацию (габаритные размеры, типы фланцевых соединений, DN патрубков) и комплектность поставки изделия согласовать с заказчиком до начала изготовления. Предусмотреть узлы крепления заземляющего устройства (не менее двух по диагонали с разных сторон сепаратора) через болтовые соединения, обозначенные символом «заземление»» (ПУЭ п.1.7.118), предусмотреть меры против ослабления контактов (ПУЭ п.1.7.139). -рассмотреть возможность устройства 3 ложемента для исключения проседания и распределения нагрузки - вид крепления к фундаментам (анкерными болтами, сварное соединение к закладным деталям и т.п.), а в случае болтового крепления – диаметр отверстий под болты в основании, схема расположений отверстий, требуемая длина выступающей части болтов; Окончательная конструкторская документация должна содержать: - схему опирания на фундаменты (количество точек опор, их привязка); - вид крепления к фундаментам (анкерными болтами, сварное соединение к закладным деталям и т.п.), а в случае болтового крепления – диаметр отверстий под болты в основании, схема расположений отверстий, требуемая длина выступающей части болтов; - величины нагрузок (вертикальных, статических и динамических), передающихся на фундаменты в точках крепления, указать вид учтенных нагрузок (собственный вес и т.д.) |
| Характеристика проектируемого оборудования и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности |  |  |
| 2.1. Категория зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (СП 12.13130.2009) |  | АН |
| 2.2. Классификация помещений и наружных установок по ПУЭ |  | В-1г |
| 2.3 Категория взрывоопасности и группа взрывоопасных смесей по ГОСТ 30852.11-2002/ГОСТ 30852.5-2002 |  | IIА- Т1, Т2 |

Приложение №2

Свойства и состав пластовых флюидов

Приложение №3

Эскиз аппарата

Приложение №4

опросный лист для заказа указателя уровня LGB