|  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер ООО «Пурнефть» Е.П. Белозор « » 2022 г. Технические требования На проектирование, изготовление и поставку резервуара вертикального стального Технический директор ООО «Квадрит» О. В. Малахов Главный инженер проекта ООО «Квадрит» Е. А. Кот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102-Р-01001-ТХ-ТТ1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  | Разраб. |  | Ахметшина |  |  | 07.06.22 | Технические требования на проектирование, изготовление и поставку резервуара вертикального стального | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | 1 | 22 |
|  |  |  |  |  | Нач.отд. |  | Пупин |  |  | 07.06.22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Н.контр. |  | Кот |  |  | 07.06.22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГИП |  | Кот |  |  | 07.06.22 |  |  |  |  |

|  |  |  | Параметры |  |  |  |  |  |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Общие сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Наименование предприятия-заказчика |  |  |  |  |  |  | ОАО «НК «ЯНГПУР» (для дочернего предприятия ООО «Пурнефть») |  |
|  |  |  | 1.2. Наименование объекта |  |  |  |  |  |  | ДНС-2 Присклоннового месторождения |  |
|  |  |  | 1.3. Тип оборудования |  |  |  |  |  |  | Резервуар вертикальный стальной |  |
|  |  |  | 1.4. Количество |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 2. Район строительства и климатические условия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Район строительства, пункт, площадка |  |  |  |  |  |  | Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Пуровский район, Усть-Пурпейский участок недр (лиц. СЛХ 16929 НР), Присклоновое месторождение |  |
|  |  |  | 2.2. Климатический район, подрайон по СП 131.13330.2020 |  |  |  |  |  |  | 1, подрайон IД |  |
|  |  |  | 2.3. Абсолютный минимум температуры воздуха по СП 131.13330.2020, °С |  |  |  |  |  |  | Минус 55 |  |
|  |  |  | 2.4. Абсолютный максимум температуры воздуха по СП 131.13330.2020, °С |  |  |  |  |  |  | Плюс 36 |  |
|  |  |  | 2.5. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СП 131.13330.2020, °С |  |  |  |  |  |  | Минус 47 |  |
|  |  |  | 2.6. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 по СП 131.13330.2020, °С |  |  |  |  |  |  | Минус 50 |  |
|  |  |  | 2.7. Барометрическое давление по СП 131.13330.2020, гПа |  |  |  |  |  |  | 1010 |  |
|  |  |  | 2.8. Нормативное значение веса снежного покрова по СП 20.13330.2016, кПа |  |  |  |  |  |  | 2,5 (V район) |  |
|  |  |  | 2.9. Нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330.2016 |  |  |  |  |  |  | 0,23 (I район) |  |
|  |  |  | 2.10. Сейсмичность |  |  |  |  |  |  | Несейесмичный (не более 5 баллов) |  |
|  |  |  | 2.11. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  | ХЛ1 |  |
|  |  |  | 3. Требования к проектированию, изготовлению и поставке оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1 Обозначение по технологической схеме |  |  |  |  |  |  | РВС-3 |  |
|  |  |  | 3.2 Максимальная производительность заполнений-опорожнений, м3/ч |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3 Обращающаяся среда |  |  |  |  |  |  | Подтоварная вода, Нефтяная эмульсия, Подготовленная нефть, Газовый конденсат |  |
|  |  |  | 3.4 Рабочее давление (изб.), МПа |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 3.5 Объем резервуара, номинальный, м3 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6 Режим работы |  |  |  |  |  |  | Непрерывный, круглосуточный, круглогодичный |  |
|  |  |  | 3.7 Расположение резервуара |  |  |  |  |  |  | Наземное |  |
|  |  |  | 3.8 Тип резервуара |  |  |  |  |  |  | Резервуар со стационарной крышей без понтона |  |
|  |  |  | 3.9 Подача инертного газа в газовое пространство резервуара |  |  |  |  |  |  | Нет |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102-Р-01001-ТХ-ТТ1 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  | Параметры |  |  |  |  |  |  |  |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.10 Геометрические характеристики резервуара: |  |  |  |  | 3.11.1 Внутренний диаметр резервуара, м |  |  |  | 10,43 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.11.2 Высота стенки резервуара, м |  |  |  | 11,92 |  |
|  |  |  | 3.11 Рабочий уровень налива хранимого продукта, м |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 3.12 Максимальная температура корпуса резервуара, °С |  |  |  |  |  |  |  |  | Не выше плюс 180 |  |
|  |  |  | 3.13 Минимальная температура корпуса резервуара, °С |  |  |  |  |  |  |  |  | Не ниже минус 65 |  |
|  |  |  | 3.14 Материал (по ГОСТ 19281-2014) |  |  |  |  |  |  | Стенки, днища, крыши |  | 09Г2С |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Патрубков, штуцеров, люков/фланцев |  | 09Г2С |  |
|  |  |  | 3.15 Прибавка для компенсации коррозии, не менее, мм |  |  |  |  |  |  | На днище |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На стенку |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На крышу |  | 1 |  |
|  |  |  | 3.16 Толщина металла (стенки, днища и крыши), мм (с учетом прибавки для компенсации коррозии) |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 9 |  |
|  |  |  | 3.17 Класс опасности по ГОСТ 31385-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |
|  |  |  | 3.18 Класс зоны по Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  | Взрывоопасная зона |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Категория по пожарной опасности |  | ВН |  |
|  |  |  | 3.19 Класс зоны по ПУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  | В-Iг |  |
|  |  |  | 3.20 Уровень ответственности зданий и сооружений по Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормальный |  |
|  |  |  | 3.21 Срок службы, лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Основные характеристики продукта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Нефть (по ГОСТ Р 51858-2002) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.1. Выход фракций, %, не менее, до температуры: 200ºС 300ºС 350ºС |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 – 30 42 – 52 53 – 62 |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.2. Плотность при 20ºС, кг/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 – 890 |  |
|  |  |  | 4.1.3. Давление насыщенных паров, кПа, не более |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,7 |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102-Р-01001-ТХ-ТТ1 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | Параметры |  |  |  |  |  |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.1.4. Массовая доля воды, %, не более |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
|  |  |  | 4.1.5. Массовая доля механических примесей, %, не более |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 4.1.6. Массовая доля серы, %, |  |  |  |  |  |  | 0,015 – 10,0 |  |
|  |  |  | 4.2. Вода подтоварная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.1.Плотность при 20 С, кг/м³ |  |  |  |  |  |  | 1015 |  |
|  |  |  | 4.2.2.Ионный состав воды, мг/дм³: Хлор-ион, Карбонат-ион, Гидрокарбонат-ион, Сульфат-ион |  |  |  |  |  |  | 4815 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 686,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 4.2.3.Массовая доля железа, мг/м³ |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |
|  |  |  | 4.2.4.Кислотность, рН |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 4.3. Газовый конденсат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3.1. Компонентный состав, % масс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | Этан |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | Пропан |  |  |  |  |  |  | 3,91 |  |
|  |  |  | Изобутан |  |  |  |  |  |  | 2,07 |  |
|  |  |  | Бутан |  |  |  |  |  |  | 4,30 |  |
|  |  |  | Изопентан |  |  |  |  |  |  | 2,41 |  |
|  |  |  | Пентан |  |  |  |  |  |  | 3,06 |  |
|  |  |  | Гексан |  |  |  |  |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | Метилциклопентан |  |  |  |  |  |  | 1,66 |  |
|  |  |  | Бензол |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | Циклогексан |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  |
|  |  |  | Гептан |  |  |  |  |  |  | 7,25 |  |
|  |  |  | Метилциклогексан |  |  |  |  |  |  | 8,96 |  |
|  |  |  | Толуол |  |  |  |  |  |  | 2,90 |  |
|  |  |  | Октан |  |  |  |  |  |  | 12,51 |  |
|  |  |  | Этилбензол |  |  |  |  |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | Метаксилол |  |  |  |  |  |  | 7,13 |  |
|  |  |  | Ортоксилол |  |  |  |  |  |  | 2,81 |  |
|  |  |  | Нонан |  |  |  |  |  |  | 9,89 |  |
|  |  |  | Декан |  |  |  |  |  |  | 6,96 |  |
|  |  |  | C11+ |  |  |  |  |  |  | 13,44 |  |
|  |  |  | Вода |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Метанол |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 5. Требования к изготовлению и конструкивному исполнению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1 Общие требования для строительных конструкций |  |  |  |  |  |  | Конструкция резервуара должна соответствовать |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | требованиям ГОСТ 31385-2016 (с поправками), |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральным нормам и правилам в области |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | промышленной безопасности "Правила |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | промышленной безопасности складов нефти и |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нефтепродуктов", утвержденным приказом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральной службой по экологическому, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | техническому и атомному надзору |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15 декабря 2020 года №529, СП |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.13330.2017, настоящих ТТ. |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102-Р-01001-ТХ-ТТ1 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  | Параметры |  |  |  |  |  |  |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5.2 Требования к изготовлению |  |  |  |  |  |  |  | РВС изготовить по техническим условиям завода-изготовителя в соответствии с настоящими ТТ |  |
|  |  |  | 5.3 Требования к состоянию изготовленного оборудования/ конструкции |  |  |  |  |  |  |  | - вновь изготовленное и ремонтопригодное, в том числе и на месте эксплуатации; - должно соответствовать условиям эксплуатации; - материальное исполнение применяемого оборудования должно обеспечить его сохранность при транспортировании и хранении при абсолютно минимальной температуре воздуха окружающей среды по разделу 2 настоящих ТТ; - оборудование должно быть покрыто транспортировочным слоем антикоррозионной защиты металлоконструкций. |  |
|  |  |  | 5.4 Общие требования к материалам. |  |  |  |  |  |  |  | - Материалы должны удовлетворять требованиям ГОСТ 31385-2016. - Материалы, использованные для изготовления оборудования, должны иметь сертификаты, характеризующие химический состав, механические свойства и результаты необходимых испытаний материалов. |  |
|  |  |  | 5.5 Способ изготовления металлоконструкций резервуара |  |  |  |  | Стенка |  |  | Рулонный |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Днище |  |  | Рулонный |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Окрайка днища |  |  | Полистовой |  |
|  |  |  | 5.6 Тип крыши резервуара |  |  |  |  |  |  |  | Каркасная конусная |  |
|  |  |  | 5.7 Днище |  |  |  |  |  |  |  | Плоское с уклоном от центра |  |
|  |  |  | 5.8 Патрубки и люки на стенке резервуара |  |  |  |  | Наличие люков-лазов ЛЛ 600 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие люков-лазов ЛЛ 600х900 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие люков-лазов во втором поясе стенки резервуара ЛЛ 600 (для обслуживания понтона) |  |  | Нет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие люков-лазов во втором поясе стенки резервуара ЛЛ 600х900 (для обслуживания понтона) |  |  | Нет |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Расположение люков на стенке резервуара |  |  | Приложение 1 |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  | Наличие подьемно- поворотного устройства для открывания люков |  |  | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие патрубков приема-раздачи продукта |  |  | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие патрубков для зачистки |  |  | Да |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102-Р-01001-ТХ-ТТ1 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. |  | Дата |  |  |  |

|  |  |  | Параметры |  |  |  |  |  |  |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие патрубков для средств КИП и А |  |  | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Тип уплотнительной поверхности фланцев по ГОСТ 33259-2015 |  |  | Е(выступ) – F(впадина) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительные требования |  |  | - Резервуары должны быть оснащены люками-лазами, расположенными в 1-м поясе стенки. Условный проход люков-лазов должен быть не менее 600 мм. - Крышки массой более 20 кг должны быть снабжены подъемно-поворотными или другими устройствами для их открывания и закрывания - Патрубки газоуравнительной системы оснастить дисками-отражателями соответствующих параметров. - Патрубок вывода нефти оснастить подъемной трубой. Эскиз подъемной трубы приведен в приложении 2. |  |
|  |  |  | 5.9 Патрубки и люки на крыше резервуара |  |  |  |  | Наличие патрубков для извещателей пожарных |  |  | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие замерного люка |  |  | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие световых люков (с поворотным механизмом). |  |  | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Расположение люков световых на крыше резервуара |  |  | Приложение 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие патрубков для средств КИП и А |  |  | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Особые требования к конструкции патрубков и люков на крыше резервуара |  |  | - |  |
|  |  |  | 6. Требования к системам противопожарной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1 Пенное тушение |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
|  |  |  | 6.2 Система орошения (охлаждения) стенок резервуара |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |
|  |  |  | 6.3 Дополнительные данные и особые условия к системам пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  | - Параметры всех патрубков пожаротушения принять в соответствии с ГОСТ Р 31385-2008, Приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101; - Предусмотреть крепление трубопроводов орошения к стенке резервуара; - Кольцевые трубопроводы и стояки трубопроводов орошения должны опираться на приваренные к стенке резервуара кронштейны. Крепление трубопроводов к кронштейнам следует выполнять на болтовых хомутах и скобах; - Данные по углам и отметкам расположения штуцеров представлены в экспликации люков и патрубков в Приложении 1. |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102-Р-01001-ТХ-ТТ1 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. |  | Дата |  |  |  |

|  |  |  | Параметры |  |  |  |  |  |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эскиз РВС. 5. Трубная обвязка систем пенотушения и орошения поставляются в комплекте с резервуаром. |  |
|  |  |  | 7. Требования к запорной арматуре |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1. Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 |  |  |  |  |  |  | А |  |
|  |  |  | 7.2. Присоединение запорной арматуры к технологическим трубопроводам |  |  |  |  |  |  | Фланцевое |  |
|  |  |  | 7.3. Климатическое исполнение оборудования по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  | ХЛ1 |  |
|  |  |  | 7.4. Особые требования к запорной арматуре |  |  |  |  |  |  | - При поставке поворотных заслонок (затворов) руководствоваться техническими условиями завода – изготовителя. - Поворотная заслонка (затвор) с электроприводом предназначена для предотвращения потерь продукта в случаях разрыва технологических трубопроводов или выхода из строя размещенных на нём запорных органов (монтируется на приемо-раздаточном патрубке между стенкой резервуара и коренной задвижкой клиновой). -Ответственность за выбор запорной арматуры несет проектировщик и Заказчик. |  |
|  |  |  | 8. Требования к изготовлению и конструктивному исполнению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.1. Требования к лестницам |  |  |  |  |  |  | - Тип лестницы: шахтная (Приложение 3). - Лестницы должны соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утверждённых приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534, ГОСТ 23120-2016, ГОСТ 31385-2016. |  |
|  |  |  | 8.2. Требования к площадкам, переходам и ограждениям |  |  |  |  |  |  | Площадки, переходы и лестницы должны выполнять требования ГОСТ 31385-2016, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утверждённых приказом Ростехнадзора от 15.12.20 № 534. Эскиз представлен в Приложении 1. |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.3. Требования к площадке обслуживания на крыше резервуара |  |  |  |  |  |  | Выполнить закольцованной (по внешнему контуру, с доступом к штуцерам, люкам и приборам КИПиА со всех сторон). Предусмотреть переходной мостик и площадку обслуживания люка в центре кровли РВС. |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.4. Требования к строительным конструкциям |  |  |  |  |  |  | - Обеспечивать беспрепятственный доступ обслуживающего персонала и ремонтных средств ко всем узлам и оборудованию. - Обеспечивать необходимую технологичность при изготовлении на заводе, транспортировании, сборке, монтаже и эксплуатации. |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102-Р-01001-ТХ-ТТ1 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  | Параметры |  |  |  |  |  |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Обеспечивать минимальную массу строительных конструкций на основе применения эффективных материалов. - Обеспечивать максимальную надежность и эргономичность строительных конструкций. - Обеспечивать прочность патрубков и стенки резервуара, соответствующую нагрузкам. |  |
|  |  |  | 8.5. Устройства молниезащиты |  |  |  |  |  |  | С учетом требований, ГОСТ 31385-2016, СО 153-34.21.122, РД 34.21.122. |  |
|  |  |  | 8.6. Заземление |  |  |  |  |  |  | - С учетом требований ГОСТ 31385-2016, ПУЭ Седьмое издание, Раздел 1, Глава 1.7. - Количество точек заземления – 4. - Нижний пояс стенки резервуаров должен быть присоединен через токоотводы к заземлителям, установленным на расстоянии не более чем 50 м по периметру стенки, но не менее чем в четырех диаметрально противоположных точках. |  |
|  |  |  | 8.7. Теплоизоляция |  |  |  |  |  |  | Теплоизоляция не входит в комплект поставки |  |
|  |  |  | 8.8. Наличие системы обогрева резервуара |  |  |  |  |  |  | Нет |  |
|  |  |  | 8.9. Дополнительные требования к изготовлению и конструктивному исполнению |  |  |  |  |  |  | Кровля резервуара должна выступать за края стенки резервуара не менее 100 мм для исключения стекания дождевой воды по стенке резервуара. |  |
|  |  |  | 9. Требования к системе автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1 Патрубки для монтажа средств измерения на резервуаре |  |  |  |  |  |  | - Для термометра (на боковой стенке резервуара) - Патрубок с фланцем и заглушкой Ду 50. В заглушке предусмотреть отверстие с резьбой М27х2,0. - Для термопреобразователя (на боковой стенке резервуара) - Патрубок с фланцем и заглушкой Ду 25. В заглушке предусмотреть отверстие с резьбой М20х1,5. - Для сигнализатора уровня (на боковой стенке резервуара) - Патрубок с фланцем и заглушкой Ду 50 - Для отборного устройства (датчик гидростатического давления – на крыше резервуара) - Патрубок с фланцем и заглушкой Ду 25. В заглушке предусмотреть штуцер с внутренней резьбой М20х1,5 - Для датчика системы измерения уровня раздела фаз (на крыше резервуара) - Патрубок с фланцем и заглушкой Ду 150. - Для сигнализатора уровня (на крыше резервуара) - Патрубок с фланцем и заглушкой Ду 50 - Для уровнемера (на крыше резервуара) - Патрубок с фланцем и заглушкой Ду 150 - Для датчика гидростатического давления (на боковой стенке резервуара) - Патрубок с фланцем и заглушкой Ду 80. |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102-Р-01001-ТХ-ТТ1 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  | Параметры |  |  |  |  |  |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9.2 Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  | Предусмотреть расположение кабельных эстакад, переходов, спусков и иных монтажных изделий в соответствии с требованиями СНиП и ПУЭ, а также вне зон, в которых осуществляется техническое обслуживание технологического оборудования. |  |
|  |  |  | 10. Требования к системам пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1. Пожарные извещатели |  |  |  |  |  |  | - Тип: Автоматические, тепловые резервуарные - Размещение: На крыше, в соответствии с Приложением 1 - Предусмотреть для монтажа извещателей пожарных патрубки с фланцем и заглушкой Ду 50 |  |
|  |  |  | 10.2. Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  | - Прокладку кабелей пожарной сигнализации выполнить до клеммной коробки. - Коробку расположить в удобном для обслуживания месте. - Все применяемое оборудование должно иметь сертификаты соответствия. - Предоставить разделительную ведомость с указанием стоимости каждой самостоятельной единицы оборудования. - Предусмотреть расположение кабельных эстакад, переходов, спусков и иных монтажных изделий систем пожарной сигнализации в соответствии с требованиями СНиП и ПУЭ, а также вне зон, в которых осуществляется техническое обслуживание технологического оборудования. |  |
|  |  |  | 11. Требования к испытаниям и приемки оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.1 Требования к проведению приемочных испытаний |  |  |  |  |  |  | - Испытание и приемка резервуара согласно Рекомендациям по техническому диагностированию сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов, утвержденному приказом Ростехнадзора от 31.03.2016 № 136, ГОСТ 31385-2016. - Виды приемо-сдаточных испытаний согласовать с Заказчиком. Испытания на заводе – изготовителе: - Контроль деталей, узлов, сборочных единиц, комплектующих и сварных стыков производится заводом-изготовителем в порядке, установленном на заводе-изготовителе и по требованиям ГОСТ 15.309-98. |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102-Р-01001-ТХ-ТТ1 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  | Параметры |  |  |  |  |  |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12. Требования к показателям надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.1 Гарантийные обязательства поставщика, месяцев |  |  |  |  |  |  | 36 (С даты (поставки) отгрузки) 24 (С даты ввода в эксплуатацию) |  |
|  |  |  | 12.2 Требования к технологичности, унификации, материалам, оборудованию и покупным изделиям |  |  |  |  |  |  | - Технология изготовления деталей и узлов должна соответствовать условиям серийного производства. - В конструкции необходимо предусмотреть максимальный уровень стандартных, унифицированных и заимствованных сборочных единиц и деталей. - Материалы должны удовлетворять требованиям НТД и настоящих ТТ. - Материалы, использованные для изготовления оборудования, должны иметь сертификаты, характеризующие химический состав, механические свойства и результаты необходимых испытаний материалов. - Покупные комплектующие изделия, установки и материалы должны пройти входной контроль в соответствии с НТД. |  |
|  |  |  | 13. Требования к покрытиям, маркировке и визуальной идентификации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.1 Антикоррозионное покрытие |  |  |  |  |  |  | В соответствии с РД 413160-02-01297858-03. Логотип ОАО «НК «Янгпур» предварительно согласовать с Заказчиком. |  |
|  |  |  | 13.2 Поставка материалов антикоррозионной защиты |  |  |  |  |  |  | Поставщик РВС |  |
|  |  |  | 13.3 Нанесение антикоррозионной защиты |  |  |  |  |  |  | Поставщик РВС |  |
|  |  |  | 13.4 Выполнение визуальной идентификации |  |  |  |  |  |  | После поставки и сборки, резервуар должен быть окрашен. Должны быть нанесены надписи: - логотип владельца - наименование владельца - обозначения по схеме - номинальный объем резервуара - надпись «Огнеопасно» Нанесение АКЗ Монтажной организацией |  |
|  |  |  | 13.5 Маркировка |  |  |  |  |  |  | Согласно требованиям ГОСТ 31385-2016. |  |
|  |  |  | 13.6 Маркировочная табличка должна содержать |  |  |  |  |  |  | - наименование и емкость резервуара; - товарный знак завода-изготовителя; - номер заказа; - год изготовления; - товарный знак монтажной организации; - дата приемки в эксплуатацию; - плотность продукта; - проектный уровень залива; - номер резервуара. |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.7 Маркировочная табличка должна выполняться |  |  |  |  |  |  | - В соответствии с требованиями чертежей способом, обеспечивающим сохранность в течение всего времени эксплуатации; - На металлической пластине ГОСТ 12971-67; - Расположена в легкодоступном для осмотра и прочтения информации месте |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102-Р-01001-ТХ-ТТ1 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  | Параметры |  |  |  |  |  |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 14. Технические услуги завода-изготовителя (поставщика) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.1 Технические услуги завода-изготовителя (поставщика) |  |  |  |  |  |  | Разработка конструкторской документации в соответствии с требованиями раздела 16 настоящих ТТ. - Изготовление металлоконструкций резервуара и комплектация в соответствии с настоящими ТТ. - Поставка оборудования в соответствии с требованиями раздела 15 настоящих ТТ. |  |
|  |  |  | 15. Требования к комплектности поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.1 Конструкция резервуара |  |  |  |  |  |  | Металлоконструкции стенки Металлоконструкции днища Металлоконструкции крыши |  |
|  |  |  | 15.2 Резервуарное оборудование, в соответствии с ТТ |  |  |  |  |  |  | Приемо-раздаточные патрубки Люки-лазы в первом поясе стенки Монтажные люки Замерные люки с патрубками Световые люки с поворотными механизмами Патрубки для установки дыхательных и предохранительных клапанов Патрубки для установки уровнемеров, сигнализаторов аварийных уровней Штуцеры для установки термометра и датчика температуры Штуцеры для установки манометра и датчика давления, датчика гидростатического давления Патрубки для установки извещателей пожарной сигнализации Сифонный кран Конструкция для установки генераторов пены Площадки обслуживания генераторов пены и лестницы для подъема на них Элементы крепления трубопроводов орошения и пенотушения Трубопроводы для подачи раствора пенообразователя Система орошения с устройствами распыления воды (в комплекте с трубной обвязкой) Внутренние устройства резервуара - распределительные маточники, воронки и т.д. (в соответствии с рабочей документацией, разработанной проектировщиком) Лестницы, площадки обслуживания и переходные площадки Закладные конструкции для крепления защитных труб кабелей КИПиА, электрических кабелей, кабелей пожарной сигнализации |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.3 Прочее оборудования |  |  |  |  |  |  | - молниеприемники; - ответные фланцы, крепеж и комплекты прокладок для каждого патрубка, штуцера и люка резервуара, в том числе для штуцеров КИПи А; - система размыва донных отложений. |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102-Р-01001-ТХ-ТТ1 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  | Параметры |  |  |  |  |  |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.4 ЗИП и инструменты |  |  |  |  |  |  | Обеспечить поставку комплекта ЗИП, для работы в течении двух лет с даты ввода в эксплуатацию. |  |
|  |  |  | 16. Требования к документации и техническим данным |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.1 Требования к предоставлению технических данных |  |  |  |  |  |  | - Данный состав комплектации является предварительным. Окончательный состав необходимо согласовать с Заказчиком. - После заключения договора на поставку направить на согласование Заказчику комплект КД в течении 10 рабочих дней. По требованию Заказчика организовать направление технических специалистов для проведения совещания и согласования КД. - Изготовление металлоконструкций производить после согласования КД Заказчиком и проектировщиком. - Настоящие ТТ являются неотъемлемой частью договора на поставку оборудования. |  |
|  |  |  | 16.2 Перечень документации входящей в комплект поставки |  |  |  |  |  |  | Разрешительная документация. - Документы, подтверждающие соответствие (сертификат либо декларация) требованиям технических регламентов (национальных, либо Таможенного союза). - Действующее разрешение на применение, выданное Ростехнадзором в комплекте с заключением экспертизы промышленной безопасности и копией письма о его утверждении и регистрации (для случаев, когда заключение указано в разрешении как основание для выдачи разрешения на применение); также в комплекте с копией разрешения должна быть предоставлена копия сертификата ГОСТ Р (в случае, если продукция подлежит обязательной сертификации в системе ГОСТ Р, или подлежала до вступления в силу соответствующего технического регламента, при условии, что сертификат ГОСТ Р выдан также до вступления в силу соответствующего технического регламента, и при этом не окончен срок переходного периода, установленный техническим регламентом); копия заключения экспертизы промышленной безопасности, зарегистрированного в Ростехнадзоре не ранее 01.01.2014. Конструкторская документация: - Комплектовочные (отправочные) ведомости. - Документация на металлические конструкции резервуара (с обязательным приложением документации на внутреннее обустройство резервуара). - Результаты измерений и испытаний при проведении заводского входного контроля металлопроката и сертификаты на сварочные материалы. |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102-Р-01001-ТХ-ТТ1 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  | Параметры |  |  |  |  |  |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Карты контроля сварных соединений физическими методами. - Задание на разработку проектного решения по устройству основания (фундамента) резервуара, в том числе данные по нагрузкам на фундамент (точки приложения, величины, размеры и привязки опорных частей), способу крепления к фундаменту, рекомендуемые места для установки деформационных марок, схема расположения крепежных отверстий и диаметры крепежных болтов (при болтовом соединения с фундаментом). - Прочностной расчет строительных конструкций каркаса, несущих элементов РВС, допустимых нагрузок на патрубки и сбор нагрузок на фундаменты; сведения о принятой методике расчета, о расчетно-программном комплексе, с помощью которого был выполнен расчет. - Сметы, учитывающие все затраты на поставляемое оборудование (в соответствии со спецификацией изделий и материалов), а также затраты на выполнение СМР. Исполнительная документация: - Исполнительная документация по изготовлению и контролю оборудования, в т.ч. на сварные соединения, выполненные на заводе- изготовителе. - Разделительную ведомость с указанием стоимости каждой самостоятельной единицы оборудования. - Сертификаты на стальные конструкции резервуара. Эксплуатационная документация: - Паспорт резервуара - Эксплуатационная документация (руководства по эксплуатации, обслуживанию и ремонту т.д.). |  |
|  |  |  | 16.3 Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  | - Перечень и форму документации согласовать с Заказчиком. - Для эксклюзивного, инновационного оборудования, ранее не поставлявшегося на территорию Российской Федерации, либо изготавливаемого штучно, а также для оборудования, имеющего необходимые разрешительные документы, срок действия которых заканчивается до планируемой даты изготовления, завод-изготовитель (поставщик) данного оборудования гарантирует предоставление всех необходимых документов до приемки объекта в эксплуатацию. Импортное оборудование и инструмент должны иметь техническую документацию производителя на русском языке. |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102-Р-01001-ТХ-ТТ1 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  | Параметры |  |  |  |  |  |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Прилагаемая документация должна соответствовать требованиям ГОСТ 31385-2016, СП 16.13330.2017. - Изготовление металлоконструкций производить после согласования КД Заказчиком и проектировщиком. |  |
|  |  |  | 17. Требования к транспортированию, консервации и хранению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.1 Требования к массе и габаритам конструкций резервуара |  |  |  |  |  |  | Габариты и масса должны позволять транспортирование резервуара железнодорожным, водным или автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами и требованиями по перевозке грузов. |  |
|  |  |  | 17.2 Крепление конструкций резервуара при транспортировании |  |  |  |  |  |  | Крепление производить согласно НТД. В процессе транспортирования при необходимости допускается применение дополнительных крепежных элементов (распорки, растяжки, стяжки). |  |
|  |  |  | 17.3 Требования при транспортировании/монтаже |  |  |  |  |  |  | Предусмотреть мероприятия, исключающие возможность деформирования конструкций и повреждения поверхности и кромок элементов подлежащих сварке |  |
|  |  |  | 17.4 Вариант консервации обору-дования на время транспортирования в соответствии с ГОСТ 9.014-78 |  |  |  |  |  |  | ВЗ-4 |  |
|  |  |  | 17.5 Требования к маркировке, упаковке и консервации |  |  |  |  |  |  | Производить в соответствии с требованиями ГОСТ 31385-2016, СП 16.13330.2017 и исходя из условия обеспечения безопасности и сохранности узлов при погрузочно - разгрузочных работах, транспортировании, хранении, монтаже и с учетом требований Заказчика. |  |
|  |  |  | 17.6 Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  | - Транспортирование и погрузочно- разгрузочные работы производить без резких толчков и ударов. - Материальное исполнение поставляемого оборудования должно обеспечить его сохранность при транспортировании и хранении при абсолютной минимальной температуре окружающей среды по разделу 2 настоящих ТТ. - При хранении на открытых площадках конструкции резервуара не должны соприкасаться с грунтом, на них не должна застаиваться вода и их пространственное положение и схема закрепления должны исключать изменение проектной геометрической формы. |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18. Требования промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18.1 Общие требования |  |  |  |  |  |  | Требование к охране труда, промышленной и пожарной безопасности согласно: Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534, |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102-Р-01001-ТХ-ТТ1 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  | Параметры |  |  |  |  |  |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в том числе, с выполнением следующих требований: - Размещение оборудования должно обеспечивать удобство и безопасность его эксплуатации, возможность проведения ремонтных работ и принятия оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций. - Размещение систем контроля, управления должно осуществляться в местах, удобных и безопасных для обслуживания. - Материал для основных сборочных единиц (деталей/элементов конструкции/трубопроводов) должен быть разрешен к применению согласно действующей норма-тивно-технической документации Российской Федерации. - Применение для основных сборочных единиц (деталей/элементов конструкции/ трубопроводов) марок материалов зарубежных изготовителей, а также расширение параметров применения для материалов, допускается при включении их в перечни разрешенных материалов, утвержденных в установленном порядке, и/или при согласовании со специализированными экспертными (материаловедческими) организациями. - Электрооборудование должно отвечать требованиям ПУЭ. |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102-Р-01001-ТХ-ТТ1 |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  | Приложение 2 Эскиз подъемной трубы на патрубке вывода нефти |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 102-Р-01001-ТХ-ТТ1 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |