Приложение № 1

к заданию на закупку на общих основаниях на 2022 г.

костюмов из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений

и механических воздействий с МВО антистатической нитью

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Размер | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Костюм мужской для защиты от пониженных температур, нефтепродуктов, общих производственных загрязнений и механических воздействий из огнестойкой ткани с антистатической нитью (для рабочих). | шт. | 180 |  | ТР ТС 019/2011 - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты». ГОСТ Р 12.4.303-2016 - Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. ГОСТ 12.4.280-2014 - Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Основные требования: Костюм предназначен для защиты от нефтепродуктов, пониженных температур воздуха и ветра 3-4 класса защиты по ГОСТ 12.4.303-2016, общих производственных загрязнений и механических воздействий из огнестойкой ткани с антистатической нитью. Минимальные защитные свойства (обозначение согласно ГОСТ 12.4.103-83) – Нл, То, Эс, Тнв, Ми З. Примерное описание: Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Удлиненная куртка с центральной застежкой на двухзамковую молнию, внутренний и внешний ветрозащитные клапаны, с воротником-стойкой, утепленным огнестойким флисом. Карманы прорезные на молнии: на груди и нижние под клапаном, внутренние – накладные. Рукава с локтевым швом, манжеты со вставками из эластичной тесьмы и внутренними трикотажными напульсниками из огнестойкой пряжи. Кулиски для регулирования объема: на капюшоне, по линии талии и низу куртки. Полукомбинезон с застежкой на двухзамковую молнию. Бретели со вставками с эластичной тесьмой. Карманы боковые и накладной нагрудный. Объемные усилительные наколенники. Эластичная тесьма по линии талии спинки. Основной цвет – темно-синий либо синий. Применяемые материалы: Ткань верха: смесовая с повышенным содержанием хлопка (не менее 75%) с масловодоотталкивающей отделкой, плотность 250 г/кв.м. Утеплитель: 100% полиэфир, не поддерживающий горение, плотность 150 г/кв.м. Куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя. Подкладка: ветрозащитная ткань + бязь. Световозвращающий материал: огнестойкая лента шириной 5 см. Фирменная эмблема ОАО «НК «Янгпур»: фирменная эмблема ОАО «НК «Янгпур» наносится на куртку в верхней части справа внизу эмблемы прописывается название организации «Янгпур». На спине курки выше сигнальной ленты ориентировочно на 10-15 см. наносится название компании – «ЯНГПУР». |  |
| 2. | Костюм мужской, для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий с антистатической нитью (для ИТР). | шт. | 120 |  | ТР ТС 019/2011 - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ГОСТ Р 12.4.303-2016 - Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Основные требования: Костюм предназначен для защиты от пониженных температур воздуха и ветра 3-4 класса защиты по ГОСТ 12.4.303-2016, общих производственных загрязнений и механических воздействий с антистатической нитью. Минимальные защитные свойства (обозначение согласно ГОСТ 12.4.103-83) Эс, Тнв, Ми З. Примерное описание: Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Удлиненная куртка с центральной застежкой на двухзамковую молнию, внутренний и внешний ветрозащитные клапаны, с воротником-стойкой, утепленным флисом. Карманы прорезные на молнии: на груди и нижние под клапаном, внутренние – накладные. Рукава с локтевым швом, манжеты со вставками из эластичной тесьмы и внутренними трикотажными напульсниками из огнестойкой пряжи. Кулиски для регулирования объема: на капюшоне, по линии талии и низу куртки. Полукомбинезон с застежкой на двухзамковую молнию. Бретели со вставками с эластичной тесьмой. Карманы боковые и накладной нагрудный. Объемные усилительные наколенники. Эластичная тесьма по линии талии спинки. Основной цвет – темно-синий либо синий. Применяемые материалы: Ткань верха: смесовая с повышенным содержанием хлопка (не менее 65%) с масловодоотталкивающей отделкой, плотность 250 г/кв.м. Утеплитель: 100% полиэфир, не поддерживающий горение, плотность 150 г/кв.м. Куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя. Подкладка: ветрозащитная ткань + бязь. Световозвращающий материал: огнестойкая лента шириной 5 см. Фирменная эмблема ОАО «НК «Янгпур»: фирменная эмблема ОАО «НК «Янгпур» наносится на куртку в верхней части справа внизу эмблемы прописывается название организации «Янгпур». На спине курки выше сигнальной ленты ориентировочно на 10-15 см. наносится название компании – «ЯНГПУР». |  |

| 3. |  | Костюм мужской летний для защиты от нефтепродуктов, общих производственных загрязнений и механических воздействий из огнестойкой ткани с антистатической нитью (для рабочих). | шт. | 180 |  | ТР ТС 019/2011 - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты». ГОСТ 12.4.280-2014 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования. Основные требования: Костюм предназначен для защиты от нефтепродуктов, общих производственных загрязнений и механических воздействий из огнестойкой ткани с антистатической нитью. Минимальные защитные свойства (обозначение согласно ГОСТ 12.4.103-83) – Нл, То, Эс, Ми З. Примерное описание: Костюм состоит из куртки и брюк (либо полукомбинезона). Куртка удлиненная с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, с воротником-стойкой. Накладные карманы с клапанами и внутренний карман с пуговицей. На спинке кулиска по линии талии для регулировки по ширине. Брюки с застежкой на молнию и пуговицу. Пояс со шлевками и патами с пуговицами для регулирования объема; карманы боковые и накладной сзади; наколенники объемные с карманами для амортизационных вкладышей. Полукомбинезон с застежкой на двухзамковую молнию. Бретели со вставками с эластичной тесьмой. Карманы боковые и накладной нагрудный. Объемные усилительные наколенники. Эластичная тесьма по линии талии спинки. Основной цвет – темно-синий либо синий. Применяемые материалы: Ткань: антистатическая смесовая с повышенным содержанием хлопка (не менее 75%, с огнестойкой отделкой , плотность 250 г/кв.м,). Сигнальные элементы: световозвращающая лента шир. 50 мм. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. |  | Костюм мужской летний для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с антистатической нитью (для ИТР). | шт. | 120 |  | ТР ТС 019/2011 - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты». ГОСТ 12.4.280-2014 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования. Основные требования: Костюм предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с антистатической нитью. Минимальные защитные свойства (обозначение согласно ГОСТ 12.4.103-83) – Эс, Ми З. Примерное описание: Костюм состоит из куртки и брюк (либо полукомбинезона). Куртка удлиненная с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, с воротником-стойкой. Накладные карманы с клапанами и внутренний карман с пуговицей. На спинке кулиска по линии талии для регулировки по ширине. Брюки с застежкой на молнию и пуговицу. Пояс со шлевками и патами с пуговицами для регулирования объема; карманы боковые и накладной сзади; наколенники объемные с карманами для амортизационных вкладышей. Полукомбинезон с застежкой на двухзамковую молнию. Бретели со вставками с эластичной тесьмой. Карманы боковые и накладной нагрудный. Объемные усилительные наколенники. Эластичная тесьма по линии талии спинки. Основной цвет – темно-синий либо темно-серый. Применяемые материалы: Ткань: антистатическая смесовая с повышенным содержанием хлопка (не менее 75%, плотность 250 г/кв.м,). Сигнальные элементы: световозвращающая лента шир. 50 мм. |  |
| 5. |  | Костюм женский летний для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с МВО пропиткой. | шт. | 45 |  | ТР ТС 019/2011 - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты». ГОСТ 27574-87 «Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий» и ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования». Костюм предназначен: - для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, МиЗ. - Маркировка соответствует ГОСТ Р ЕН 340 – 2012 и ТР ТС 019/2011 - Подтверждение соответствия: декларация на соответствие ТР ТС 019/2011 Полуприлегающий силуэт и умеренный объем куртки. Центральная застежка на тесьму «молнию» и возможен ветрозащитный клапан с двумя сквозными кнопками. Для удобства пользования всеми «молниями» применяются слайдеры (хваталки). Рукава с локтевым швом соответствуют естественному положению руки, не сковывают движения во время работы. Манжеты по низу рукава, застегивающиеся на кнопки. В области подмышечных впадин куртки предусмотрены вставки из двойной противомоскитной сетки или аналог; - Возможны нагрудные карманы, в швах кокетки, с фигурной отделочной строчкой, имитирующей накладной карман и с фигурными клапанами с фиксацией на потайную кнопку; - нижние карманы в боковом рельефном шве с застежкой на «молнию». Воротник отложной или стойкой. - Низ куртки на поясе и с хлястиками сбоку, застегивающиеся на потайные кнопки для регулирования ширины. Слева, под клапаном нагрудного кармана, возможна петля для крепления бейджа; Лента ФИО на мешковине нижнего кармана. Вставки из световозрощающей ленты: на полочках и спинке. Места крепления карманов дополнительно укреплены автоматической закрепкой; Полукомбинезон: - По среднему шву спереди отделочная строчка (под застежкой) – усиливает шов и исключает разрыв брюк п/к по среднему шву; - На бретелях и на талии полукомбинезона эластичная тесьма для регулирования длины и объема изделия Усилительные наколенники, объемные с вытачками, Срезы наколенников выведены из боковых и шаговых швов. - Подрез под коленом, на задних половинках, исключает излишние заломы ткани при эксплуатаци Карманы для удобства использования: - нагрудный комбинированный с отделениями для инструментов и карандаша; с фигурными уголками по низу карманов. Часть кармана закрыта клапаном, для пользования застежками на клапане кармана применяется «флажок- держатель» из тесьмы красного цвета, боковые накладные карманы с наклонным входом и со скошенным уголком, на задних половинках накладные карманы и карман для инструментов справа. - на левой половинке в шов настрачивания кармана вставлена шлевка- держатель для инструментов. Лента ФИО на брюках. Места крепления карманов дополнительно укреплены автоматической закрепкой. Брюки: Брюки прямые с застежкой в среднем шве передних половинок на тесьму «молния», разрезами по низу боковых швов с застежкой на тесьму «молния» и пуфтой. На левом боковом шве накладной карман, отлетной по низу с клапаном с застежкой на потайную кнопку, по низу клапана флажок из ранцевой ленты для удобства открывания. Передние половинки с притачным поясом. Верхние части с карманами с отрезным бочком с наклонной фигурной линией входа. Средние части с наколенниками из кордуры. Средние части и наколенники со складками по боковым и шаговым швам для объема. Пояс с застежкой на петлю и пуговицу, и потайную петлю, и пуговицу, шлевками. В шве притачивания пояса на участке правого бочка петля из тесьмы для карабина. Задние половинки состоят из частей: кокеток, цельновыкроенных с поясом, верхних, вставок и нижних. На верхней части фигурный накладной карман. На правой задней половинке стропа для инструментов. По линии талии широкая фигурная шлевка и две узкие шлевки. Фигурная шлевка с настрочной вставкой из сигнальной ленты. Использование деталей из эластичной кордуры: На поясе задних половинок брюк: для комфортного прилегания брюк поясе к пояснице и для лучшей посадки на фигуре; На передних половинках брюк над наколенниками: для удобства при приседаниях и сгибания ног в коленях. Основная ткань: смешанная, состав сырья 65% ПЭ, 35% хлопок, поверхностная плотность не менее 245 г/м2, МВО, цвет серый в сочетании с другими цветами. Отделочная ткань: смешанная, состав сырья 65% ПЭ, 35% ХЛ, поверхностная плотность не менее 210 г/м2. Элементы: кант шириной не менее 3 мм. из световозвращающего материала. |  |
| 6. |  | Костюм женский для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий с МВО пропиткой | шт. | 45 |  | ТР ТС 019/2011 - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ГОСТ Р 12.4.236-2011 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Костюм состоит из куртки и брюк (либо полукомбинезона). Куртка приталенная, с притачной утепляющей, с центральной застежкой на двухзамковую тесьму-«молнию», с планкой под «молнию» возможен флис в верхней части, с ветрозащитным клапаном с застёжкой на 4 кнопки. С втачными рукавами, с воротником-«стойка» и съемным утепленным капюшоном (1 слой утеплителя). Полочки с кокетками и вертикальными рельефами от шва притачивания кокетки до низа, с боковыми наклонно-вертикальными прорезными карманами с застежкой на потайную влагозащитную тесьму-«молнию». По краю правого борта (между швом притачивания молнии и ветрозащитным клапаном) расположен прорезной карман для документов, застегивающийся на тесьму-молнию. Карманы нижние боковые с застежкой на молнию. Рукава двухшовные. Передняя часть рукава состоит из верхней, средней и нижней частей; средняя часть с вытачкой для объема со стороны локтевого шва. Воротник - «стойка» утепленный с «молнией» и планкой по горловине для крепления капюшона. Съемный утепленный капюшон (ткань верха + 1 слой утеплителя + спанбонд + флис) с цельнокроенным козырьком, с подбородочной частью («ушками»), которая фиксируется на липучку в застегнутом виде и потайную кнопку – в расстегнутом виде. Состоит из двух боковых и средней части. Средняя часть состоит из верхней и нижней деталей, в шов которых втачен затяжник, фиксирующийся на липучку. Капюшон с притачной утепляющей подкладкой. По лицевому вырезу козырёк и кулиска со шнуром и фиксаторами. Наличие световозвращающих эелементов. Рукава подкладки с трикотажными напульсниками. По линии талии расположена настрочная кулиса из фирменной ленты. Длина кулисы по талии регулируется шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов около подбортов и фиксаторов с кольцами-ограничителями. Рукава подкладки с трикотажными напульсниками. Защитные свойства: для защиты от пониженных температур в особом климатическом поясе. Применяемые материалы: Основная ткань верха: состав сырья не более 65 % хлопок + не менее 35% полиэфир, плотность не менее 245 г/м2, цвет серый. Утеплитель: «Шелтер Микро» или аналог не менее 150 г/м2, состав сырья 100% ПЭ, 2 слоя. Спанбонд: нетканый материал для предотвращения миграции утеплителя, состав сырья 100% ПЭ, плотность 25 г/м2. Сигнальные элементы: световозвращающие принты. 4 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра, для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах. |  |
| 7. |  | Костюм сварщика. | шт. | 15 |  | Костюм мужской для защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени), искр, брызг расплавленного металла, механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений. ГОСТ 12.4.250-2019 – Тр, 3 класс ГОСТ Р 12.4.297-2013 – Ти, Тт, То, ГОСТ ISO 11612-2014 - А1, В1, С1 ГОСТ 12.4.280-2014 – Ми, З. Комплектация: куртка, брюки с бретелями. Материал верха: «Арсенал New» либо аналог, хлопок – 100%, плотность не менее 490 г/м², Splashgard Nafta, МВО, К60, «Пробан®» либо аналог. Состоит из удлиненной куртки и полукомбинезона. Застежка: потайная, на пуговицах, перенесена на противоположную сторону для защиты от попадания искр и окалины в полость застежки. Воротник: стойка с огнестойкой текстильной застежкой. Защитные элементы: на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк; наколенники с карманами для амортизационных вкладышей; световозвращающая полоса на спинке, рукава с внутренними манжетами на эластичнойтесьме. Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с огнестойкой текстильной застежкой, шлица на спинке для дополнительной свободы. Вентиляционные отверстия: под кокеткой на спинке, в области проймы и шаговых швов. Детали: Шеврон с обозначением видов защиты. Защитные свойства: для защиты от искр и брызг расплавленного металла – Тр, 3-й класс; для защиты от теплового излучения и конвективной теплоты – Тит, уровень защиты В1С1; для защиты от кратковременного воздействия пламени – То (А – ограниченное распространение пламени); - 3 класс защиты от искр и брызг расплавленного металла. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты». ГОСТ Р 12.4.297-2013. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, кратковременного воздействия пламени. ГОСТ 12.4.280-2014. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования. ГОСТ 12.4.250-2019. Система стандартов безопасности труда Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Технические требования. |  |
| 8. |  | Костюм сварщика из тканей с огнезащитной пропиткой на утепляющей прокладке. | шт. | 15 |  | Костюм мужской для защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени), искр, брызг расплавленного металла, механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений на утепляющей прокладке. Защита от искр и брызг расплавленного металла, 3 класс защиты, Тр. Защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени), А, В3, С3, Ти, Тт, То. Защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), МиЗ. Защита от пониженных температур и ветра, 3-4 класс защиты для эксплуатации в IV и особом климатических поясах, Тнв. IV и Особый климатические пояса Комплектация: куртка, брюки с бретелями, съемный утепленный капюшон, съемная утепляющая подстежка. Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², Splashgard Nafta, МВО, К50, «Пробан®» либо аналог. Накладки: «Термошилд ПС» с силиконизированным покрытием, Панокс (Преокс), Параарамид либо аналог. Утеплитель: «Холлофайбер Софт» либо аналог, не поддерживающий горение, 150 г/м², куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя, ветрозащитная ткань. Застежка: на молнии, закрыта планкой, перенесенной на противоположную сторону для защиты от попадания искр и окалины в полость застежки. Воротник: стойка с огнестойкойтекстильной застежкой. Защитные элементы: на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей, световозвращающая полоса на спинке, вырезы по низу брюк на задних половинках для защиты от преждевременного износа. Регулировки: кулиска по линии талии на съемной подстежке, хлястики на огнестойкой текстильной застежке по низу рукавов верха куртки, трикотажные манжеты рукавов съемной подстежки, регулировка капюшона по лицевому вырезу и по объему, боковые молнии по низу брюк. Вентиляционные отверстия: под кокеткой на спинке, в области пройм и шаговых швов. Цвет: черный с зеленым Защитные свойства: - для защиты от искр и брызг расплавленного металла – Тр, 3-й класс; - для защиты от теплового излучения и конвективной теплоты – Тит, уровень защиты В1С1; - для защиты от кратковременного воздействия пламени – То (А – ограниченное распространение пламени); - для защиты от пониженных температур воздуха и ветра – Тнв, 4-й класс. - 3 класс защиты от искр и брызг расплавленного металла. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты». ГОСТ Р 12.4.297-2013. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, кратковременного воздействия пламени. ГОСТ 12.4.280-2014. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования. ГОСТ 12.4.250-2019. Система стандартов безопасности труда Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Технические требования. |  |
| 9. |  | Костюм для защиты от воздействия электрической дуги из огнестойких тканей. | шт. | 30 |  | Двухслойный костюм Куртка + полукомбинезон - Уровень защиты – 32 кал/см2 - Ткань верха – термостойкая антиэлектростатическая ткань Номекс® или аналог с огнестойкими свойствами, 220 г/м2, МВО-отделка - Обязательно применение нательного хлопчатобумажного или термостойкого белья Куртка: - застежка-молния - 2 накладных кармана с клапаном - манжеты застегиваются на пуговицу - воротник-стойка Полукомбинезон: - застежка-молния - регулирующиеся бретели - 3 кармана: 1 накладной на груди и 2 боковых - объемные наколенники - эластичная тесьма по линии талии на спинке ТР ТС 019/2011 |  |
| 10. |  | Костюм для защиты от воздействия электрической дуги из огнестойких тканей на утепляющей прокладке. | шт. | 30 |  | Куртка + полукомбинезон - Уровень защиты – 70 кал/см2 - Ткань верха – термостойкая антиэлектростатическая ткань Номекс® или аналог с огнестойкими свойствами, 220 г/м2, МВО-отделка - Утеплитель притачной, объемный термостойкий Куртка с капюшоном: - застежка на молнию, закрыта планкой - 3 кармана: 2 с вертикальным входом и 1 внутренний накладной - воротник-стойка застегивается на молнию - ширина куртки по низу регулируются с помощью эластичного шнура и фиксаторов - по линии талии - кулиска - рукава с трикотажными манжетами - капюшон пристегивается к куртке с помощью петель и пуговиц и застегивается на липучку - ширина капюшона регулируется с помощью шнура и фиксаторов Полукомбинезон: - застежка: молния - регулирующиеся бретели из стропы - 2 боковых кармана - объемные наколенники - кулиска по линии талии на спинке - по низу брюк в боковых швах – молния для удобства надевания обуви Для эксплуатации в IV и особом климатических поясах ТР ТС 019/2011 |  |

Приложение разработал:

Ведущий специалист по ОТ

ОАО «НК «Янгпур»          	                                                                                                    О.Г. Косинцева

Согласовано:

Начальник отдела ОТ и ПБ 	А.В. Наумов

Согласовано:

Зам. директора по общим вопросам –

Начальник СМТО ОАО «НК «Янгпур»                                                                                    А.В. Шевченко