Приложение 1

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА РАЗРАБОТКУ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕПАРАТОРА (НГС)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Необходимые сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип оборудования |  | Нефтегазовый сепаратор горизонтальный 3-х фазный |
| 1. Технические характеристики и основной состав оборудования |  |  |
| 1.1. Количество заказываемого оборудования, шт |  | 2 |
| 1.2. Режим работы |  | Круглосуточный, круглогодичный |
| 1.3. Номинальный объем, м3 |  | 100,0 |
| 1.4. Внутренний диаметр, мм |  | 3000 |
| 1.5. Рабочее давление, не более МПа (изб.) Расчетное давление, МПа (изб.) |  | 2,5 |
|  |  | 2,5 |
| 1.6. Рабочая температура, С |  | 5-50 |
| 1.7. Расчетная температура стенки аппарата, С |  | 100 |
| 1.8. Производительность | по газу номинальная, н.м3/сут | 600000,0 |
|  | по нефти номинальная, н.м3/сут | 1200,0 |
|  | по жидкости номинальная, м3/сут | 3000,0 |
| 1.9. Минимально допустимая температура стенки, ºС |  | минус 60 |
| 1.10. Унос жидкости газом, г/м3 |  | до 0,1 |
| 1.11. Унос свободного газа жидкостью, % |  | до 1 |
| 1.12 Унос углеводородов пластовой водой, мг/дм3 |  | до 100 |
| 1.12. Место установки аппарата (наружная, в неотапливаемом помещении, в отапливаемом помещении) |  | наружная |
| 1.13. Содержание механических примесей в жидкости, мг/дм3 |  | 500 |
| 1.14. Состав (% мольн.) и свойства нефтегазовой жидкости |  | См приложение 1.1 |
| 1.15. Требуемый срок службы изделия, лет |  | не менее 20 |
| 1.16. Тип опор |  | Стальные седловые по ОСТ 26-2091 |
| 2. Требования к изготовлению и конструктивному исполнению |  |  |
| 2.1. Общие требования |  | Оборудование изготовить по КД завода-изготовителя в соответствии с требованиями настоящего ОЛ |
| 2.2. Состояние изготовленного оборудования |  | Вновь изготовленное |
| 2.3. Габаритные размеры, схема общего вида НГС, таблица штуцеров |  | См приложение 1.2 |
| 2.4. Толщина стенки и днища аппарата |  | Определить расчетом |
| 2.5. Марка стали изготавливаемого аппарата |  | 09Г2С |
| 2.6. Марка стали труб и ответных фланцев |  | 09Г2С |
| 2.7. Прибавка для компенсации коррозии, мм |  | 2 |
| 2.8. Наличие теплоизоляции |  | Да Минеральный утеплитель не менее 100м, наружный слой оцинкованный лист толщиной не менее 1 мм (или аналог согласовать с Заказчиком) |
| 2.9. Требования к внутреннему обустройству НГС: - Устройства приема и распределения газожидкостной смеси; - Устройства для отделения капельной жидкости; - Пеногасящая насадка; - Перегородка 1400 мм расположена на входе НГС для гашения турбулентности входящего потока и исключения взбалчивания 2 отсека для разделения воды и нефти; - перфорированная устройство патрубок Е – маточник сброса воды. - переливная труба на уровне 1400 мм для нефти с воронкогасителем - пропарочный маточник труба Ду 50 по длине сосуда штуцер М - лестница для спуска внутрь сосуда от люка лаза |  | Да (маточник входа) Да (каплеотбойник сетчатый) Нет Да Да Да Да Да |
| 2.10. Комплектация аппарата: |  | - Ответные фланцы, с прокладочным и крепёжным материалом (на всех штуцерах, установленных на аппарате) - АКЗ и теплоизоляция согласно п. 2.11 - Указатель уровня LGB (ООО «РивалКом», согласно приложению №1.3 (либо аналог) - Манометр показывающий – 2шт, термометр показывающий – 2шт, датчик давления-2шт, датчик перепада давления-2шт, датчик температуры-2шт, уровнемер с разделом фаз-2шт, сигнализатор уровня (мин, мах)-4шт, согласно опросным листам. Ответные фланцы и патрубки должны соответствовать СИ. - Полный комплект площадок обслуживания, необходимых для НГС с учетом лестниц и ограждений согласно ГОСТ - Блок предохранительных клапанов (с переключающими устройствами ПУ в сборе) в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями, климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69 СППК5Р 100-40 (предохранительные клапана рассчитанные на рабочее давление 2,5 МПа, поверенные с паспортами и актами) состоит из: 1. Клапан предохранительный: СППК5 17лс23нж Ду 100 Ру 40 ХЛ1 - 2 штуки; 2. Переключающее устройство на входе : ПУ 23лс17нж1 Ду 100 Ру 40 ХЛ1 (удлиненное) - 1 штука; 3. Переключающее устройство на выходе : ПУ 23лс16нж Ду 150 Ру 16 ХЛ1 - 1 штука; 4.Климатическое исполнение: ХЛ1; 4.Материал корпуса: сталь 20ГЛ. |
| 2.11. Антикоррозионное покрытие и теплоизоляция |  | Теплоизоляцию выполнить в заводских условиях матами МП-100 (p=85-100кг/м3) с покрывным слоем из листа оцинкованного S=1 мм, либо аналог. Необходимая толщина теплоизоляции 100 мм. Антикорозионное покрытие внутренней поверхности емкости: - ЛКМ на основе эпоксидных смол, в 2 слоя (грунт +покрытие) общей толщиной не менее 350 мкр Masscotank 11 (350 мкм) – либо аналог. Подготовка поверхности под внутреннюю и наружную поверхность- абразивоструйная очистка до степени Sa 2½ по ISO 8501-1. Шероховатость поверхности (Rz) после проведения очистки должна быть от 40 до 80 мкм. Обеспылевание обезжиривание. Наружное покрытие - грунтовка "PrimastikUneversal"; краска "Hardtop AS". - Либо аналог. |
| 2.12. Требования к автоматизации |  |  |
| 2.13. Дополнительные требования к установке контрольно- измерительных приборов |  | Штуцеры П1, П2, Р1, Р2, С предусмотреть с заглушками. В заглушках предусмотреть отверстие с резьбой М20х1,5. Штуцер Н предусмотреть с заглушками. В заглушках предусмотреть отверстие с резьбой М27х2,0. |
| 3. Климатические характеристики района строительства |  |  |
| 3.1. Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район) |  | Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, МО – г. Губкинский. |
| 3.2. Сейсмичность, балл |  | 5 |
| 3.3. Климатическое условие по ГОСТ 15150-69 |  | ХЛ1 |
| 3.4. Средняя температура наиболее холодной пятидневки района, с обеспеченностью 92%, °С |  | минус 47 |
| 3.5. Средняя температура наиболее холодных суток, с обеспеченностью 98%, °С |  | минус 54 |
| 3.6. Температура окружающего воздуха, °С (min/max) |  | от минус 55 до плюс 36 |
| 3.7. Район по ветровой нагрузке по СП 20.13330.2011 |  | I |
| 3.8. Район сейсмичности |  | 5 |
| 3.9. Ветровая нагрузка, кПа (кгс/м2) |  | 0,23 (23) |
| 4. Дополнительные требования |  | Окончательную конструкторскую документацию (габаритные размеры, типы фланцевых соединений, DN патрубков) и комплектность поставки изделия согласовать с заказчиком до начала изготовления. Предусмотреть узлы крепления заземляющего устройства (не менее двух по диагонали с разных сторон сепаратора) через болтовые соединения, обозначенные символом «заземление»» (ПУЭ п.1.7.118), предусмотреть меры против ослабления контактов (ПУЭ п.1.7.139). -рассмотреть возможность устройства 3 ложемента для исключения проседания и распределения нагрузки - вид крепления к фундаментам (анкерными болтами, сварное соединение к закладным деталям и т.п.), а в случае болтового крепления – диаметр отверстий под болты в основании, схема расположений отверстий, требуемая длина выступающей части болтов; Окончательная конструкторская документация должна содержать: - схему опирания на фундаменты (количество точек опор, их привязка); - вид крепления к фундаментам (анкерными болтами, сварное соединение к закладным деталям и т.п.), а в случае болтового крепления – диаметр отверстий под болты в основании, схема расположений отверстий, требуемая длина выступающей части болтов; - величины нагрузок (вертикальных, статических и динамических), передающихся на фундаменты в точках крепления, указать вид учтенных нагрузок (собственный вес и т.д.) |
| Характеристика проектируемого оборудования и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности |  |  |
| 2.1. Категория зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (СП 12.13130.2009) |  | АН |
| 2.2. Классификация помещений и наружных установок по ПУЭ |  | В-1г |
| 2.3 Категория взрывоопасности и группа взрывоопасных смесей по ГОСТ 30852.11-2002/ГОСТ 30852.5-2002 |  | IIА- Т1, IIА- Т3 |

Приложение №1.1 
Свойства и состав нефтегазовой жидкости.

Приложение №1.2

Эскиз аппарата

В

Эскиз лестницы для подъема на сосуд

Характеристики штущеров сепаратора НГС-2,5-3000-2 V-100м3

| Обозначение | Назначение | Количество | Проходной условный Ду, мм | Давление условное, Ру |  | Тип уплотнительной поверхности | Вылет, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кгс/см2 | МПа |  |  |
| А | Вход нефтегазовой смеси | 1 | 273 | 25 | 2,5 | Выступ – впадина | 350 |
| Б | Уровнемер разделения фаз | 1 | 150 |  |  |  |  |
| В | Дренаж 1 отсек | 1 | 100 |  |  |  |  |
| Г | Выход газа | 1 | 219 |  |  |  |  |
| Д | Выход нефти | 1 | 219 |  |  |  | 320 |
| Е | Сброс пластовой воды | 1 | 219 |  |  |  | 260 |
| Ж | Для предохранительного клапана | 2 | 100 |  |  |  | 250 |
| З | Дренаж 2 отсек | 1 | 100 |  |  |  | 200 |
| И | Для датчика уровня | 1 | 100 |  |  |  | 180 |
| К | Для регулятора уровня | 2 | 50 |  |  |  |  |
| Л | Для сигнализатора уровня | 2 | 50 М27х1,5 |  |  |  |  |
| М | Для пропарки сосуда | 1 | 50 |  |  |  |  |
| Н | Для термометра | 1 | 50 М27х2,0 |  |  |  |  |
| П1,П2 | Для дифманометра | 2 | 50 М20х1,5 |  |  |  |  |
| Р1 | Для манометра | 1 | 25 М20х1,5 |  |  |  |  |
| Р2 | Для датчика давления | 1 | 25 М20х1,5 |  |  |  |  |
| С | Для термометра сопротивления | 1 | 25 М20х1,5 |  |  |  |  |
| Т | Для указателя уровня | 2 | 25 М20х1,5 |  |  |  |  |
| У | Люк-лаз | 1 | 800 |  |  |  | 340 |

Приложение №1.3

Опросный лист для заказа указателя уровня LGB