Приложение 1

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА СЕПАРАТОР-ПРОБКОУЛОВИТЕЛЬ (С-0)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Необходимые сведения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество заказываемого оборудования, шт |  |  |  | 1 |
| 1.1. Рабочее давление, не более МПа (изб.) Расчетное давление, МПа (изб.) |  |  |  | 12,0 |
|  |  |  |  | 12,0 |
| 1.2. Рабочая температура, С |  |  |  | 20,5 |
| 1.3. Производительность | по газу номинальная, ст. м3/сут |  | min | 22 000 |
|  |  |  | max | 1 100 000 |
|  | по жидкости номинальная, м3/сут |  | min | 2,7 |
|  |  |  | max | 400 |
| 1.4. Внутренний объем (вместимость), м3 |  |  |  | 11 |
| 1.5. Содержание механических примесей в жидкости, мг/дм3 |  |  |  | См приложение 1.2 |
| 1.6. Состав (% мольн.) и свойства: |  |  |  | См приложение 1.2 |
| 1.7. Материал изготавливаемого аппарата |  |  |  | Сталь 09Г2С |
| 1.8. Комплектация аппарата: |  |  |  | - Ответные фланцы, с прокладочным и крепёжным материалом (на всех штуцерах) установленных на аппарате. - АКЗ и теплоизоляция согласно п. 1.9. - Указатель уровня LGB (ООО «РивалКом» в комплекте с отсечными кранами – либо аналог; согласно приложения №1.3. - Преобразователь давления с выходным сигналом 4-20мА, исполнение взрывозащищенное Exia (Искробезопасная цепь) в комплекте с термочехлом и клапанным блоком. Монтажная часть должна соответствовать штуцеру «Л». - Преобразователь температуры с выходным сигналом 4-20мА, исполнение взрывозащищенное Exia (Искробезопасная цепь) в комплекте с термочехлом и защитной гильзой. Монтажная часть должна соответствовать штуцеру «Ж». - Преобразователь перепада давления с выходным сигналом 4-20мА, исполнение взрывозащищенное Exia (Искробезопасная цепь) в комплекте с термочехлом, вентильным блоком на выход преобразователя, вентильными блоками на вход импульсных трубок и импульсными трубками. Монтажная часть должна соответствовать штуцерам «М, М1». - Манометр в комплекте с вентильным блоком. Монтажная часть должна соответствовать штуцеру «К». - Термометр. Монтажная часть должна соответствовать штуцеру «Е». - Площадка обслуживания верхних патрубков с ограждением и лестницей. - Блок предохранительных клапанов БПУ 80-160 ХЛ1 в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями, пружина №42 (Руст. = 13,8 МПа.). Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. ТУ 3742-015-07533604-2012- 1 комплект. |
| 1.9. Антикоррозионное покрытие и теплоизоляция |  |  |  | Теплоизоляцию выполнить в заводских условиях, необходимая толщина теплоизоляции 100 мм. Антикорозионное покрытие внутренней поверхности емкости: -Masscotank 11 (350-450 мкм) – либо аналог; Наружное покрытие - грунтовка "PrimastikUneversal"; краска "Hardtop AS"– либо аналог. |
| 1.10. Толщина стенки и днища аппарата, не менее мм. |  |  |  | Определить расчетом, прибавка на коррозию 2 мм. |
| 1.11. Требуемый срок службы изделия, лет |  |  |  | 20 |
| 1.12. Дополнительные требования к установке контрольно- измерительных приборов |  |  |  | Штуцеры Ж, К, Л, М, М1 предусмотреть с заглушками. В заглушках предусмотреть отверстие с резьбой М20х1,5. Штуцер Е предусмотреть с заглушкой. В заглушках предусмотреть отверстие с резьбой М27х2,0. |
| 1.13. Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район) |  |  |  | Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, МО – г. Губкинский. |
| 1.14. Место установки аппарата (наружная, в неотапливаемом помещении, в отапливаемом помещении) |  |  |  | наружная |
| 1.15. Сейсмичность, балл |  |  |  | 5 |
| 1.16. Климатическое условие по ГОСТ 15150-69 |  |  |  | ХЛ1 |
| 1.17. Средняя температура наиболее холодной пятидневки района, с обеспеченностью 92%, °С |  |  |  | минус 47 |
| 1.18. Средняя температура наиболее холодных суток, с обеспеченностью 98%, °С |  |  |  | минус 54 |
| 1.19. Температура окружающего воздуха, °С (min/max) |  |  |  | от минус 55 до плюс 36 |
| 1.20. Район по ветровой нагрузке по СП 20.13330.2011 |  |  |  | I |
| 1.21. Район сейсмичности |  |  |  | 5 |
| 1.22. Ветровая нагрузка, кПа (кгс/м2) |  |  |  | 0,23 (23) |
| Характеристика проектируемого оборудования и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности |  |  |  |  |
| 2.1. Категория зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (СП 12.13130.2009) |  |  |  | АН |
| 2.2. Классификация помещений и наружных установок по ПУЭ |  |  |  | В-1г |
| 2.3 Категория взрывоопасности и группа взрывоопасных смесей по ГОСТ 30852.11-2002/ГОСТ 30852.5-2002 |  |  |  | IIА- Т1, Т2 |
| 1.23. Дополнительные требования |  |  |  | Окончательную конструкторскую документацию (типы фланцевых соединений, DN патрубков) и комплектность поставки изделия согласовать с заказчиком до начала изготовления. Предусмотреть узлы крепления заземляющего устройства (не менее двух по диагонали с разных сторон сепаратора) через болтовые соединения, обозначенные символом «заземление»» (ПУЭ п.1.7.118), предусмотреть меры против ослабления контактов (ПУЭ п.1.7.139). Окончательная конструкторская документация должна содержать: - схему опирания на фундаменты (количество точек опор, их привязка); - вид крепления к фундаментам (анкерными болтами, сварное соединение к закладным деталям и т.п.), а в случае болтового крепления – диаметр отверстий под болты в основании, схема расположений отверстий, требуемая длина выступающей части болтов; - величины нагрузок (вертикальных, статических и динамических), передающихся на фундаменты в точках крепления, указать вид учтенных нагрузок (собственный вес и т.д.) |
| При разработке КД и изготовлении аппарата руководствоваться требованиями следующих нормативных документов: ГОСТ Р 52630-2012 «Сосуды и аппараты» |  | - ГОСТ Р 52630-2012 «Сосуды и аппараты» - Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013) |  |  |
| Окончательную конструкторскую документацию до начала изготовления согласовать с Заказчиком |  |  |  |  |

Приложение №1.1

Эскиз сепаратора

Все размеры ориентировочные и подлежат уточнению при разработке КД

Таблица штуцеров

| Обозначение | Наименование | Кол.-во | Диаметр условный, Ду, мм | Давление условное, Ру, МПа | Тип уплотнительной поверхности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Выход газожидкостной смеси | 1 | 200 | 16 | Под прокладку овального сечения |
| Б | Выход газа | 1 | 200 |  |  |
| В | Выход конденсата | 1 | 150 |  |  |
| Г | Дренаж | 1 | 10 |  |  |
| Д, Д1 | Для камеры уровнемера | 2 | 25 |  |  |
| Е | Для термометра | 1 | 50/ М27х2,0 |  |  |
| Ж | Для термопреобр-теля сопротивления | 1 | 25/ М20х1,5 |  |  |
| К | Для манометра | 1 |  |  |  |
| Л | Для отбора давления | 1 |  |  |  |
| М, М1 | Для дифманометра | 2 |  |  |  |
| Н1, Н2 | Для указателя уровня | 2 | 50 |  |  |
| П | Люк | 1 | 600 |  |  |

Приложение №1.2

Физико-химические свойства

| № п/п | Наименование компонента | Содержание, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | молярная доля |
| 1 | N | 0,0134 |
| 2 | CO2 | 0,0026 |
| 3 | CH4 | 0,8083 |
| 4 | C2H6 | 0,0280 |
| 5 | C3H8 | 0,0144 |
| 6 | iC4H10 | 0,0041 |
| 7 | nC4H10 | 0,0033 |
| 8 | iC5H12 | 0,0008 |
| 9 | nC5H12 | 0,0005 |
| 10 | С6Н14 | 0,0005 |
| 11 | С6+ | 0,1241 |
| 12 | Массовая плотность газа | 140,8 |

Приложение №1.3

опросный лист для заказа указателя уровня LGB

Приложение 2

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГАЗОСЕПАРАТОР СЕТЧАТЫЙ (C-1)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Необходимые сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество заказываемого оборудования, шт. |  |  | 1 |
| 1.1. Рабочее давление, МПа (изб.) Расчетное давление, МПа (изб.) |  |  | 12,0 |
|  |  |  | 12,0 |
| 1.2. Рабочая температура, С |  |  | минус 31,09 |
| 1.2.1 Рабочая температура стенки, С |  |  | 100 |
| 1.2.2 Минимально допустимая температура стенки сосуда, находящегося под давлением, С |  |  | минус 55 |
| 1.3.Производительность | по газу, ст. м3/сут | min | 22 000 |
|  |  | max | 1 100 000 |
|  | по жидкости, м3/сут | min | 2,7 |
|  |  | max | 400 |
| 1.4. Внутренний объем, м3 |  |  | 5 |
| 1.5. Рабочий объем, м3 |  |  | 0,27 |
| 1.6. Содержание механических примесей в жидкости, мг/дм3 |  |  | См приложение 2.1 |
| 1.7. Состав (% мольн.) и свойства: |  |  | См приложение 2.1 |
| 1.8. Материал изготавливаемого аппарата |  |  | Сталь 09Г2С |
| 1.9. Комплектация аппарата: |  |  | - Ответные фланцы, с прокладочным и крепёжным материалом (на всех штуцерах) установленных на аппарате. - АКЗ и теплоизоляция согласно п. 1.10. - Указатель уровня LGB (ООО «РивалКом» с отсечными кранами – либо аналог, согласно приложения №2.3. - Преобразователь давления с выходным сигналом 4-20мА, исполнение взрывозащищенное Exia (Искробезопасная цепь) в комплекте с термочехлом и клапанным блоком. Монтажная часть должна соответствовать штуцеру «Л». - Преобразователь температуры с выходным сигналом 4-20мА, исполнение взрывозащищенное Exia (Искробезопасная цепь) в комплекте с термочехлом и защитной гильзой. Монтажная часть должна соответствовать штуцеру «Ж». - Преобразователь перепада давления с выходным сигналом 4-20мА, исполнение взрывозащищенное Exia (Искробезопасная цепь) в комплекте с термочехлом, вентильным блоком на выход преобразователя, вентильными блоками на вход импульсных трубок и импульсными трубками. Монтажная часть должна соответствовать штуцерам «М, М1». - Манометр в комплекте с вентильным блоком. Монтажная часть должна соответствовать штуцеру «К». - Термометр. Монтажная часть должна соответствовать штуцеру «Е». - Площадка обслуживания верхних патрубков с ограждением и лестницей. - Блок предохранительных клапанов БПУ 80-160 ХЛ1 в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями, пружина №42 (Руст. = 13,8 МПа.). Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. ТУ 3742-015-07533604-2012- 1 комплект. |
| 1.10. Антикоррозионное покрытие и теплоизоляция |  |  | Теплоизоляцию выполнить в заводских условиях, необходимая толщина теплоизоляции 100 мм. Антикорозионное покрытие внутренней поверхности емкости: -Masscotank 11 (350-450 мкм) – либо аналог; Наружное покрытие - грунтовка "PrimastikUneversal"; краска "Hardtop AS"– либо аналог. |
| 1.11. Толщина стенки и днища аппарата, не менее мм. |  |  | Определить расчетом, прибавка на коррозию 2 мм |
| 1.12. Требуемый срок службы изделия, лет |  |  | 20 |
| 1.13. Дополнительные требования к установке контрольно- измерительных приборов |  |  | Штуцера Ж, К, Л, Л1, М, М1, П предусмотреть с заглушками. В заглушках предусмотреть отверстие с резьбой М20х1,5. Штуцер Е предусмотреть с заглушкой. В заглушке предусмотреть отверстие с резьбой М27х2,0. |
| 1.14. Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район) |  |  | Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, МО – г. Губкинский. |
| 1.15. Место установки аппарата (наружная, в неотапливаемом помещении, в отапливаемом помещении) |  |  | наружная |
| 1.16. Сейсмичность, балл |  |  | 5 |
| 1.17. Климатическое условие по ГОСТ 15150-69 |  |  | ХЛ1 |
| 1.18. Средняя температура наиболее холодной пятидневки района, с обеспеченностью 92%, °С |  |  | минус 47 |
| 1.19. Средняя температура наиболее холодных суток, с обеспеченностью 98%, °С |  |  | минус 54 |
| 1.20. Температура окружающего воздуха, °С (min/max) |  |  | от минус 55 до плюс 36 |
| 1.21. Район по ветровой нагрузке по СП 20.13330.2011 |  |  | I |
| 1.22. Район сейсмичности |  |  | 5 |
| 1.23. Ветровая нагрузка, кПа (кгс/м2) |  |  | 0,23 (23) |
| 1.24. Дополнительные требования |  |  | Окончательную конструкторскую документацию (типы фланцевых соединений, DN патрубков) и комплектность поставки изделия согласовать с заказчиком до начала изготовления. Предусмотреть узлы крепления заземляющего устройства (не менее двух по диагонали с разных сторон сепаратора) через болтовые соединения, обозначенные символом «заземление»» (ПУЭ п.1.7.118), предусмотреть меры против ослабления контактов (ПУЭ п.1.7.139). Окончательная конструкторская документация должна содержать: - схему опирания на фундаменты (количество точек опор, их привязка); - вид крепления к фундаментам (анкерными болтами, сварное соединение к закладным деталям и т.п.), а в случае болтового крепления – диаметр отверстий под болты в основании, схема расположений отверстий, требуемая длина выступающей части болтов; - величины нагрузок (вертикальных, статических и динамических), передающихся на фундаменты в точках крепления, указать вид учтенных нагрузок (собственный вес и т.д.) |
| Характеристика проектируемого оборудования и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности |  |  |  |
| 2.1. Категория зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (СП 12.13130.2009) |  |  | АН |
| 2.2. Классификация помещений и наружных установок по ПУЭ |  |  | В-1г |
| 2.3 Категория взрывоопасности и группа взрывоопасных смесей по ГОСТ 30852.11-2002/ГОСТ 30852.5-2002 |  |  | IIА- Т1, Т2 |
| Окончательную конструкторскую документацию до начала изготовления согласовать с Заказчиком |  |  |  |

Приложение № 2.1

Эскиз сепаратора

Таблицы размеров и штуцеров

Таблицы размеров и штуцеров (в мм.) (принять с учетом п.1.13«Дополнительные требования к установке контрольно-измерительных приборов»)

| Dв | S | S1 | H | H1 | h | h1 | h2 | L | L1 | L2 | D | D1 | d | d1 | d2 | R1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 18 | 22 | 2000 | 3690 | 420 | 450 | 1350 | 1125 | 400 | 200 | 400 | 520 | 24 | 580 | 560 | 210 |

|  | А Вход газа | Б Выход газа | В Выход конденсата | Г дренаж | Д,Д1 Для камеры уровнемера | Е Для термометра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dy,мм | 200 | 200 | 150 | 100 | 50 | 50/М27х2 внутренняя |
| Py,МПа | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  | Ж Для термопреобра-зователя сопротивления | К Для манометра | Л,Л1 Для отбора давления | М,М1 Для диф-манометра | Н,Н1 Для указателя уровня | П Для дифманометра |
| Dy,мм | 50/М20х1,5 внутренняя | 25/М20х1,5 внутренняя | 25/М20х1,5 внутренняя | 25/М20х1,5 внутренняя | 25 | 100 |
| Py,МПа | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

Приложение № 2.2

Физико-химические свойства и состав сред

| Состав | Газ |  | Конденсат |  | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мольная доля | N2 CO2 CH4 C2H6 C3H8 iC4H10 nC4H10 iC5H12 nC5H12 С6Н14 С6+ | 0,0155 0,0029 0,9226 0,0305 0,0145 0,0037 0,0028 0,0006 0,0003 0,0002 0,0064 | N2 CO2 CH4 C2H6 C3H8 iC4H10 nC4H10 iC5H12 nC5H12 С6Н14 С6+ | 0,0031 0,0040 0,4831 0,0655 0,0808 0,0375 0,0362 0,0117 0,0074 0,0076 0,2631 | Н2О СН3ОН Na+ + K+ Ca2+ Mg2+ Cl- HCO32- CO32- | 0,9718 0,0282 4163 170 73 6381 915 60 |
|  |  |  |  |  | Метанол до 20% Общая минерализация 11,8 г/дм3рН - 7 |  |
|  |  |  | Массовая концентрация хлористых солей 28,9 мг/дм3 Температура начала кипения 45ºС Давление насыщенных паров 49,7 кПа |  |  |  |
| Массовая плотность, кг/м3 | 114,7 |  | 541,6 |  | 980,18 |  |

Приложение № 2.3

опросный лист для заказа указателя уровня LGB

Приложение 3

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ГАЗОСЕПАРАТОР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Необходимые сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип оборудования |  | Сепаратор газовый вертикальный с центробежными сепарационными элементами |  |
| 1. Технические характеристики и основной состав оборудования |  |  |  |
| 1.1. Количество заказываемого оборудования, шт. |  |  | 1 |
| 1.2. Режим работы |  |  | Круглосуточный, круглогодичный |
| 1.3. Номинальный объем не менее, м3 |  |  | 8 |
| 1.4. Внутренний диаметр, мм |  |  | Определить расчетом |
| 1.5. Рабочее давление, не более МПа (изб.) Расчетное давление, МПа (изб.) |  |  | 5,72 |
|  |  |  | 6,3 |
| 1.6. Рабочая температура, С |  |  | Плюс 10…Плюс 60 |
| 1.7. Производительность | по газу номинальная/(+20%), ст. м3/сут |  | 3 000 000 / (3 600 000) |
|  | по жидкости номинальная/(+20%), м3/сут |  | 400 /(480) |
| 1.8. Минимально допустимая температура стенки, ºС |  |  | минус 60 |
| 1.9. Место установки аппарата (наружная, в неотапливаемом помещении, в отапливаемом помещении) |  |  | наружная |
| 1.10. Содержание механических примесей в жидкости, мг/дм3 |  |  | См. приложение 3.2 |
| 1.11. Состав (% мольн.) и свойства |  |  | См. приложение 3.2 |
| 1.12. Требуемый срок службы изделия, лет |  |  | 20 |
| 2. Требования к изготовлению и конструктивному исполнению |  |  |  |
| 2.1. Общие требования |  | Оборудование изготовить по КД завода-изготовителя в соответствии с Приложением 1 |  |
| 2.2. Состояние изготовленного оборудования |  | Вновь изготовленное и ремонтопригодное |  |
| 2.3. Схема общего вида ГС |  | См. приложение 3.1 |  |
| 2.4. Толщина стенки и днища аппарата |  | Определить расчетом |  |
| 2.5. Марка стали изготавливаемого аппарата |  | 09Г2С |  |
| 2.6. Марка стали труб и ответных фланцев |  | 09Г2С |  |
| 2.7. Прибавка для компенсации коррозии, мм |  | 2 |  |
| 2.8. Наличие теплоизоляции |  | Да |  |
| 2.9. Требования к внутреннему обустройству ГС: - Устройства приема и распределения газожидкостной смеси; - Устройства для отделения капельной жидкости; |  | Да Да |  |
| 2.10. Комплектация аппарата: |  | - Ответные фланцы, с прокладочным и крепёжным материалом (на всех штуцерах, установленных на аппарате) - АКЗ и теплоизоляция согласно п. 2.11 - Указатель уровня LGB (ООО «РивалКом либо аналог в комплекте с отсечными кранами - согласно приложения №3.3. - Преобразователь давления с выходным сигналом 4-20мА, исполнение взрывозащищенное Exia (Искробезопасная цепь) в комплекте с термочехлом и клапанным блоком. Монтажная часть должна соответствовать штуцеру «Л». - Преобразователь температуры с выходным сигналом 4-20мА, исполнение взрывозащищенное Exia (Искробезопасная цепь) в комплекте с термочехлом и защитной гильзой. Монтажная часть должна соответствовать штуцеру «Ж». - Манометр в комплекте с вентильным блоком. Монтажная часть должна соответствовать штуцеру «К» - Термометр. Монтажная часть должна соответствовать штуцеру «Е» - Площадка обслуживания верхних патрубков с ограждением и лестницей - Блок предохранительных клапанов БПУ 80-160 ХЛ1 в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями, пружина №81 (Руст. = 7.3 МПа.). Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. ТУ 3742-015-07533604-2012- 1 комплект. |  |
| 2.11. Антикоррозионное покрытие и теплоизоляция |  | Теплоизоляцию выполнить в заводских условиях матами МП-100 с покрывным слоем из листа оцинкованного S=1 мм, либо аналог. Необходимая толщина теплоизоляции 100 мм. Антикорозионное покрытие внутренней поверхности: -Masscotank 11 (350 мкм) Либо аналог; Наружное покрытие - грунтовка "PrimastikUneversal"- либо аналог; краска "Hardtop AS". Либо аналог. |  |
| 2.12. Наличие электрообогрева |  | Да |  |
| 2.13. Дополнительные требования к установке контрольно- измерительных приборов |  | Штуцеры Е, Ж, К, Л предусмотреть с заглушками. В заглушках предусмотреть отверстие с резьбой М20х1,5. |  |
| 3. Климатические характеристики района строительства |  |  |  |
| 3.1. Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район) |  | Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, МО – г. Губкинский. |  |
| 3.2. Сейсмичность, балл |  | 5 |  |
| 3.3. Климатическое условие по ГОСТ 15150-69 |  | ХЛ1 |  |
| 3.4. Средняя температура наиболее холодной пятидневки района, с обеспеченностью 92%, °С |  | минус 47 |  |
| 3.5. Средняя температура наиболее холодных суток, с обеспеченностью 98%, °С |  | минус 54 |  |
| 3.6. Температура окружающего воздуха, °С (min/max) |  | от минус 55 до плюс 36 |  |
| 3.7. Район по ветровой нагрузке по СП 20.13330.2011 |  | I |  |
| 3.8. Район сейсмичности |  | 5 |  |
| 3.9. Ветровая нагрузка, кПа (кгс/м2) |  | 0,23 (23) |  |
| 4. Дополнительные требования |  | Окончательную конструкторскую документацию (габаритные размеры, типы фланцевых соединений, DN патрубков) и комплектность поставки изделия согласовать с заказчиком до начала изготовления. Предусмотреть узлы крепления заземляющего устройства (не менее двух по диагонали с разных сторон сепаратора) через болтовые соединения, обозначенные символом «заземление»» (ПУЭ п.1.7.118), предусмотреть меры против ослабления контактов (ПУЭ п.1.7.139). Предусмотреть электрообогрев кубовой части, штуцеров выхода жидкости и дренажа. |  |
| При разработке КД и изготовлении аппарата руководствоваться требованиями следующих нормативных документов: ГОСТ Р 52630-2012 «Сосуды и аппараты» |  | ГОСТ Р 52630-2012 «Сосуды и аппараты» Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013) |  |

Приложение № 3.2

Физико-химические свойства и состав сред

| Состав | Газ | Конденсат |
| --- | --- | --- |
| % мольн для газа %массовая доля для конденсата мг/дм3 для воды | Не - 0,013 Н2 - 0,000 О2 - 0,005 N2 - 1,201 CO2 - 0,489 CH4 - 93,71 C2H - 6 2,79 C3H - 8 0,28 нео-C5H10 - 0,006 iC4H10 - 0,737 nC4H10 - 0,138 iC5H12 - 0,261 nC5H12 - 0,050 | Н2О - 0,24 S - 0,095 Парафин - 1,4 механические примеси - 0,0025 Массовая концентрация хлористых солей - 28,9 мг/дм3 Температура начала кипения - 45ºС Давление насыщенных паров - 49,7 кПа |
| Плотность при 20 ºС, кг/м3 | 0,732 | 761,8 |

Приложение №3.1

Эскиз сепаратора

Все размеры ориентировочные и подлежат уточнению при разработке КД

Таблица штуцеров

Таблицу штуцеров (принять с учетом п.2.13«Дополнительные требования к установке контрольно-измерительных приборов»)

| № п/п | А Вход сырого газа | Б Выход газа | В Выход конденсата | Г Дренаж | Е Для термометра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dy,мм. | 300 | 300 | 100 | 100 | 50/ М27х2,0 внутренняя |
| Py,МПа | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
|  | Ж Для термопреобра-зователя сопротивления | К Для манометра показывающего | Л Для отбора давления | Н1,Н2 Для указателя уровня | П Люк-лаз |
| Кол-во, шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Dy,мм. | 50/М20х1,5 внутренняя | 25/М20х1,5 внутренняя | 25/М20х1,5 внутренняя | 40/ G3/4 | 600 |
| Py, МПа | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |

Приложение №3.3

Опросный лист для заказа указателя уровня LGB

Приложение 4

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ТЕПЛООБМЕННИК «ГАЗ-ГАЗ» (ТО-1)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Необходимые сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество заказываемого оборудования, шт. |  | 1 |  |
| 1.1. Тип теплообменника |  | кожухотрубчатый |  |
| 1.2. Рабочее давление в межтрубном пространстве, МПа |  | 8,0 |  |
| 1.3. Вместимость в межтрубном пространстве, м3 |  | 0,65 |  |
| 1.4. Рабочее давление в трубном пространстве, МПа |  | 12,0 |  |
| 1.5. Вместимость в трубном пространстве, м3 |  | 0,8 |  |
| 1.6. Расчетная температура стенки, ºС |  | 100 |  |
| 1.7. Минимально допустимая температура стенки, ºС |  | Минус 60 |  |
| 1.8. Потери давления в трубном пространстве не более, кПа |  | 100,0 |  |
| 1.9. Прибавка для компенсации коррозии (эрозии), мм |  | 2,0 |  |
| 1.10. Поверхность теплообмена не менее, м2 |  | 18 |  |
| 1.11. Рабочая среда в трубном пространстве |  | Сырой газ |  |
| 1.12. Рабочая среда в межтрубном пространстве |  | Осушенный газ |  |
| 1.13. Температура (уточнить расчетом), ºС |  | Поток 1 Сырой газ | Поток 2 Осушенный газ |
| - вход |  | 20,11 | минус 31,09 |
| - выход |  | минус 15 | 8,55 |
| 1.14. Производительность по газу номинальная, ст.м³/сут | min | 22 000 |  |
|  | max | 1 500 000 |  |
| 1.15. Состав (% мольн.) и свойства |  | См приложение 4.1 |  |
| 1.16. Материальное исполнение трубных решеток, кожуха, камеры и крышки |  | Сталь 09Г2С |  |
| 1.17. Материальное исполнение теплообменных труб |  | Сталь 20 |  |
| 1.18. Комплектация аппарата: |  | - Ответные фланцы, с прокладочным и крепёжным материалом (на всех штуцерах) установленных на аппарате - АКЗ и теплоизоляция согласно п. 1.19. - Преобразователь давления с выходным сигналом 4-20мА, исполнение взрывозащищенное Exia (Искробезопасная цепь) в комплекте с термочехлом и клапанным блоком. 2шт. Монтажная часть должна соответствовать штуцеру «Вход и выход И,И1». - Преобразователь температуры с выходным сигналом 4-20мА, исполнение взрывозащищенное Exia (Искробезопасная цепь) в комплекте с термочехлом и защитной гильзой. 2шт. Монтажная часть должна соответствовать штуцеру «Вход и выход Д1,Д2». - Манометр в комплекте с вентильным блоком. 2шт. Монтажная часть должна соответствовать штуцеру «Е, Ж» - Термометр. 2шт. Монтажная часть должна соответствовать штуцеру «К1, К2» |  |
| 1.19. Антикоррозионное покрытие и теплоизоляция |  | Теплоизоляцию выполнить в заводских условиях, необходимая толщина теплоизоляции 100 мм. Антикорозионное покрытие внутренней поверхности емкости: -Masscotank 11 (350-450 мкм) – либо аналог; Наружное покрытие - грунтовка "PrimastikUneversal" – либо аналог; краска "Hardtop AS"– либо аналог. |  |
| 1.20. Толщина стенки аппарата, мм. |  | Определить расчетом |  |
| 1.21. Толщина днища аппарата, мм. |  | Определить расчетом |  |
| 1.22. Требуемый срок службы изделия, лет |  | 20 |  |
| 1.23. Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район) |  | Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, МО – г. Губкинский. |  |
| 1.24. Место установки аппарата (наружная, в неотапливаемом помещении, в отапливаемом помещении) |  | наружная |  |
| 1.25. Сейсмичность, балл |  | 5 |  |
| 1.26. Климатическое условие по ГОСТ 15150-69 |  | ХЛ1 |  |
| 1.27. Средняя температура наиболее холодной пятидневки района, с обеспеченностью 92%, °С |  | минус 47 |  |
| 1.28. Средняя температура наиболее холодных суток, с обеспеченностью 98%, °С |  | минус 54 |  |
| 1.29. Температура окружающего воздуха, °С (min/max) |  | от минус 55 до плюс 36 |  |
| 1.30. Район по ветровой нагрузке по СП 20.13330.2011 |  | I |  |
| 1.31. Район сейсмичности |  | 5 |  |
| 1.32. Ветровая нагрузка, кПа (кгс/м2) |  | 0,23 (23) |  |
| 1.33. Дополнительные требования |  | Окончательную конструкторскую документацию (типы фланцевых соединений, DN патрубков) и комплектность поставки изделия согласовать с заказчиком до начала изготовления. Предусмотреть узлы крепления заземляющего устройства (не менее двух по диагонали с разных сторон сепаратора) через болтовые соединения, обозначенные символом «заземление»» (ПУЭ п.1.7.118), предусмотреть меры против ослабления контактов (ПУЭ п.1.7.139). Окончательная конструкторская документация должна содержать: - схему опирания на фундаменты (количество точек опор, их привязка); |  |
|  |  | - вид крепления к фундаментам (анкерными болтами, сварное соединение к закладным деталям и т.п.), а в случае болтового крепления – диаметр отверстий под болты в основании, схема расположений отверстий, требуемая длина выступающей части болтов; - величины нагрузок (вертикальных, статических и динамических), передающихся на фундаменты в точках крепления, указать вид учтенных нагрузок (собственный вес и т.д.) |  |
| Характеристика проектируемого оборудования и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности |  |  |  |
| 2.1. Категория зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (СП 12.13130.2009) |  | АН |  |
| 2.2. Классификация помещений и наружных установок по ПУЭ |  | В-1г |  |
| 2.3 Категория взрывоопасности и группа взрывоопасных смесей по ГОСТ 30852.11-2002/ГОСТ 30852.5-2002 |  | IIА- Т1 |  |

Приложение № 4.1

Физико-химические свойства и состав сред

| Состав | Газ |  | Конденсат |  | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мольная доля | N2 CO2 CH4 C2H6 C3H8 iC4H10 nC4H10 iC5H12 nC5H12 С6Н14 С6+ | 0,0155 0,0029 0,9226 0,0305 0,0145 0,0037 0,0028 0,0006 0,0003 0,0002 0,0064 | N2 CO2 CH4 C2H6 C3H8 iC4H10 nC4H10 iC5H12 nC5H12 С6Н14 С6+ | 0,0031 0,0040 0,4831 0,0655 0,0808 0,0375 0,0362 0,0117 0,0074 0,0076 0,2631 | Н2О СН3ОН Na+ + K+ Ca2+ Mg2+ Cl- HCO32- CO32- | 0,9718 0,0282 4163 170 73 6381 915 60 |
|  |  |  |  |  | Метанол до 20% Общая минерализация 11,8 г/дм3рН - 7 |  |
|  |  |  | Массовая концентрация хлористых солей 28,9 мг/дм3 Температура начала кипения 45ºС Давление насыщенных паров 49,7 кПа |  |  |  |
| Массовая плотность, кг/м3 | 114,7 |  | 541,6 |  | 980,18 |  |

Эскиз аппарата

Таблица штуцеров

| № п/п | А Вход продукта | Б Выход продукта | В Вход продукта | Г Выход продукта | Д1,Д2 вход и выход продукта Преобразователь температуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Dy,мм. | 150 | 150 | 150 | 150 | 15/М20х1,5 внутренняя |
| Py,МПа | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
|  | Е,Ж Для манометра | И, И1 вход и выход продукта Датчик давления | К1,К2 Для Термометра | Л1,Л2 Технологический |  |
| Кол-во, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Dy,мм. | 15/М20х1,5 внутренняя | 15/М20х1,5 внутренняя | 15/М27х2 внутренняя | 20/ R3/4 внутренняя |  |
| Py, МПа | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |
| На штуцерах А, Б, В, Г установить заглушки поворотные |  |  |  |  |  |