Приложение 1

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ КЛАПАНА

РЕГУЛИРУЮЩЕГО УРОВЕНЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

| Необходимые сведения |  |
| --- | --- |
| Тип оборудования: | Клапан регулирующий уровень с электроприводом |
| 1. Общие требования |  |
| 1.1. Назначение | Применяется в качестве запорно-регулирующего устройства на трубопроводе слива нефти и подтоварной воды с нефтегазосепараторов |
| 1.2. Режим работы трубопровода | Круглосуточный, круглогодичный |
| 2. Нормативные ссылки |  |
| ГОСТ 356-80 «Арматура и детали трубопроводов. Давления условные пробные и рабочие. Ряды»; ГОСТ Р 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Классы и нормы герметичности затворов»; ГОСТ 31610.20-1-2020 Взрывоопасные среды. Часть 20-1. Характеристики веществ для классификации газа и пара. Методы испытаний и данные; ГОСТ 12.1.007-76* «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»; ГОСТ 30852.9-2002 "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон"; НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7» |  |
| 3. Параметры окружающей среды |  |
| 3.1. Климатические условия района строительства принять по СП 131.13330.2020 |  |
| 3.2. Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район) | Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, МО – г. Губкинский. |
| 3.3. Сейсмичность, балл | 5 |
| 3.4. Климатическое условие по ГОСТ 15150-69 | ХЛ1 |
| 3.5. Средняя температура наиболее холодной пятидневки района, с обеспеченностью 92%, °С | минус 47 |
| 3.6. Средняя температура наиболее холодных суток, с обеспеченностью 98%, °С | минус 54 |
| 3.7. Температура окружающего воздуха, °С (min/max) | от минус 55 до плюс 36 |
| 3.8. Район по ветровой нагрузке по СП 20.13330.2016 | I |
| 3.9. Район сейсмичности | 5 |
| 3.10. Ветровая нагрузка, кПа (кгс/м2) | 0,23 (23) |
| 4. Показатели работы и характеристика изделий |  |
| Назначение | Регулирование по технологическому параметру - уровень |
| Место установки изделия | Надземное/ наружное |
| Число седел | односедельные |
| Количество, шт. | 1 |
| Пропускная способность | линейная |
| Условный проход (номинальный размер) DN (Ду), мм | 200 |
| Максимальное рабочее (нормативное) давление, PN (Pу), МПа | 1,6 |
| Перепад давления на затворе при открытии, МПа | - |
| Класс герметичности затвора | Для односедельных клапанов – IV по ГОСТ 9544-2015 |
| Комплектность поставки | В комплект поставки клапана включить: - КОФ (комплектом обратных фланцев, прокладками и крепежом); - ЗИП; - быстроизнашивающиеся детали, детали и узлы с ограниченным сроком службы, необходимые для эксплуатации и техобслуживания крана. |
| 5. Характеристика среды |  |
| 5.1. Наименование рабочей среды и ее агрегатное состояние | Нефть, подтоварная вода (жидкость) |
| 5.2. Температура рабочей среды, 0С | От плюс 5ºС до плюс 80ºС |
| 5.3. Расход среды через клапан, м3/ч | 125 |
| 5.4. Компонентно-групповой состав | См. приложение 1 |
| 6. Условия управления и эксплуатации |  |
| 6.1. Управление | Дистанционное |
| 6.2. Материальное исполнение | Сталь с показателями коррозионной стойкости не ниже стали 09Г2С: - для характеристики рабочей среды (п.5) и рабочих условий применения (п.6) - с обеспечением коррозионной стойкости (п.10.1) и срока службы арматуры (п.9) |
| 6.3. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69* | ХЛ1 |
| 6.4. Категория размещения изделий по ГОСТ 15150-69* | 1 |
| 6.5. Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 332559-2015 |
| 6.6. Размеры стыкуемых труб, мм | 219х8 |
| 6.7. Материал стыкуемой трубы | 09Г2С |
| 6.8. Категория и группа взрывоопасной смеси по ГОСТ 31610.20-1-2020, класс взрывоопасной зоны по ГОСТ 30852.9-2002 и ПУЭ, класс опасности среды по ГОСТ 12.1.007-76* | ІІ А-Т1, класс опасности - 4 |
| 6.9. Категория производства по НПБ 105-03 | АН |
| 7. Требования к электроприводу |  |
| 7.1. Тип электропривода/схема подключения. | Интеллектуальный с микропроцессорным управлением. Блок управления встроенный в электропривод/схема подключения. |
| 7.2. Мощность электропривода, кВт/ время закрытия, с. | Не более 0,37/ 44 |
| 7.3. Напряжение (В)/ частота сети (Гц) / количество фаз (шт.) | 380 / 50 / 3 |
| 7.4 Питание цепей управления | 24 В от внутреннего источника питания |
| 7.5. Наличие встроенного электрообогрева | Да |
| 7.6. Автоматическая защита от неправильного чередования фаз | Да |
| 7.7. Броня питающего кабеля | Да |
| 7.8. Наружный диаметр питающего кабеля, мм, не боле | 18 |
| 7.9. Защита электродвигателя | Термореле |
| 7.10. Защита от мгновенного реверса | Да |
| 7.11. Защита от заклинивания арматуры (увеличение максимального крутящего момента при страгивании) | Да |
| 7.12. Отключение электропривода в конечных положениях (открыто или закрыто) | Да |
| 7.13. Время закрытия, не более, с | 50 |
| 7.14. Местный индикатор положения | Да |
| 7.15. Выключатели по пути | Одиночные концевые выключатели на открытие и закрытие (стандарт) |
| 7.16. Моментные выключатели | Одиночные концевые выключатели на открытие и закрытие (стандарт) |
| 7.17. Настройка концевых выключателей | Программно, с кнопок управления приводом |
| 7.18. Переключатель режима | Встроенный (местный / дистанционный) |
| 7.19. Наличие кнопок местного управления (открыть, закрыть, стоп) | Да |
| 7.20. Наличие контактов для закрытия электропривода независимо от положения переключателя (местный/дистанционны) | Да |
| 7.21. Наличие устройства для закрытия клапана при отсутствии напряжения | Да |
| 7.22. Управление приводом | Внешние средства управления |
| 7.23. Управляющий сигнал (физический) | 4-20 мА |
| 7.24. Выходной сигнал (физический) | 4-20 мА |
| 7.25. Интерфейс для работы (контроли и управление) со стандартным цифровым протоколом (Modbus, Profibus, Fieldbus) | Да / Modbus |
| 7.26. Контроль и управление по стандартным цифровым протоколам | Нет |
| 7.27. Жидкокристаллический дисплей на электроприводе | С выводом на дисплей диагностики и конфигурирования |
| 7.28. Комплект кабельных вводов | - возможность присоединения гибкого металлорукава; для питающего кабеля внешним диаметром 18 мм - возможность присоединения гибкого металлорукава; для кабеля управления диаметром 20 мм |
| 7.29. Блокировка одновременной работы привода и ручного дублёра | Да |
| 7.30. Энергонезависимая память | Да |
| 7.31. Предусмотреть защитное покрытие электропривода | Да |
| 7.32. Предусмотреть встроенный регистратор крутящих моментов | Да |
| 7.33. Предусмотреть встроенное хранение журнала пусков и событий | Нет |
| 7.34. Предусмотреть взрывозащищённый пульт для привода с возможностью настройки привода и выгрузки на пульт графиков и журналов работы привода | Нет |
| 7.35. Наличие индикации «открыт», «закрыт», «неисправность» | Да |
| 7.36. Дополнительные требования | - |
| 8. Требования к надежности |  |
| # 8.1. Назначенный полный ресурс работы оборудования | не менее 20 лет. |
| # 8.2. Гарантийный срок работы оборудования | 24 месяца с момента передачи оборудования в промышленную эксплуатацию. |
| 9. Требования к автоматике |  |
| 9.1 Блок управления должен быть встроен в электропривод. |  |
| 9.2 Питание цепей управления предусмотреть от встроенного источника питания. Напряжение цепей управления 24 В постоянного напряжения. |  |
| 9.3 Блок управления должен иметь возможность принимать следующие сигналы от АСУ ТП: - задание положения (4-20 мА); - стоп (с.к. НО). |  |
| 9.4 Блок управления приводом должен передавать следующие сигналы в АСУ ТП: - неисправность клапана (с.к. НО); - клапан открыт (с.к. НО); - клапан закрыт (с.к. НО); - дистанционное управление включено (с.к. НО); - положение рабочего органа клапана - степень открытия (4-20 мА); - управление направлением вращения электродвигателя через встроенный твердотельный пускатель - нет напряжения питания (с.к. НО). |  |
| 9.5 В комплект поставки включить кабельный ввод для подключения бронированного кабеля в металлорукаве РЗ-Ц-П-25. |  |
| 9.6 Блок управления приводом должен иметь органы управления клапаном для переключения управления "Местное", "Дистанционное", "Выключено", кнопки "задание положения", "Стоп", индикаторы состояния привода и положения рабочего органа клапана, встроенный обогрев блока электроники, концевых и моментных выключателей. |  |
| 9.7 Управление направлением вращения электродвигателя через встроенный твердотельный пускатель |  |
| 10. Дополнительные требования. |  |

Приложение №1

Физико-химические свойства и состав сред

Приложение 2

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ КЛАПАНА

РЕГУЛИРУЮЩЕГО УРОВЕНЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ/ БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

| Необходимые сведения |  |
| --- | --- |
| Тип оборудования: | Клапан регулирующий уровень с электроприводом |
| 1. Общие требования |  |
| 1.1. Назначение | Применяется в качестве запорно-регулирующего устройства на трубопроводе слива нефти и подтоварной воды с нефтегазосепараторов |
| 1.2. Режим работы трубопровода | Круглосуточный, круглогодичный |
| 2. Нормативные ссылки |  |
| ГОСТ 356-80 «Арматура и детали трубопроводов. Давления условные пробные и рабочие. Ряды»; ГОСТ Р 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Классы и нормы герметичности затворов»; ГОСТ 31610.20-1-2020 Взрывоопасные среды. Часть 20-1. Характеристики веществ для классификации газа и пара. Методы испытаний и данные; ГОСТ 12.1.007-76* «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»; ГОСТ 30852.9-2002 "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон"; НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7» |  |
| 3. Параметры окружающей среды |  |
| 3.1. Климатические условия района строительства принять по СП 131.13330.2020 |  |
| 3.2. Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район) | Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, МО – г. Губкинский. |
| 3.3. Сейсмичность, балл | 5 |
| 3.4. Климатическое условие по ГОСТ 15150-69 | ХЛ1 |
| 3.5. Средняя температура наиболее холодной пятидневки района, с обеспеченностью 92%, °С | минус 47 |
| 3.6. Средняя температура наиболее холодных суток, с обеспеченностью 98%, °С | минус 54 |
| 3.7. Температура окружающего воздуха, °С (min/max) | от минус 55 до плюс 36 |
| 3.8. Район по ветровой нагрузке по СП 20.13330.2016 | I |
| 3.9. Район сейсмичности | 5 |
| 3.10. Ветровая нагрузка, кПа (кгс/м2) | 0,23 (23) |
| 4. Показатели работы и характеристика изделий |  |
| Назначение | Регулирование по технологическому параметру - уровень |
| Место установки изделия | Надземное/ наружное |
| Число седел | односедельные |
| Количество, шт. | 2/2 |
| Пропускная способность | линейная |
| Условный проход (номинальный размер) DN (Ду), мм | 200 |
| Максимальное рабочее (нормативное) давление, PN (Pу), МПа | 4,0 |
| Перепад давления на затворе при открытии, МПа | - |
| Класс герметичности затвора | Для односедельных клапанов – IV по ГОСТ 9544-2015 |
| Комплектность поставки | В комплект поставки клапана включить: КОФ (комплектом обратных фланцев, прокладками и крепежом); - ЗИП; - быстроизнашивающиеся детали, детали и узлы с ограниченным сроком службы, необходимые для эксплуатации и техобслуживания крана. |
| 5. Характеристика среды |  |
| 5.1. Наименование рабочей среды и ее агрегатное состояние | Нефть, подтоварная вода (жидкость) |
| 5.2. Температура рабочей среды, 0С | От плюс 5ºС до плюс 80ºС |
| 5.3. Расход среды через клапан, м3/ч | 125 |
| 5.4. Компонентно-групповой состав | См. приложение 1 |
| 6. Условия управления и эксплуатации |  |
| 6.1. Управление | Дистанционное |
| 6.2. Материальное исполнение | Сталь с показателями коррозионной стойкости не ниже стали 09Г2С: - для характеристики рабочей среды (п.5) и рабочих условий применения (п.6) - с обеспечением коррозионной стойкости (п.10.1) и срока службы арматуры (п.9) |
| 6.3. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69* | ХЛ1 |
| 6.4. Категория размещения изделий по ГОСТ 15150-69* | 1 |
| 6.5. Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 332559-2015 |
| 6.6. Размеры стыкуемых труб, мм | 219х8 |
| 6.7. Материал стыкуемой трубы | 09Г2С |
| 6.8. Категория и группа взрывоопасной смеси по ГОСТ 31610.20-1-2020, класс взрывоопасной зоны по ГОСТ 30852.9-2002 и ПУЭ, класс опасности среды по ГОСТ 12.1.007-76* | ІІ А-Т1, класс опасности - 4 |
| 6.9. Категория производства по НПБ 105-03 | АН |
| 7. Требования к электроприводу |  |
| 7.1. Тип электропривода/схема подключения. | Интеллектуальный с микропроцессорным управлением. Блок управления встроенный в электропривод/схема подключения. |
| 7.2. Мощность электропривода, кВт/ время закрытия, с. | Не более 0,37/ 44 |
| 7.3. Напряжение (В)/ частота сети (Гц) / количество фаз (шт.) | 380 / 50 / 3 |
| 7.4 Питание цепей управления | 24 В от внутреннего источника питания |
| 7.5. Наличие встроенного электрообогрева | Да |
| 7.6. Автоматическая защита от неправильного чередования фаз | Да |
| 7.7. Броня питающего кабеля | Да |
| 7.8. Наружный диаметр питающего кабеля, мм, не боле | 18 |
| 7.9. Защита электродвигателя | Термореле |
| 7.10. Защита от мгновенного реверса | Да |
| 7.11. Защита от заклинивания арматуры (увеличение максимального крутящего момента при страгивании) | Да |
| 7.12. Отключение электропривода в конечных положениях (открыто или закрыто) | Да |
| 7.13. Время закрытия, не более, с | 50 |
| 7.14. Местный индикатор положения | Да |
| 7.15. Выключатели по пути | Одиночные концевые выключатели на открытие и закрытие (стандарт) |
| 7.16. Моментные выключатели | Одиночные концевые выключатели на открытие и закрытие (стандарт) |
| 7.17. Настройка концевых выключателей | Программно, с кнопок управления приводом |
| 7.18. Переключатель режима | Встроенный (местный / дистанционный) |
| 7.19. Наличие кнопок местного управления (открыть, закрыть, стоп) | Да |
| 7.20. Наличие контактов для закрытия электропривода независимо от положения переключателя (местный/дистанционны) | Да |
| 7.21. Наличие устройства для закрытия клапана при отсутствии напряжения | Да |
| 7.22. Управление приводом | Внешние средства управления |
| 7.23. Управляющий сигнал (физический) | 4-20 мА |
| 7.24. Выходной сигнал (физический) | 4-20 мА |
| 7.25. Интерфейс для работы (контроли и управление) со стандартным цифровым протоколом (Modbus, Profibus, Fieldbus) | Да / Modbus |
| 7.26. Контроль и управление по стандартным цифровым протоколам | Нет |
| 7.27. Жидкокристаллический дисплей на электроприводе | С выводом на дисплей диагностики и конфигурирования |
| 7.28. Комплект кабельных вводов | - возможность присоединения гибкого металлорукава; для питающего кабеля внешним диаметром 18 мм - возможность присоединения гибкого металлорукава; для кабеля управления диаметром 20 мм |
| 7.29. Блокировка одновременной работы привода и ручного дублёра | Да |
| 7.30. Энергонезависимая память | Да |
| 7.31. Предусмотреть защитное покрытие электропривода | Да |
| 7.32. Предусмотреть встроенный регистратор крутящих моментов | Да |
| 7.33. Предусмотреть встроенное хранение журнала пусков и событий | Нет |
| 7.34. Предусмотреть взрывозащищённый пульт для привода с возможностью настройки привода и выгрузки на пульт графиков и журналов работы привода | Нет |
| 7.35. Наличие индикации «открыт», «закрыт», «неисправность» | Да |
| 7.36. Дополнительные требования | - |
| 8. Требования к надежности |  |
| # 8.1. Назначенный полный ресурс работы оборудования | не менее 20 лет. |
| # 8.2. Гарантийный срок работы оборудования | 24 месяца с момента передачи оборудования в промышленную эксплуатацию. |
| 9. Требования к автоматике |  |
| 9.1 Блок управления должен быть встроен в электропривод. |  |
| 9.2 Питание цепей управления предусмотреть от встроенного источника питания. Напряжение цепей управления 24 В постоянного напряжения. |  |
| 9.3 Блок управления должен иметь возможность принимать следующие сигналы от АСУ ТП: - задание положения (4-20 мА); - стоп (с.к. НО). |  |
| 9.4 Блок управления приводом должен передавать следующие сигналы в АСУ ТП: - неисправность клапана (с.к. НО); - клапан открыт (с.к. НО); - клапан закрыт (с.к. НО); - дистанционное управление включено (с.к. НО); - положение рабочего органа клапана - степень открытия (4-20 мА); - управление направлением вращения электродвигателя через встроенный твердотельный пускатель - нет напряжения питания (с.к. НО). |  |
| 9.5 В комплект поставки включить кабельный ввод для подключения бронированного кабеля в металлорукаве РЗ-Ц-П-25. |  |
| 9.6 Блок управления приводом должен иметь органы управления клапаном для переключения управления "Местное", "Дистанционное", "Выключено", кнопки "задание положения", "Стоп", индикаторы состояния привода и положения рабочего органа клапана, встроенный обогрев блока электроники, концевых и моментных выключателей. |  |
| 9.7 Управление направлением вращения электродвигателя через встроенный твердотельный пускатель |  |
| 10. Дополнительные требования |  |

Приложение №1

Физико-химические свойства и состав сред

Приложение 3

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ КЛАПАНА

РЕГУЛИРУЮЩЕГО УРОВЕНЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

| Необходимые сведения |  |
| --- | --- |
| Тип оборудования: | Клапан регулирующий уровень с электроприводом |
| 1. Общие требования |  |
| 1.1. Назначение | Применяется в качестве запорно-регулирующего устройства на трубопроводе слива нефти и подтоварной воды с нефтегазосепараторов |
| 1.2. Режим работы трубопровода | Круглосуточный, круглогодичный |
| 2. Нормативные ссылки |  |
| ГОСТ 356-80 «Арматура и детали трубопроводов. Давления условные пробные и рабочие. Ряды»; ГОСТ Р 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Классы и нормы герметичности затворов»; ГОСТ 31610.20-1-2020 Взрывоопасные среды. Часть 20-1. Характеристики веществ для классификации газа и пара. Методы испытаний и данные; ГОСТ 12.1.007-76* «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»; ГОСТ 30852.9-2002 "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон"; НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7» |  |
| 3. Параметры окружающей среды |  |
| 3.1. Климатические условия района строительства принять по СП 131.13330.2020 |  |
| 3.2. Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район) | Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, МО – г. Губкинский. |
| 3.3. Сейсмичность, балл | 5 |
| 3.4. Климатическое условие по ГОСТ 15150-69 | ХЛ1 |
| 3.5. Средняя температура наиболее холодной пятидневки района, с обеспеченностью 92%, °С | минус 47 |
| 3.6. Средняя температура наиболее холодных суток, с обеспеченностью 98%, °С | минус 54 |
| 3.7. Температура окружающего воздуха, °С (min/max) | от минус 55 до плюс 36 |
| 3.8. Район по ветровой нагрузке по СП 20.13330.2016 | I |
| 3.9. Район сейсмичности | 5 |
| 3.10. Ветровая нагрузка, кПа (кгс/м2) | 0,23 (23) |
| 4. Показатели работы и характеристика изделий |  |
| Назначение | Регулирование по технологическому параметру - уровень |
| Место установки изделия | Надземное/ наружное |
| Число седел | односедельные |
| Количество, шт. | 1 |
| Пропускная способность | линейная |
| Условный проход (номинальный размер) DN (Ду), мм | 150 |
| Максимальное рабочее (нормативное) давление, PN (Pу), МПа | 4,0 |
| Перепад давления на затворе при открытии, МПа | - |
| Класс герметичности затвора | Для односедельных клапанов – IV по ГОСТ 9544-2015 |
| Комплектность поставки | В комплект поставки клапана включить: - КОФ (комплектом обратных фланцев, прокладками и крепежом); - ЗИП; - быстроизнашивающиеся детали, детали и узлы с ограниченным сроком службы, необходимые для эксплуатации и техобслуживания крана. |
| 5. Характеристика среды |  |
| 5.1. Наименование рабочей среды и ее агрегатное состояние | Нефть, подтоварная вода (жидкость) |
| 5.2. Температура рабочей среды, 0С | От плюс 5ºС до плюс 80ºС |
| 5.3. Расход среды через клапан, м3/ч | 125 |
| 5.4. Компонентно-групповой состав | См. приложение 1 |
| 6. Условия управления и эксплуатации |  |
| 6.1. Управление | Дистанционное |
| 6.2. Материальное исполнение | Сталь с показателями коррозионной стойкости не ниже стали 09Г2С: - для характеристики рабочей среды (п.5) и рабочих условий применения (п.6) - с обеспечением коррозионной стойкости (п.10.1) и срока службы арматуры (п.9) |
| 6.3. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69* | ХЛ1 |
| 6.4. Категория размещения изделий по ГОСТ 15150-69* | 1 |
| 6.5. Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 332559-2015 |
| 6.6. Размеры стыкуемых труб, мм | 158х8 |
| 6.7. Материал стыкуемой трубы | 09Г2С |
| 6.8. Категория и группа взрывоопасной смеси по ГОСТ 31610.20-1-2020, класс взрывоопасной зоны по ГОСТ 30852.9-2002 и ПУЭ, класс опасности среды по ГОСТ 12.1.007-76* | ІІ А-Т1, класс опасности - 4 |
| 6.9. Категория производства по НПБ 105-03 | АН |
| 7. Требования к электроприводу |  |
| 7.1. Тип электропривода/схема подключения. | Интеллектуальный с микропроцессорным управлением. Блок управления встроенный в электропривод/схема подключения. |
| 7.2. Мощность электропривода, кВт/ время закрытия, с. | Не более 0,37/ 44 |
| 7.3. Напряжение (В)/ частота сети (Гц) / количество фаз (шт.) | 380 / 50 / 3 |
| 7.4 Питание цепей управления | 24 В от внутреннего источника питания |
| 7.5. Наличие встроенного электрообогрева | Да |
| 7.6. Автоматическая защита от неправильного чередования фаз | Да |
| 7.7. Броня питающего кабеля | Да |
| 7.8. Наружный диаметр питающего кабеля, мм, не боле | 18 |
| 7.9. Защита электродвигателя | Термореле |
| 7.10. Защита от мгновенного реверса | Да |
| 7.11. Защита от заклинивания арматуры (увеличение максимального крутящего момента при страгивании) | Да |
| 7.12. Отключение электропривода в конечных положениях (открыто или закрыто) | Да |
| 7.13. Время закрытия, не более, с | 50 |
| 7.14. Местный индикатор положения | Да |
| 7.15. Выключатели по пути | Одиночные концевые выключатели на открытие и закрытие (стандарт) |
| 7.16. Моментные выключатели | Одиночные концевые выключатели на открытие и закрытие (стандарт) |
| 7.17. Настройка концевых выключателей | Программно, с кнопок управления приводом |
| 7.18. Переключатель режима | Встроенный (местный / дистанционный) |
| 7.19. Наличие кнопок местного управления (открыть, закрыть, стоп) | Да |
| 7.20. Наличие контактов для закрытия электропривода независимо от положения переключателя (местный/дистанционны) | Да |
| 7.21. Наличие устройства для закрытия клапана при отсутствии напряжения | Да |
| 7.22. Управление приводом | Внешние средства управления |
| 7.23. Управляющий сигнал (физический) | 4-20 мА |
| 7.24. Выходной сигнал (физический) | 4-20 мА |
| 7.25. Интерфейс для работы (контроли и управление) со стандартным цифровым протоколом (Modbus, Profibus, Fieldbus) | Да / Modbus |
| 7.26. Контроль и управление по стандартным цифровым протоколам | Нет |
| 7.27. Жидкокристаллический дисплей на электроприводе | С выводом на дисплей диагностики и конфигурирования |
| 7.28. Комплект кабельных вводов | - возможность присоединения гибкого металлорукава; для питающего кабеля внешним диаметром 18 мм - возможность присоединения гибкого металлорукава; для кабеля управления диаметром 20 мм |
| 7.29. Блокировка одновременной работы привода и ручного дублёра | Да |
| 7.30. Энергонезависимая память | Да |
| 7.31. Предусмотреть защитное покрытие электропривода | Да |
| 7.32. Предусмотреть встроенный регистратор крутящих моментов | Да |
| 7.33. Предусмотреть встроенное хранение журнала пусков и событий | Нет |
| 7.34. Предусмотреть взрывозащищённый пульт для привода с возможностью настройки привода и выгрузки на пульт графиков и журналов работы привода | Нет |
| 7.35. Наличие индикации «открыт», «закрыт», «неисправность» | Да |
| 7.36. Дополнительные требования | - |
| 8. Требования к надежности |  |
| # 8.1. Назначенный полный ресурс работы оборудования | не менее 20 лет. |
| # 8.2. Гарантийный срок работы оборудования | 24 месяца с момента передачи оборудования в промышленную эксплуатацию. |
| 9. Требования к автоматике |  |
| 9.1 Блок управления должен быть встроен в электропривод. |  |
| 9.2 Питание цепей управления предусмотреть от встроенного источника питания. Напряжение цепей управления 24 В постоянного напряжения. |  |
| 9.3 Блок управления должен иметь возможность принимать следующие сигналы от АСУ ТП: - задание положения (4-20 мА); - стоп (с.к. НО). |  |
| 9.4 Блок управления приводом должен передавать следующие сигналы в АСУ ТП: - неисправность клапана (с.к. НО); - клапан открыт (с.к. НО); - клапан закрыт (с.к. НО); - дистанционное управление включено (с.к. НО); - положение рабочего органа клапана - степень открытия (4-20 мА); - управление направлением вращения электродвигателя через встроенный твердотельный пускатель - нет напряжения питания (с.к. НО). |  |
| 9.5 В комплект поставки включить кабельный ввод для подключения бронированного кабеля в металлорукаве РЗ-Ц-П-25. |  |
| 9.6 Блок управления приводом должен иметь органы управления клапаном для переключения управления "Местное", "Дистанционное", "Выключено", кнопки "задание положения", "Стоп", индикаторы состояния привода и положения рабочего органа клапана, встроенный обогрев блока электроники, концевых и моментных выключателей. |  |
| 9.7 Управление направлением вращения электродвигателя через встроенный твердотельный пускатель |  |
| 10. Дополнительные требования. |  |

Приложение №1

Физико-химические свойства и состав сред

Приложение 4

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ КЛАПАНА,

РЕГУЛИРУЮЩЕГО УРОВЕНЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ/ БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

| Необходимые сведения |  |
| --- | --- |
| Тип оборудования | Клапан регулирующий уровень |
| 1. Основные характеристики и требования |  |
| 1.1. Количество заказываемого оборудования, шт | 5/5 |
| 1.2. Режим работы | Круглосуточный, круглогодичный |
| 1.3. Номинальный диаметр DN, мм | 100 |
| 1.4. Номинальное давление PN, МПа (кгс/см2) | 16 (160) |
| 1.5. Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 332559-2015 |
| 1.6. Число седел | односедельные |
| 1.7. Установка | наружная / надземная |
| 1.8. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | ХЛ1 |
| 1.9. Назначение | Регулирование по технологическому параметру Уровень |
| 1.10. Условный ход клапана, мм | Указывает завод-изготовитель |
| 1.11. Пропускная характеристика | линейная |
| 1.12. Максимальный перепад давления в закрытом положении при рабочих условиях, МПа | 16 |
| 1.13. Класс герметичности затвора | Для односедельных клапанов – IV по ГОСТ Р 54808 |
| 1.14. Направление подачи среды | одностороннее |
| 1.15. Марка материала основных корпусных деталей | 09Г2С |
| 1.16. Размеры присоединяемого трубопровода на входе/выходе, мм - диаметр наружный - толщина стенки | 114,0 10,0 |
| 1.17. Тип проточной части корпуса | Проходные с патрубками на одной оси |
| 1.18. Наличие антикоррозионной защиты | Да |
| 1.19. Наличие теплоизоляции | Да |
| 1.20. Комплектность поставки | В комплект поставки клапана включить: - ЗИП; - быстроизнашивающиеся детали, детали и узлы с ограниченным сроком службы, необходимые для эксплуатации и техобслуживания крана; - ответные фланцы по ГОСТ 33259-2015, прокладки и крепежные изделия/шпильки; |
| 1.21. Требуемый срок службы изделия, лет | 20 |
| 1.22. Дополнительные требования | - |
| 2. Характеристика среды |  |
| 2.1. Наименование рабочей среды | Конденсат газовый |
| 2.2. Температура рабочей среды (до клапана), не более 0С | +10…+30 |
| 2.3. Расход среды через клапан, м3/ч | 35 |
| 2.4. Компонентно-групповой состав | См. приложение 1 |
| 3. Требования к приводу |  |
| 3.1. Тип привода | Электрический |
| 3.2. Конструктивное исполнение | Взрывозащищенный |
| 3.3.1. Вид взрывозащиты | Взрывонепроницаемая оболочка |
| 3.3.2. Маркировка взрывозащиты | 1ExdIIT4 |
| 3.3.3. Степень защиты оболочки | IP68 |
| 3.4. Маркировка взрывозащиты | степень защиты оболочки не ниже IP 65 |
| 3.5. Исходное положение плунжера клапана | Ф – Фиксированное. Проход имеет фиксированное положение при прекращении подвода энергии, создающей перестановочное усилие. |
| 3.6. Ручной дублер | Да |
| 4. Параметры электропривода |  |
| 4.1. Тип электропривода | Интеллектуальный с микропроцессорным управлением. Блок управления встроенный в электропривод. |
| 4.2. Мощность электропривода, кВт, не более | 0,5 |
| 4.3. Напряжение (В)/ частота сети (Гц) / количество фаз (шт.) | 380 / 50 / 3 |
| 4.4 Питание цепей управления | 24 В от внутреннего источника питания |
| 4.5. Наличие встроенного электрообогрева | Да |
| 4.6. Автоматическая защита от неправильного чередования фаз | Да |
| 4.7. Броня питающего кабеля | Да |
| 4.8. Наружный диаметр питающего кабеля, мм, не боле | 18 |
| 4.9. Защита электродвигателя | Термореле |
| 4.10. Защита от мгновенного реверса | Да |
| 4.11. Защита от заклинивания арматуры (увеличение максимального крутящего момента при страгивании) | Да |
| 4.12. Отключение электропривода в конечных положениях (открыто или закрыто) | Да |
| 4.13. Время закрытия, не более, с | Не регламентируется |
| 4.14. Местный индикатор положения | Да |
| 4.15. Выключатели по пути | Одиночные концевые выключатели на открытие и закрытие (стандарт) |
| 4.16. Моментные выключатели | Одиночные концевые выключатели на открытие и закрытие (стандарт) |
| 4.17. Настройка концевых выключателей | Программно, с кнопок управления приводом |
| 4.18. Переключатель режима | Встроенный (местный / дистанционный) |
| 4.19. Наличие кнопок местного управления (открыть, закрыть, стоп) | Да |
| 4.20. Наличие контактов для закрытия электропривода независимо от положения переключателя (местный/дистанционны) | Да |
| 4.21. Наличие устройства для закрытия клапана при отсутствии напряжения | Да |
| 4.22. Управление приводом | Внешние средства управления |
| 4.23. Управляющий сигнал (физический) | 4-20 мА |
| 4.24. Выходной сигнал (физический) | 4-20 мА |
| 4.25. Интерфейс для работы (контроли и управление) со стандартным цифровым протоколом (Modbus, Profibus, Fieldbus) | Да / Modbus |
| 4.26. Контроль и управление по стандартным цифровым протоколам | Нет |
| 4.27. Жидкокристаллический дисплей на электроприводе | С выводом на дисплей диагностики и конфигурирования |
| 4.28. Комплект кабельных вводов | - возможность присоединения гибкого металлорукава; для питающего кабеля внешним диаметром 18 мм - возможность присоединения гибкого металлорукава; для кабеля управления диаметром 20 мм |
| 4.29. Блокировка одновременной работы привода и ручного дублёра | Да |
| 4.30. Энергонезависимая память | Да |
| 4.31. Предусмотреть защитное покрытие электропривода | Да |
| 4.32. Предусмотреть встроенный регистратор крутящих моментов | Да |
| 4.33. Предусмотреть встроенное хранение журнала пусков и событий | Нет |
| 4.34. Предусмотреть взрывозащищённый пульт для привода с возможностью настройки привода и выгрузки на пульт графиков и журналов работы привода | Нет |
| 4.35. Наличие индикации «открыт», «закрыт», «неисправность» | Да |
| 4.36. Дополнительные требования | - |
| 5. Климатические характеристики района строительства |  |
| 5.1. Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район) | Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, МО – г. Губкинский. |
| 5.2. Сейсмичность, балл | 5 |
| 5.3. Климатическое условие по ГОСТ 15150-69 | ХЛ1 |
| 5.4. Средняя температура наиболее холодной пятидневки района, с обеспеченностью 92%, °С | минус 47 |
| 5.5. Средняя температура наиболее холодных суток, с обеспеченностью 98%, °С | минус 54 |
| 5.6. Температура окружающего воздуха, °С (min/max) | от минус 55 до плюс 36 |
| 5.7. Район по ветровой нагрузке по СП 20.13330.2011 | I |
| 5.8. Район сейсмичности | 5 |
| 5.9. Ветровая нагрузка, кПа (кгс/м2) | 0,23 (23) |
| 6. Дополнительные требования |  |

Приложение №1

Физико-химические свойства и состав сред

Приложение 5

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ КЛАПАНА,

РЕГУЛИРУЮЩЕГО УРОВЕНЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ/ БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

| Необходимые сведения |  |
| --- | --- |
| Тип оборудования | Клапан регулирующий уровень |
| 1. Основные характеристики и требования |  |
| 1.1. Количество заказываемого оборудования, шт | 2/2 |
| 1.2. Режим работы | Круглосуточный, круглогодичный |
| 1.3. Номинальный диаметр DN, мм | 100 |
| 1.4. Номинальное давление PN, МПа (кгс/см2) | 6.3 (63) |
| 1.5. Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 332559-2015 |
| 1.6. Число седел | односедельные |
| 1.7. Установка | наружная / надземная |
| 1.8. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | ХЛ1 |
| 1.9. Назначение | Регулирование по технологическому параметру Уровень |
| 1.10. Условный ход клапана, мм | Указывает завод-изготовитель |
| 1.11. Пропускная характеристика | линейная |
| 1.12. Максимальный перепад давления в закрытом положении при рабочих условиях, МПа | 6.3 |
| 1.13. Класс герметичности затвора | Для односедельных клапанов – IV по ГОСТ Р 54808 |
| 1.14. Направление подачи среды | одностороннее |
| 1.15. Марка материала основных корпусных деталей | 09Г2С |
| 1.16. Размеры присоединяемого трубопровода на входе/выходе, мм - диаметр наружный - толщина стенки | 114,0 10,0 |
| 1.17. Тип проточной части корпуса | Проходные с патрубками на одной оси |
| 1.18. Наличие антикоррозионной защиты | Да |
| 1.19. Наличие теплоизоляции | Да |
| 1.20. Комплектность поставки | В комплект поставки клапана включить: - ЗИП; - быстроизнашивающиеся детали, детали и узлы с ограниченным сроком службы, необходимые для эксплуатации и техобслуживания крана; - ответные фланцы по ГОСТ 33259-2015, прокладки и крепежные изделия/шпильки; |
| 1.21. Требуемый срок службы изделия, лет | 20 |
| 1.22. Дополнительные требования | - |
| 2. Характеристика среды |  |
| 2.1. Наименование рабочей среды | Конденсат газовый |
| 2.2. Температура рабочей среды (до клапана), не более 0С | +10…+30 |
| 2.3. Расход среды через клапан, м3/ч | 25 |
| 2.4. Компонентно-групповой состав | См. приложение 1 |
| 3. Требования к приводу |  |
| 3.1. Тип привода | Электрический |
| 3.2. Конструктивное исполнение | Взрывозащищенный |
| 3.3.1. Вид взрывозащиты | Взрывонепроницаемая оболочка |
| 3.3.2. Маркировка взрывозащиты | 1ExdIIT4 |
| 3.3.3. Степень защиты оболочки | IP68 |
| 3.4. Маркировка взрывозащиты | степень защиты оболочки не ниже IP 65 |
| 3.5. Исходное положение плунжера клапана | Ф – Фиксированное. Проход имеет фиксированное положение при прекращении подвода энергии, создающей перестановочное усилие. |
| 3.6. Ручной дублер | Да |
| 4. Параметры электропривода |  |
| 4.1. Тип электропривода | Интеллектуальный с микропроцессорным управлением. Блок управления встроенный в электропривод. |
| 4.2. Мощность электропривода, кВт, не более | 0,5 |
| 4.3. Напряжение (В)/ частота сети (Гц) / количество фаз (шт.) | 380 / 50 / 3 |
| 4.4 Питание цепей управления | 24 В от внутреннего источника питания |
| 4.5. Наличие встроенного электрообогрева | Да |
| 4.6. Автоматическая защита от неправильного чередования фаз | Да |
| 4.7. Броня питающего кабеля | Да |
| 4.8. Наружный диаметр питающего кабеля, мм, не боле | 18 |
| 4.9. Защита электродвигателя | Термореле |
| 4.10. Защита от мгновенного реверса | Да |
| 4.11. Защита от заклинивания арматуры (увеличение максимального крутящего момента при страгивании) | Да |
| 4.12. Отключение электропривода в конечных положениях (открыто или закрыто) | Да |
| 4.13. Время закрытия, не более, с | Не регламентируется |
| 4.14. Местный индикатор положения | Да |
| 4.15. Выключатели по пути | Одиночные концевые выключатели на открытие и закрытие (стандарт) |
| 4.16. Моментные выключатели | Одиночные концевые выключатели на открытие и закрытие (стандарт) |
| 4.17. Настройка концевых выключателей | Программно, с кнопок управления приводом |
| 4.18. Переключатель режима | Встроенный (местный / дистанционный) |
| 4.19. Наличие кнопок местного управления (открыть, закрыть, стоп) | Да |
| 4.20. Наличие контактов для закрытия электропривода независимо от положения переключателя (местный/дистанционны) | Да |
| 4.21. Наличие устройства для закрытия клапана при отсутствии напряжения | Да |
| 4.22. Управление приводом | Внешние средства управления |
| 4.23. Управляющий сигнал (физический) | 4-20 мА |
| 4.24. Выходной сигнал (физический) | 4-20 мА |
| 4.25. Интерфейс для работы (контроли и управление) со стандартным цифровым протоколом (Modbus, Profibus, Fieldbus) | Да / Modbus |
| 4.26. Контроль и управление по стандартным цифровым протоколам | Нет |
| 4.27. Жидкокристаллический дисплей на электроприводе | С выводом на дисплей диагностики и конфигурирования |
| 4.28. Комплект кабельных вводов | - возможность присоединения гибкого металлорукава; для питающего кабеля внешним диаметром 18 мм - возможность присоединения гибкого металлорукава; для кабеля управления диаметром 20 мм |
| 4.29. Блокировка одновременной работы привода и ручного дублёра | Да |
| 4.30. Энергонезависимая память | Да |
| 4.31. Предусмотреть защитное покрытие электропривода | Да |
| 4.32. Предусмотреть встроенный регистратор крутящих моментов | Да |
| 4.33. Предусмотреть встроенное хранение журнала пусков и событий | Нет |
| 4.34. Предусмотреть взрывозащищённый пульт для привода с возможностью настройки привода и выгрузки на пульт графиков и журналов работы привода | Нет |
| 4.35. Наличие индикации «открыт», «закрыт», «неисправность» | Да |
| 4.36. Дополнительные требования | - |
| 5. Климатические характеристики района строительства |  |
| 5.1. Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район) | Метельное м.р. Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, МО – г. Губкинский. |
| 5.2. Сейсмичность, балл | 5 |
| 5.3. Климатическое условие по ГОСТ 15150-69 | ХЛ1 |
| 5.4. Средняя температура наиболее холодной пятидневки района, с обеспеченностью 92%, °С | минус 47 |
| 5.5. Средняя температура наиболее холодных суток, с обеспеченностью 98%, °С | минус 54 |
| 5.6. Температура окружающего воздуха, °С (min/max) | от минус 55 до плюс 36 |
| 5.7. Район по ветровой нагрузке по СП 20.13330.2011 | I |
| 5.8. Район сейсмичности | 5 |
| 5.9. Ветровая нагрузка, кПа (кгс/м2) | 0,23 (23) |
| 6. Дополнительные требования |  |

Приложение №1

Физико-химические свойства и состав сред

Приложение 6

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ КЛАПАНА,

РЕГУЛИРУЮЩЕГО УРОВЕНЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ/ БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

| Необходимые сведения |  |
| --- | --- |
| Тип оборудования | Клапан регулирующий уровень |
| 1. Основные характеристики и требования |  |
| 1.1. Количество заказываемого оборудования, шт | 2/2 |
| 1.2. Режим работы | Круглосуточный, круглогодичный |
| 1.3. Номинальный диаметр DN, мм | 50 |
| 1.4. Номинальное давление PN, МПа (кгс/см2) | 16.0 (160) |
| 1.5. Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 332559-2015 |
| 1.6. Число седел | односедельные |
| 1.7. Установка | наружная / надземная |
| 1.8. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | ХЛ1 |
| 1.9. Назначение | Регулирование по технологическому параметру Уровень |
| 1.10. Условный ход клапана, мм | Указывает завод-изготовитель |
| 1.11. Пропускная характеристика | линейная |
| 1.12. Максимальный перепад давления в закрытом положении при рабочих условиях, МПа | 16 |
| 1.13. Класс герметичности затвора | Для односедельных клапанов – IV по ГОСТ Р 54808 |
| 1.14. Направление подачи среды | одностороннее |
| 1.15. Марка материала основных корпусных деталей | 09Г2С |
| 1.16. Размеры присоединяемого трубопровода на входе/выходе, мм - диаметр наружный - толщина стенки | 57 10,0 |
| 1.17. Тип проточной части корпуса | Проходные с патрубками на одной оси |
| 1.18. Наличие антикоррозионной защиты | Да |
| 1.19. Наличие теплоизоляции | Да |
| 1.20. Комплектность поставки | В комплект поставки клапана включить: - ЗИП; - быстроизнашивающиеся детали, детали и узлы с ограниченным сроком службы, необходимые для эксплуатации и техобслуживания крана; - ответные фланцы по ГОСТ 33259-2015, прокладки и крепежные изделия/шпильки; |
| 1.21. Требуемый срок службы изделия, лет | 20 |
| 1.22. Дополнительные требования | - |
| 2. Характеристика среды |  |
| 2.1. Наименование рабочей среды | Конденсат газовый |
| 2.2. Температура рабочей среды (до клапана), не более 0С | +10…+30 |
| 2.3. Расход среды через клапан, м3/ч | 25 |
| 2.4. Компонентно-групповой состав | См. приложение 1 |
| 3. Требования к приводу |  |
| 3.1. Тип привода | Электрический |
| 3.2. Конструктивное исполнение | Взрывозащищенный |
| 3.3.1. Вид взрывозащиты | Взрывонепроницаемая оболочка |
| 3.3.2. Маркировка взрывозащиты | 1ExdIIT4 |
| 3.3.3. Степень защиты оболочки | IP68 |
| 3.4. Маркировка взрывозащиты | степень защиты оболочки не ниже IP 65 |
| 3.5. Исходное положение плунжера клапана | Ф – Фиксированное. Проход имеет фиксированное положение при прекращении подвода энергии, создающей перестановочное усилие. |
| 3.6. Ручной дублер | Да |
| 4. Параметры электропривода |  |
| 4.1. Тип электропривода | Интеллектуальный с микропроцессорным управлением. Блок управления встроенный в электропривод. |
| 4.2. Мощность электропривода, кВт, не более | 0,5 |
| 4.3. Напряжение (В)/ частота сети (Гц) / количество фаз (шт.) | 380 / 50 / 3 |
| 4.4 Питание цепей управления | 24 В от внутреннего источника питания |
| 4.5. Наличие встроенного электрообогрева | Да |
| 4.6. Автоматическая защита от неправильного чередования фаз | Да |
| 4.7. Броня питающего кабеля | Да |
| 4.8. Наружный диаметр питающего кабеля, мм, не боле | 18 |
| 4.9. Защита электродвигателя | Термореле |
| 4.10. Защита от мгновенного реверса | Да |
| 4.11. Защита от заклинивания арматуры (увеличение максимального крутящего момента при страгивании) | Да |
| 4.12. Отключение электропривода в конечных положениях (открыто или закрыто) | Да |
| 4.13. Время закрытия, не более, с | Не регламентируется |
| 4.14. Местный индикатор положения | Да |
| 4.15. Выключатели по пути | Одиночные концевые выключатели на открытие и закрытие (стандарт) |
| 4.16. Моментные выключатели | Одиночные концевые выключатели на открытие и закрытие (стандарт) |
| 4.17. Настройка концевых выключателей | Программно, с кнопок управления приводом |
| 4.18. Переключатель режима | Встроенный (местный / дистанционный) |
| 4.19. Наличие кнопок местного управления (открыть, закрыть, стоп) | Да |
| 4.20. Наличие контактов для закрытия электропривода независимо от положения переключателя (местный/дистанционны) | Да |
| 4.21. Наличие устройства для закрытия клапана при отсутствии напряжения | Да |
| 4.22. Управление приводом | Внешние средства управления |
| 4.23. Управляющий сигнал (физический) | 4-20 мА |
| 4.24. Выходной сигнал (физический) | 4-20 мА |
| 4.25. Интерфейс для работы (контроли и управление) со стандартным цифровым протоколом (Modbus, Profibus, Fieldbus) | Да / Modbus |
| 4.26. Контроль и управление по стандартным цифровым протоколам | Нет |
| 4.27. Жидкокристаллический дисплей на электроприводе | С выводом на дисплей диагностики и конфигурирования |
| 4.28. Комплект кабельных вводов | - возможность присоединения гибкого металлорукава; для питающего кабеля внешним диаметром 18 мм - возможность присоединения гибкого металлорукава; для кабеля управления диаметром 20 мм |
| 4.29. Блокировка одновременной работы привода и ручного дублёра | Да |
| 4.30. Энергонезависимая память | Да |
| 4.31. Предусмотреть защитное покрытие электропривода | Да |
| 4.32. Предусмотреть встроенный регистратор крутящих моментов | Да |
| 4.33. Предусмотреть встроенное хранение журнала пусков и событий | Нет |
| 4.34. Предусмотреть взрывозащищённый пульт для привода с возможностью настройки привода и выгрузки на пульт графиков и журналов работы привода | Нет |
| 4.35. Наличие индикации «открыт», «закрыт», «неисправность» | Да |
| 4.36. Дополнительные требования | - |
| 5. Климатические характеристики района строительства |  |
| 5.1. Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район) | Метельное м.р. Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, МО – г. Губкинский. |
| 5.2. Сейсмичность, балл | 5 |
| 5.3. Климатическое условие по ГОСТ 15150-69 | ХЛ1 |
| 5.4. Средняя температура наиболее холодной пятидневки района, с обеспеченностью 92%, °С | минус 47 |
| 5.5. Средняя температура наиболее холодных суток, с обеспеченностью 98%, °С | минус 54 |
| 5.6. Температура окружающего воздуха, °С (min/max) | от минус 55 до плюс 36 |
| 5.7. Район по ветровой нагрузке по СП 20.13330.2011 | I |
| 5.8. Район сейсмичности | 5 |
| 5.9. Ветровая нагрузка, кПа (кгс/м2) | 0,23 (23) |
| 6. Дополнительные требования |  |

Приложение №1

Физико-химические свойства и состав сред

Приложение 7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАПАНА ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПОВОРОТНОГО ДИСКОВОГО С ВНУТРЕННЕЙ РАЗГРУЗКОЙ КРЗд С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ФЛАНЦЕВЫЙ С КОМПЛЕКТОМ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ

| Необходимые сведения |  |
| --- | --- |
| Тип оборудования | Клапан запорно-регулирующий поворотный дисковый (КРЗд) |
| 1. Основные характеристики и требования |  |
| 1.1. Количество заказываемого оборудования, шт | 2 |
| 1.2. Режим работы | Круглосуточный, круглогодичный |
| 1.3. Номинальный диаметр DN, мм | 150 |
| 1.4. Номинальное давление PN, МПа (кгс/см2) | 16 (160) |
| 1.5. Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 332559-2015 |
| 1.7. Установка | наружная / надземная |
| 1.8. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | ХЛ1 |
| 1.9. Назначение | Регулирование по технологическому параметру (расход) |
| 1.10. Условный ход клапана, мм | Указывает завод-изготовитель |
| 1.11. Пропускная характеристика | линейная |
| 1.12. Направление подачи среды | одностороннее |
| 1.13. Марка материала основных корпусных деталей | 09Г2С |
| 1.14. Размеры присоединяемого трубопровода на входе/выходе, мм - диаметр наружный - толщина стенки | 159,0 10,0 |
| 1.15. Тип проточной части корпуса | Проходные с патрубками на одной оси |
| 1.16. Наличие антикоррозионной защиты | Да |
| 1.17. Наличие теплоизоляции | Да |
| 1.18. Комплектность поставки | В комплект поставки клапана включить: - ЗИП; - быстроизнашивающиеся детали, детали и узлы с ограниченным сроком службы, необходимые для эксплуатации и техобслуживания клапана; - ответные фланцы по ГОСТ 33259-2015, прокладки и крепежные изделия/шпильки; |
| 1.19. Требуемый срок службы изделия, лет | 30 |
| 1.20. Дополнительные требования | - |
| 2. Характеристика среды |  |
| 2.1. Наименование рабочей среды | Газ |
| 2.2. Температура рабочей среды (до клапана), не более 0С | +5…+80 |
| 2.3. Расход среды через клапан, м3/сут (газ) | 1 500 000 |
| 2.4. Компонентно-групповой состав | См. приложение 1 |
| 3. Требования к приводу |  |
| 3.1. Тип привода | Ручной |
| 3.2. Время закрытия, не более, с | Не регламентируется |
| 4. Дополнительные требования | - |
| 5. Климатические характеристики района строительства |  |
| 5.1. Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район) | Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, МО – г. Губкинский. |
| 5.2. Сейсмичность, балл | 5 |
| 5.3. Климатическое условие по ГОСТ 15150-69 | ХЛ1 |
| 5.4. Средняя температура наиболее холодной пятидневки района, с обеспеченностью 92%, °С | минус 47 |
| 5.5. Средняя температура наиболее холодных суток, с обеспеченностью 98%, °С | минус 54 |
| 5.6. Температура окружающего воздуха, °С (min/max) | от минус 55 до плюс 36 |
| 5.7. Район по ветровой нагрузке по СП 20.13330.2011 | I |
| 5.8. Район сейсмичности | 5 |
| 5.9. Ветровая нагрузка, кПа (кгс/м2) | 0,23 (23) |
| 6. Дополнительные требования |  |

Приложение № 1

Физико-химические свойства и состав сред

| Состав | Газ |
| --- | --- |
| мольная доля | Не - 0,013 Н2 - 0,000 О2 - 0,005 N2 - 1,201 CO2 - 0,489 CH4 - 93,71 C2H6 - 2,79 C3H8 - 0,28 нео-C5H10 - 0,006 iC4H10 - 0,737 nC4H10 - 0,138 iC5H12 - 0,261 nC5H12 - 0,050 |
| Плотность при рабочих условиях, кг/м3 | 0,732 |

Приложение 8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАПАНА ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПОВОРОТНОГО ДИСКОВОГО С ВНУТРЕННЕЙ РАЗГРУЗКОЙ КРЗд С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ФЛАНЦЕВЫЙ С КОМПЛЕКТОМ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ

| Необходимые сведения |  |
| --- | --- |
| Тип оборудования | Клапан запорно-регулирующий поворотный дисковый (КРЗд) |
| 1. Основные характеристики и требования |  |
| 1.1. Количество заказываемого оборудования, шт | 2 |
| 1.2. Режим работы | Круглосуточный, круглогодичный |
| 1.3. Номинальный диаметр DN, мм | 200 |
| 1.4. Номинальное давление PN, МПа (кгс/см2) | 16 (160) |
| 1.5. Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 332559-2015 |
| 1.7. Установка | наружная / надземная |
| 1.8. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | ХЛ1 |
| 1.9. Назначение | Регулирование по технологическому параметру (расход) |
| 1.10. Условный ход клапана, мм | Указывает завод-изготовитель |
| 1.11. Пропускная характеристика | линейная |
| 1.12. Направление подачи среды | одностороннее |
| 1.13. Марка материала основных корпусных деталей | 09Г2С |
| 1.14. Размеры присоединяемого трубопровода на входе/выходе, мм - диаметр наружный - толщина стенки | 219,0 10,0 |
| 1.15. Тип проточной части корпуса | Проходные с патрубками на одной оси |
| 1.16. Наличие антикоррозионной защиты | Да |
| 1.17. Наличие теплоизоляции | Да |
| 1.18. Комплектность поставки | В комплект поставки клапана включить: - ЗИП; - быстроизнашивающиеся детали, детали и узлы с ограниченным сроком службы, необходимые для эксплуатации и техобслуживания клапана; - ответные фланцы по ГОСТ 33259-2015, прокладки и крепежные изделия/шпильки; |
| 1.19. Требуемый срок службы изделия, лет | 30 |
| 1.20. Дополнительные требования | - |
| 2. Характеристика среды |  |
| 2.1. Наименование рабочей среды | Газ |
| 2.2. Температура рабочей среды (до клапана), не более 0С | +5…+80 |
| 2.3. Расход среды через клапан, м3/сут (газ) | 1 800 000 |
| 2.4. Компонентно-групповой состав | См. приложение 1 |
| 3. Требования к приводу |  |
| 3.1. Тип привода | Ручной |
| 3.2. Время закрытия, не более, с | Не регламентируется |
| 4. Дополнительные требования | - |
| 5. Климатические характеристики района строительства |  |
| 5.1. Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район) | Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, МО – г. Губкинский. |
| 5.2. Сейсмичность, балл | 5 |
| 5.3. Климатическое условие по ГОСТ 15150-69 | ХЛ1 |
| 5.4. Средняя температура наиболее холодной пятидневки района, с обеспеченностью 92%, °С | минус 47 |
| 5.5. Средняя температура наиболее холодных суток, с обеспеченностью 98%, °С | минус 54 |
| 5.6. Температура окружающего воздуха, °С (min/max) | от минус 55 до плюс 36 |
| 5.7. Район по ветровой нагрузке по СП 20.13330.2011 | I |
| 5.8. Район сейсмичности | 5 |
| 5.9. Ветровая нагрузка, кПа (кгс/м2) | 0,23 (23) |
| 6. Дополнительные требования |  |

Приложение № 1

Физико-химические свойства и состав сред

| Состав | Газ |
| --- | --- |
| мольная доля | Не - 0,013 Н2 - 0,000 О2 - 0,005 N2 - 1,201 CO2 - 0,489 CH4 - 93,71 C2H6 - 2,79 C3H8 - 0,28 нео-C5H10 - 0,006 iC4H10 - 0,737 nC4H10 - 0,138 iC5H12 - 0,261 nC5H12 - 0,050 |
| Плотность при рабочих условиях, кг/м3 | 0,732 |