Приложение 1

| Наименование и адрес проектирующей организации | ООО «СИБНИПИРП-Тюмень» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование и адрес предприятия-заказчика | АО «НК «Янгпур» |  |  |
| 1 Назначение и основные характеристики насосной станции |  |  |  |
| 1.1 Наименование объекта | Увеличение пропускной способности пункта сдачи нефти АО «НК «Янгпур» до 0,3 млн. т в год |  |  |
| 1.2 Оборудование | Насосная станция внешней откачки |  |  |
| 1.3 Назначение | Подкачка нефти в магистральный нефтепровод «Тарасовское – Муравленковское» |  |  |
| 1.4 Тип исполнения насосной | Блочно-модульного исполнения (закрытого типа) |  |  |
| 1.5 Требования к блок-боксу | Блок-бокс полной заводской готовности, состоящий из двух отсеков: технологического отсека и отсека управления. |  |  |
| 1.6 Место установки | На открытой площадке |  |  |
| 1.7 Категория надежности электроснабжения | I категория |  |  |
| 1.8 Габаритные размеры блок-бокса | Габаритный размер определяет завод-изготовитель и уточняется с Проектировщиком Заказчиком. |  |  |
| 1.9 Вид контейнера (арочного типа из сэндвич-панелей, 20 или 40 футовый морской контейнер) | 20 футовый морской контейнер, количество определяет поставщик |  |  |
| 1.10 Степень огнестойкости блок-бокса | II (уточняет завод-изготовитель) |  |  |
| 1.11 Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | ХЛ1 |  |  |
| 1.12 Класс взрывоопасной зоны по №123-ФЗ (ПУЭ) | 2 (В-1а) |  |  |
| 1.13 Категория помещения технологического блока по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009 | А |  |  |
| 1.14 Категория помещения блока управления по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009 | В |  |  |
| 1.15 Категория и группа взрывоопасной смеси по ГОСТ 30852.11-2002, ГОСТ 31610.20-1-2020 | IIA Т3 |  |  |
| 1.16 Класс конструктивной пожарной опасности по № 123-ФЗ | С0 (или другое уточняет завод-изготовитель) |  |  |
| 1.17 Класс пожарной опасности строительных конструкций по № 123-ФЗ | К0 (или другое уточняет завод-изготовитель) |  |  |
| 1.18 Класс функциональной пожарной опасности | Ф5.1 |  |  |
| 1.19 Наличие площадок обслуживания, лестниц | ☒ Да |  | ☐ Нет |
|  | В помещении блок-бокса площадки обслуживания при необходимости |  |  |
| 1.20 Наличие грузоподъемных механизмов/тип грузоподъемных механизмов | ☒ Да (таль ручную передвижную во взрывозащищенном исполнении) |  | ☐ Нет |
|  | Тип грузоподъемных механизмов согласовывается с Заказчиком, Проектировщиком и Поставщиком |  |  |
| 1.21 Срок службы, не менее, лет | 20 лет (или иное уточняет завод-изготовитель) |  |  |
| 1.22 Дополнительные требования | 1 В комплект поставки должны входить: - строительные конструкции; - технологическое оборудование; - приборы КИПиА; - электрооборудование; - инженерные системы; - грузоподъемные механизмы; - комплект ответных фланцев, крепежа, прокладок, обтюраторов для каждого трубопровода на границе блок-бокса насосов. 2 Предусмотреть окна. 3 Входные группы, площадки обслуживания и лестницы должны входить в состав оборудования, закладываться и поставляться заводом-изготовителем. Блок-бокс насосной поднят относительно планировочной отметки земли на 1,0 м. 4 Оборудование технологической установки (или Технологическое оборудование) разместить блочно на металлическом рамном основании. - Для предотвращения растекания разлившейся нефти за пределы блочного устройства в дверных проемах следует предусматривать пороги высотой не менее 0,15 м с пандусами (п. 4.18 ВНТП 01/87/04-84). 6 Полы выполнить из негорючих и стойких к воздействию нефти материалов. Полы негорючие с уклоном для обеспечения стока дренажа. |  |  |
|  | 7 Требование по обеспечению необходимой площадки легкосбрасываемых конструкций согласно требованиям СП 56.13330.2011 «Производственные здания» (уточняется Поставщиком с Заказчиком и Проектировщиком). 8 Предусмотреть узел для продувки (пропарки) оборудования. 9 Предусмотреть оснащение блок-бокса первичными средствами пожаротушения в соответствии с приложением № 1 Постановления Правительства РФ «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» от 16 сентября 2020 года № 1479. 10 При компановке оборудования, прокладки трубопроводов учитывать расстояние между оборудованием, трубопроводами в соответствии с СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020, ГОСТ Р 58367-2019. 11 В технологическом отсеке предусмотреть место для размещения мобильной установки системы смыва с пола ориентировочными габаритными размерами 1,0*х1,0*х1,0* м. 12 В технологическом отсеке предусмотреть розетку напряжением 380 В для подключения мобильной установки смыва с пола. 13 Все помещения (технологический отсек и отсек управления) должны отделяться противопожарными перегородками. |  |  |
| 2 Технические требования к насосным агрегатам |  |  |  |
| 2.1 Тип, марка насосного агрегата | Нефтяной, центробежный, горизонтальный, секционный, взрывозащищенный, с частотно-регулируемым приводом (ЧРП) (марку определяет завод-изготовитель) |  |  |
| 2.2 Количество рабочих и резервных насосов, шт. | Количество насосов -3 (1 - рабочий / 2 – резервных) |  |  |
| 2.3 Интервал требуемых подач, м3/ч | От 30 до 100 |  |  |
| 2.4 Давление на входе, МПа | От 0,01 до 0,09 |  |  |
| 2.5 Требуемое давление на выходе насоса, Рвых (изб.), МПа | От 0,98 до 4,0 |  |  |
| 2.6 Расчетное давление на выходе, МПа | 4,0 |  |  |
| 2.6 Минимальный кавитационный запас системы, м | 5,3 |  |  |
| 2.7 Тип уплотнения вала насоса | ☐ двойное торцевое | ☒ одинарное торцовое уплотнением с дополнительным уплотнением |  |
| 2.8 Предельное давление корпуса насоса, МПа | Не менее 4,0 |  |  |
| 2.9 Плавный пуск насосного агрегата | ☒ Да | ☐ Нет |  |
| 2.10 Запуск насоса при задвижке на нагнетании, находящейся в положении "закрыто" | ☒ Да | ☐ Нет |  |
| 2.11 Наличие запорной арматуры (с электрическим приводом, с ручным дублером) | ☒ На всасывающей линии насосного агрегата | ☒ На нагнетательной линии насосного агрегата |  |
| 2.12 Наличие фильтра на входе насоса с дренажным патрубком (на всасывающем трубопроводе) | ☒ Да |  | ☐ Нет |
| 2.13 Требование к фильтру на всасывающем трубопроводе | Размер ячейки уточняет завод-изготовитель в зависимости от массовой доли механических примесей. |  |  |
| 2.14 Наличие расходомера на выходе насоса (на напорном трубопроводе) | ☒ Да |  | ☐ Нет |
| 2.15Частотно-регулируемый привод (частотный преобразователь) | ☒ Да |  | ☐ Нет |
| 2.16 Байпасирование для регулирования подачи (перепуск нефти из напорного трубопровода насосного агрегата во всасывающий трубопровод) | ☒ Да |  | ☐ Нет |
| 2.17 Наличие на байпасной линии клапана запорно-регулирующего (с электрическим приводом) | ☒ Да |  | ☐ Нет |
| 2.18 Материал проточной части (пожелание) | 12Х18Н10Т |  |  |
|  | Материал насоса подбирается заводом-изготовителем с учетом параметров рабочей среды и условий эксплуатации |  |  |
| 2.19 Класс материалов по ГОСТ 32601-2013 | S-6 (или иное уточняет завод-изготовитель) |  |  |
| 2.20 Минимальная расчетная температура металлов | Минус 55 |  |  |
| 2.21 Материальное исполнение трубопроводов | Сталь 09Г2С |  |  |
| 2.22 Материальное исполнение запорной арматуры | Сталь 09Г2С |  |  |
| 2.23 Тип присоединения к трубопроводу | Фланцевое |  |  |
| 2.24 Диаметр присоединительных фланцев насоса, DN | Всасывающий патрубок |  | Напорный патрубок |
|  | См. таблицу штуцеров (приложение А) или иное уточняет завод-изготовитель) |  |  |
| 2.25 Диаметр присоединительных фланцев вспомогательных трубопроводов насосной станции, DN | См. таблицу штуцеров (приложение А) или иное уточняет завод-изготовитель) |  |  |
| 2.26 Тип и исполнение ответных фланцев насоса по ГОСТ 33259-2015 | Тип 11. Исполнение уплотнительной поверхности фланцев «выступ-впадина» (исп. E-F по ГОСТ 33259-2015). Тип и исполнение уточняет завод-изготовитель с учетом параметров рабочей среды и условий эксплуатации. Возможна замена исполнения уплотнительной поверхности фланцев при согласовании Производителя с Заказчиком и Поставщиков. |  |  |
| 2.27 Тип и исполнение присоединительных фланцев основных и вспомогательных трубопроводов по ГОСТ 33259-2015 | Тип 11. Исполнение уплотнительной поверхности фланцев «выступ-впадина» (исп. E-F по ГОСТ 33259-2015). Тип и исполнение уточняет завод-изготовитель с учетом параметров рабочей среды и условий эксплуатации. Возможна замена исполнения уплотнительной поверхности фланцев при согласовании Производителя с Заказчиком и Поставщиков. |  |  |
| 2.28 Соединение вала насоса и ЭД | Упругая пластинчатая муфта во взрывобезопасном исполнении или другое (уточняет завод-изготовитель) |  |  |
| 2.29 Трубная обвязка в пределах рамы насосного агрегата и в пределах технологического отсека | Да (основные и вспомогательные трубопроводы) |  |  |
| 2.30 Наличие тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | ☐ Да |  | ☒ Нет |
| 2.31 Наличие площадок обслуживания (в технологическом отсеке) | ☒ Да (при необходимости) |  | ☐ Нет |
| 2.32 Наличие заводского наружного антикоррозионного покрытия насосного агрегата | ☒ Да |  | ☐ Нет |
| 2.33 Наличие заводского наружного антикоррозионного покрытия трубопроводов | ☒ Да |  | ☐ Нет |
| 2.34 Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | ХЛ4 |  |  |
| 2.35 Режим работы | ☐ Непрерывный |  | ☒ Периодический |
| 2.36 Срок службы не менее, лет | 20 (или иное уточняет завод-изготовитель), за исключением быстроизнашивающихся деталей насоса |  |  |
| 2.37 Скорость коррозии, мм в год. | 0,1 |  |  |
| 2.38 Дополнительные требования | 1 Конструкцией насосной должна быть предусмотрена возможность герметичного сбора и отвода утечек, дренаж жидкости из внутренней полости насосов, дренаж с фильтров и трубопроводов. 2 В конструкции корпуса насосов должны быть предусмотрены технологические отверстия для вытеснения газовоздушной смеси, образовывающейся при заполнении внутреннего объема корпуса нефтью. 3 Муфта должна иметь съемные защитные ограждения. 4 Фундаментная плита (рама) должна иметь желоба или поддон для сбора утечек. |  |  |
|  | 5 Фундаментная плита (рама) должна располагаться под насосом и компонентами привода так, чтобы любая утечка рабочей среды происходила в ее пределах. Все трубные соединения и уплотнительные поверхности трубных фланцев, включая фланцы на входе и выходе насоса, должны находиться в пределах желоба или поддона фундаментной плиты (рамы). 6 Торцовые уплотнения должны быть рассчитаны: ˗ на работу при давлении, соответствующем предельному давлению насоса; ˗ на гидравлические испытания пробным давлением воды насоса в сборе на месте эксплуатации; ˗ на работу при минимальном давлении, соответствующем критическому кавитационному запасу. 7 Изготовителю необходимо выполнить насос со штуцерами, выдерживающими допустимые нагрузки от трубопроводов согласно ГОСТ 32601-2022. 8 Насосный агрегат должен иметь указатели направления вращения, нанесенные на корпуса электродвигателя и защитного ограждения, а также на корпус насоса. 9 При выборе типа центробежного насоса учесть массовую долю механических примесей. 10 Предоставить параметрические (Q-Н, Q-P, Q-η) и кавитационные характеристики насоса. |  |  |
| 3 Техническая характеристика привода (электродвигателя) |  |  |  |
| 3.1 Тип привода | Электродвигатель (ЭД) горизонтальный, на раме (общей под насос, электродвигатель, муфту) |  |  |
| 3.2 Напряжение номинальное, В: | 380 |  |  |
| 3.3 Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |
| 3.4 Исполнение привода насоса по взрывозащите | Взрывобезопасное, не ниже 1ExdiIIАТ3 |  |  |
| 3.5 Степень защиты, IP | IP54 |  |  |
| 3.6 Смазка подшипниковых узлов | Жидкостная консистентная или другое (уточняет завод-изготовитель) |  |  |
| 3.7 Требования к системе охлаждения ЭД | С воздушной системой охлаждения |  |  |
| 3.8 Уровень взрывозащиты | Повышенная надежность против взрыва |  |  |
| 3.9 Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | ХЛ4 |  |  |
| 3.10 Система заземления | TN-S |  |  |
| 3.11 Способ пуска | С частотно-регулируемым преобразователем |  |  |
| 3.12 Дополнительные требования | 1 Электродвигатель должен быть укомплектован штатным узлом заземления для присоединения к заземляющему устройству. Заземление электрооборудования выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ. 2 Электродвигатель поставить в комплекте с клеммными коробками, обеспечивающих герметичный ввод кабелей. Внутри клеммных коробок электродвигателей предусмотреть болт для заземления брони кабелей. |  |  |
| 4 Характеристика перекачиваемой среды |  |  |  |
| 4.1 Наименование перекачиваемой среды | Нефть по ГОСТ Р 51858-2002. Класс 1, тип 0, группа 1, вид 1 |  |  |
| 4.2 Диапазон плотностей, кг/м3 | От 780 до 880 |  |  |
| 4.3 Плотность при 20 °С, кг/м3 | 825,2 |  |  |
| 4.4 Вязкость кинематическая 20 °С, сСт | 3,5 но не более 25 |  |  |
| 4.5 Давление насыщенных паров, кПа (мм рт. ст.), не более | 66,7 (500) |  |  |
| 4.6 Давление насыщенных паров при 13,8 °С, кПа (мм рт. ст.), не более | 45,7 (343) |  |  |
| 4.7 Массовая доля парафина, %, не более | 3,2 |  |  |
| 4.8 Массовая доля серы, % , не более | 0,27 |  |  |
| 4.9 Массовая доля сероводорода, млн-1 (ppm), не более | 20 |  |  |
| 4.10 Массовая концентрация хлористых солей, мг/дм3, не более | 100 |  |  |
| 4.11 Массовая доля воды, % , не более | 0,0 |  |  |
| 4.12 Массовая концентрация хлористых солей, мг/дм3, не более | 100 |  |  |
| 4.13 Массовая доля механических примесей, % не более | 0,0021 |  |  |
| 4.14 Массовая доля сероводорода, млн-1 (ppm) | менее 2 |  |  |
| 4.15 Массовая доля метил-и этилмеркаптанов в сумме, млн-1 (ppm) | менее 4 |  |  |
| 4.16 Массовая доля органических хлоридов по фракции выкипающей до температуры 204 °С, млн-1 (ppm) | менее 1 |  |  |
| 4.17 Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 | 3 |  |  |
| 4.18 Выход фракций, %, не менее, до температуры: |  |  |  |
| - 200 °С; | 36,3 |  |  |
| - 300 °С; | 57,5 |  |  |
| 4.19 Температура перекачиваемой среды, °С | От плюс 5 до плюс 35 |  |  |
| 4.20 Температура застывания нефти, °С | Не выше минус 2 °С |  |  |
| 5 Система автоматизации |  |  |  |
| 5.1 Перечень контролируемых параметров КИПиА (уточняет завод-изготовитель) | Контроль давления на приеме насосов (манометр показывающий, датчик избыточного давления) |  |  |
|  | Контроль давления на выкиде насосов (манометр показывающий, датчик избыточного давления) |  |  |
|  | Контроль перепада давления на фильтрах (манометр, датчик перепада давления) |  |  |
|  | Контроль температуры подшипников насоса и электродвигателя |  |  |
|  | Контроль открытия кожуха полумуфты (сигнализатор положения кожуха муфты) |  |  |
|  | Контроль температуры корпуса насоса и электродвигателя |  |  |
|  | Контроль утечек через торцовые уплотнения |  |  |
|  | Контроль температуры обмоток статора электродвигателя |  |  |
|  | Контроль осевого смещения ротора насоса |  |  |
|  | Контроль нагрузки на электродвигатель |  |  |
|  | Контроль частоты работы электродвигателя |  |  |
|  | Контроль вибрации подшипников насоса и электродвигателя |  |  |
|  | Контроль скорости вращения вала (в комплекте с ПЧ) |  |  |
|  | Возможность остановки насосного агрегата с помощью кнопки пуск/стоп |  |  |
|  | Состояние насосного агрегата (вкл./выкл.) |  |  |
|  | Контроль уровня (наличие перекачиваемой среды в трубопроводе) |  |  |
|  | Контроль утечек с пола насосной (контроль уровня затопления помещения) |  |  |
|  | Контроль температуры внутри помещений |  |  |
|  | Контроль загазованности внутри помещений |  |  |
|  | Контроль пожара внутри помещений |  |  |
| 5.2 Параметры срабатывания защиты насосных агрегатов системы КИПиА (уточняет завод-изготовитель) | Защита насосного агрегата: - от падения давления на входе ниже допустимого; - от повышения давления в напорной линии насоса выше допустимого; - от падения давления в напорной линии насоса ниже допустимого; -от превышения температуры подшипников сверх допустимой; - от превышения утечек через уплотнения сверх допустимых; - от превышения допустимой вибрации; - от превышения допустимой величины осевого смещения ротора (определяет завод-изготовитель); - электрическую защиту электродвигателя от перегрузки; - максимальном токе; - при отсутствии заземления насоса или электродвигателя; - при отсутствии залива; - при срабатывании сигнализаций загазованности по НКПРП; - при срабатывании датчиков пожара (и снаружи, и внутри блока); - при срабатывании сигнализации затопления помещения; - при повышении давления на фильтре выше уставки; - от повышения частоты работы электродвигателя. |  |  |
| 5.3 Требования к поставке КИП и средств автоматизации и местам размещения датчиков КИП | 1 Поставка блок-бокса насосной в комплекте с КИПиА. 2 Агрегат должен быть оборудован местами под установку датчиков КИП. 3 Подключение приборов КИП выполнить на клеммную коробку, поставляемую в комплекте с насосным агрегатом. Все КИП должны быть подключены к соединительным коробкам, имеющим взрывозащищенные кабельные ввода. Количество и параметры кабельных вводов должны быть согласованы с Заказчиком и проектирующей организацией. 4 Оборудование и КИПиА должны иметь защиту цепей от импульсных перенапряжений и грозозащиту. 5 Металлические соединительные коробки, металлические трубы, короба и т.д., поставляемые комплектно с насосным агрегатом для защиты кабелей, должны иметь наружный болт заземления. 6 Для всех контролируемых параметров насосного агрегата завод-изготовитель должен указать предельные и рабочие значения параметров, значения уставок сигнализации и защит. |  |  |
|  | 7 Предусмотреть оснащение поставляемого оборудования средствами КИП и А в соответствии с требованиями действующих нормативно технических документов. Приборы КИП монтируются Поставщиком в пределах блока полной заводской готовности. Кабельная продукция, электроустановочные изделия, связанные с обвязкой приборов КИП поставляются в полном объеме в границах блока. 8 Все оборудование КИПиА должно быть во взрывозащищенном исполнении. 9 Поставщик оборудования в тендерной документации предоставляет спецификацию контрольно-измерительных приборов, для контроля за работоспособностью и защиты оборудования с учетом требований продолжительности межремонтного пробега. |  |  |
| 5.4 Управление | Локальная автоматизированная система управления (ЛСУ) |  |  |
| 5.5 Требования к ЛСУ |  |  |  |
| 5.5.1 Наличие ШУ на базе программного контроллера | ☒ Да |  | ☐ Нет |
| 5.5.2 Наличие ШУ на базе релейного оборудования | ☐ Да |  | ☒ Нет |
| 5.5.3 Возможность передачи сигналов на диспетчерский пункт по протоколу | ☒ Да |  | ☐ Нет |
| 5.5.4 Сигнал о состоянии насоса и электродвигателя | ☒ Да |  | ☐ Нет |
| 5.5.5 Сигнал о низком/высоком давлении в трубопроводе | ☒ Да |  | ☐ Нет |
| 5.5.6 Сигнал о пожаре и загазованности | ☒ Да |  | ☐ Нет |
| 5.5.7 Возможность запуска насосного агрегата с отдаленного доступа | ☒ Да |  | ☐ Нет |
| 5.5.8 Возможность запуска резервного насосного агрегата в автоматическом режиме | ☒ Да |  | ☐ Нет |
| 5.6 Необходимость дистанционного управления | ☒ Да |  | ☐ Нет |
| 5.7 Способ связи с системами верхнего уровня (RS-485, Ethernet и т.д.) | ☒ RS 485 |  | ☐ Ethernet |
| 5.8 Протокол передачи данных (Modbus RTU, TCP/IP, Profibus, GENIbus и т.д.) | Modbus RTU |  |  |
| 5.9 Частотные преобразователи | Да, встроенные в шкафы управления |  |  |
| 6 Комплект поставки насосного агрегата и оборудования в составе блок-бокса насосной |  |  |  |
| 6.1 Комплект поставки | 1 Насосные агрегаты (все 3 единицы) должны комплектоваться : - с частотно-регулируемым приводом (ЧРП); - электродвигателем во взрывозащищенном исполнении на общей раме; - с блоком пуска-защиты. 2 Комплект ЗИП на два года эксплуатации. Не менее 10 комплектов торцевых уплотнений валов насосов. Не менее 10 комплектов узлов гидроразгрузки насосов (диск+кольцо). ЗИП КИПиА в объеме 10 % от общего количества каждого типа оборудования, но не менее одной штуки по каждому типу оборудования, по каждому пределу измерения. 3 Фильтрами на входе каждого насосного агрегата 4 Запорная арматура и запорно-регулирующая арматура с электроприводом. 6 Обратный клапан на выкиде каждого насоса. 7 Ответные фланцы, крепеж, прокладки, фундаментные болты с крепежом, отжимные болты. 8 Пластины монтажные. 9 Установочные винты для выверки и закрепления рам. 10 Оборудование КИПиА в комплекте с насосным агрегатом. 11 Трубопроводы обвязки насосных агрегатов внутри блок-бокса. 12 Соединительные трубопроводы вспомогательных систем с ответными фланцами и прокладочным материалом, гибкими металлорукавами. 13 Грузоподъемный механизм (таль ручная передвижная с ручным управлением для возможности монтажа/демонтажа насосных агрегатов). |  |  |
| 6.2 Дополнительные требования | 1 Насосные агрегаты должны поставляться в собранном виде с электродвигателем, соединительной муфтой, на фундаментной плите (раме), в комплекте с шкафом управления. 2 Муфта должна иметь съемные защитные ограждения. 3 Предусмотреть прокладки фланцевых соединений из материалов, работоспособных во всем интервале рабочих давлений, рабочих температур нефти и окружающего воздуха. 4 Насосные агрегаты должен быть укомплектован штатными узлами присоединения заземляющих устройств. |  |  |
| 7 Прочие требования к оборудованию |  |  |  |
| 7.1 Гарантийный срок эксплуатации, не менее, мес. | 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не менее 36 месяцев с даты поставки |  |  |
| 7.2 Услуги по СМР | С проведением монтажных (сборка), шеф-монтажных и пуско-наладочных работ |  |  |
| 7.3 Оборудование должно соответствовать условиям эксплуатации, быть вновь изготовленным и ремонтнопригодным. 7.4 Оборудование должно соответствовать требованиям ПУЭ. |  |  |  |
| 7.5 Оборудование во взрывозащищенном исполнении, силовые цепи выведены на клеммные коробки. - Техническая документация, прилагаемая к оборудованию должна соответствовать Приложению Б. 7.7 В Технических условиях, указанных в сертификате соответствия, должны быть указаны климатические характеристики площадки строительства. 7.8 В паспортах оборудования и приборной техники поставщиком должны быть указаны климатические характеристики площадки строительства, показатели надежности, предусмотренные техническими регламентами и другими нормативными документами. 7.9 Завод-изготовитель обязан на каждой единице оборудования (в виде бирок из нержавеющей стали, закрепленных на оборудовании), во всей сопроводительной документации и на таре указать их идентификационный номер. 7.10 Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей на период пуско-наладочных и шеф-монтажных работ, а также обеспечивающий работу в течение двух лет (крепеж, прокладки и т.д.). 7.11 В паспорте указать потребляемую эл.мощность блок-бокса насосной станции. |  |  |  |
| 8 ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ |  |  |  |
| 8.1 Электроосвещение и силовое электрооборудование, а также защитные мероприятия (молниезащита, заземление и зануление) блока должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации. |  |  |  |
| 8.2 Электроснабжение блока предусматривается по первой категории надежности от сети напряжением 380/220 В, частотой 50 Гц. |  |  |  |
| 8.3 Распределение электроэнергии для электроприемников должно быть от распределительного щита на два ввода с устройством автоматического включения резерва (АВР). Распределительный щит должен быть разработан, изготовлен и поставлен в полной заводской готовности с необходимым набором пусковой и защитной аппаратуры. |  |  |  |
| 8.4 Для обеспечения работы во взрывоопасных установках должно быть предусмотрено электрооборудование, соответствующее по исполнению зоне класса, группе и категории взрывоопасной смеси. Конструкция, вид исполнения, способ установки и класс изоляции электрооборудования и материалов должны быть выбраны в соответствии с номинальным напряжением сети и условиями окружающей среды. |  |  |  |
| 8.5 Возле кнопок/ постов управления установить таблички с надписями, указывающие операции для которых они предназначены – ПТЭЭП п.2.2.14. |  |  |  |
| 8.6 Предусмотреть искусственное рабочее и аварийное освещение на напряжение 380/220 В в соответствии со сводом правил СП 52.13330.2016 и ВСН 34 91. Типы светильников и род проводки должны соответствовать условиям среды, назначению и характеру производимых работ. Должны быть обеспечены нормы освещенности и показатели качества освещения, удобство обслуживания осветительной установки и управления. Каждая входная дверь должна быть оборудована внешним светильником (климатическое исполнение ХЛ1) со светодиодной лампой. |  |  |  |
| 8.7 Распределительные силовые сети и сети электроосвещения должны быть выполнены бронированными кабелями с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинил-хлорида, не распространяющие горение, и пригодны для использования в условиях низких температур. Кабели проложить по кабельным конструкциям с применением кабельных стоек, полок и лотков. Маркировка кабелей и проводов кабелей выполняется с обоих концов соединений. |  |  |  |
| 8.8 Электрооборудование системы противопожарной защиты должно соответствовать требованиям СП 6.13130.2013. |  |  |  |
| 8.10 Для защиты обслуживающего персонала и оборудования от воздействия токов короткого замыкания, разрядов молнии, статического электричества, а также для выравнивания потенциалов и заноса высоких потенциалов по внешним коммуникациям при вводе в блок должны быть предусмотрены надлежащие защитные мероприятия в соответствии с требованиями ПУЭ, седьмое издание, 2003 г, ГОСТ 30331.1-2013, СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122 87. Система заземления должна быть в сети низкого напряжения - TN-S. Для заземления оборудования и конструкций предусматриваются внутри по периметру блок-бокса магистраль заземления. Обеспечить непрерывную, надежную, долговечную электрическую связь между металлической кровлей и металлическими конструкциями блока. |  |  |  |
| 8.11 На всем электрооборудовании устанавливаются знаки «Опасность поражения электрическим током» в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. |  |  |  |
| 8.12 Выполнить дополнительной систему уравнивания потенциалов согласно П1.7.136. В качестве проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов использовать строительные конструкции блока (металлические фермы, колонны, и тд). |  |  |  |
| 8.13 В конструкции здания/блок-бокса предусматривается два отверстия в противоположных стенах для соединения внутреннего контура заземления с внешним контуром заземления через болтовое соединение с обеспечением мер против ослабления контакта в местах, обозначенных символом «заземление» (ПУЭ п.1.7.116). Заземляющие присоединения должны быть защищены от коррозии (ПУЭ п.1.7.90). |  |  |  |
| 8.14 Предусмотреть частотное регулирование работы приводов насосного оборудования с расположением преобразователей частоты в отсеке управления блок-бокса. |  |  |  |
| 9 ТРЕБОВАНИЯ К ОТОПЛЕНИЮ И ВЕНТИЛЯЦИИ |  |  |  |
| 9.1 Требуемая температура внутреннего воздуха в холодный период года, °С | 10 (СП 60.13330.2020) |  |  |
| 9.2 Тип системы отопления (водяное, электрическое) | Электрическое с местными нагревательными приборами и автоматическим регулированием для поддержания требуемой температуры воздуха (п. 3.42 ВНТП 01/87/04-84). |  |  |
| 9.3 Требования к системе вентиляции | Вытяжная вентиляция периодического действия с механическим побуждением и 8-кратным воздухообменом в час полного объема помещения и неорганизованный естественный приток воздуха. Включение вентиляции должно быть сблокировано с газосигнализатором. Устройство для ручного включения выведено в операторную и установлено у входа в блочное устройство (п. 3.55 ВНТП 01/87/04-84) |  |  |
| 9.4 Системы отопления и вентиляции выполнить в соответствии с требованиями ВНТП 01/87/04-84, СП 60.13330.2020. |  |  |  |
| 9.5 Предусмотреть приборы измерения температуры воздуха в блок-боксе. |  |  |  |
| 10 ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  |
| 10.1 В блок-боксе полы в технологическом отсеке выполнить с уклоном с целью сбора жидкости при смыве с полов и отвода в канализацию. Указать точку подключения установки к дренажной линии. Согласовывается Поставщиком с Заказчиком и Проектировщиком. |  |  |  |
| 10.2 На трубопроводе подвода воды предусмотреть наличие свободных штуцеров с арматурой и быстроразъемными соединениями для присоединения гибких шлангов для осуществления смыва полов. |  |  |  |
| 10.3 Трубопроводы водоснабжения и трубопроводы для отвода стоков от смыва полов в канализацию выполнить из узлов и деталей трубопроводов заводского изготовления (п. 3.61.3 ВНТП 01/87/04-84). |  |  |  |
| 10.4 Вводы в блок-бокс и выводы коммуникаций водопровода и трубопровода для отвода стоков от смыва полов в канализацию должны быть утеплены для предотвращения замерзания в зимнее время. |  |  |  |
| 10.5 Для стока и сбора проливов в полу предусмотреть сливной трап (или приямок) с патрубком, оборудованный донным клапаном с ручным управлением. Патрубок от трапа предусмотреть диаметром DN 100. |  |  |  |
| 11 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ |  |  |  |
| 11.1 Необходимость пожарной сигнализации | ☒ Да |  | ☐ Нет |
|  | 1 В здании предусмотреть шкаф пожарной сигнализации (ШПС) исполнением не ниже IP40 в составе: - приборы приемно-контрольные охранно-пожарные (ППКОП) обеспечивающие контроль линии на обрыв и КЗ/ППКОП подключается к внешнему ПКУ (не входит в объем поставки); - сигнально-пусковые блоки, с управлением по интерфейсу RS-485, протокол Орион (Bolid); - резервированный источник питания (РИП) 24 В, с контролем состояния по интерфейсу RS-485, протокол Орион (Bolid), (максимальную нагрузку и количество РИП определяет завод-изготовитель блок-боксов); - блок защитный коммутационный (количество приборов определяет завод-изготовитель блок-боксов); -устройство кабельного ввода в шкаф. 2 Проектируемая система интегрируется в систему вышестоящего уровня по интерфейсу RS-485, протокол Орион (Bolid). 3 Системы пожарной сигнализации и охранной сигнализации выполнить как две независимые системы на раздельной приборной базе. |  |  |
| 11.2 Необходимость охранной сигнализации | ☒ Да |  | ☐ Нет |
|  | 1 В здании предусмотреть шкаф пожарной сигнализации (ШПС) исполнением не ниже IP40 в составе: - приборы приемно-контрольные охранно-пожарные (ППКОП) обеспечивающие контроль линии на обрыв и КЗ, ППКОП подключается к внешнему ПКУ (не входит в объем поставки) по интерфейсу RS-485, протокол Орион (Bolid); |  |  |
|  | - преобразователь интерфейсов Ethernet (для подключения к межсетевому экрану см. «Системы связи» и передачи сигналов в систему вышестоящего уровня по каналам связи ТСР/IP); - релейные блоки с управлением по интерфейсу RS-485, протокол Орион (Bolid); - резервированный источник питания (РИП) 24 В, с контролем состояния по интерфейсу RS-485, протокол Орион (Bolid), (максимальную нагрузку и количество РИП определяет завод-изготовитель блок-боксов); - блок защитный коммутационный (количество приборов определяет завод-изготовитель блок-боксов); -устройство кабельного ввода в шкаф. 2 Приборы приемо-контрольные охранно-пожарные (ППКОП), обеспечивающие контроль линии на обрыв и КЗ, ППКОП подключается к внешнему ПКУ (не входит в объем поставки) по интерфейсу RS-485, протокол Орион (Bolid). 3 Системы пожарной сигнализации и охранной сигнализации выполнить как две независимые системы на раздельной приборной базе. |  |  |
| 11.3 Необходимость сигнализатора загазованности | ☒ Да |  | ☐ Нет |
|  | Предусмотреть автоматически действующий газоанализатор, дающий предупредительный сигнал (со световой или звуковой сигнализацией в операторную объекта) на включение аварийной вентиляции при загазованности в блок-боксе при 10 % от НКПР паров нефти и аварийный сигнал на отключение насосов при 50 % от НКПР в соответствии с СП 60.13330.2020, п. 4.36 ВНТП 01/87/04-84. Диапазон измерений 0-50% НКПР. |  |  |
| 11.4 Требования к системе связи | Предусмотреть в отсеке управления телефонный аппарат оперативной и диспетчерской связи (п. 3.74 ВНТП 01/87/04-84) |  |  |
| 11.5 Предусмотреть блокирование систем вентиляции с системами сигнализации, с целью автоматического отключения их при срабатывании систем извещения о пожаре, а также предусмотреть отключение электроприемников в блок-боксе при срабатывании систем извещения о пожаре п. 4.43 ВНТП 01/87/04-84. |  |  |  |
| 12 Климатические условия района эксплуатации оборудования |  |  |  |
| 12.1 Район строительства | ЯНАО Известинский лицензионный участок |  |  |
| 12.2 Строительно-климатическая зона района строительства и подрайон в соответствии СП 131.13330.2018 | I район, 1Д подрайон |  |  |
| 12.3 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки согласно СП 131.13330.2020 | обеспеченностью 0,92 |  | обеспеченностью 0,98 |
|  | минус 47 °C |  | минус 49 °C |
| 12.4 Температура воздуха наиболее холодных суток согласно СП 131.13330.2020 | обеспеченностью 0,92 |  | обеспеченностью 0,98 |
|  | минус 50 °C |  | минус 53 °C |
| 12.5 Абсолютная температура окружающего воздуха | абсолютная минимальная |  | абсолютная максимальная |
|  | минус 55 °C |  | плюс 36 °C |
| 12.6 Среднегодовая температура воздуха, °C | минус 6 |  |  |
| 12.7 Район и расчетное значение веса снегового покрова согласно СП 20.13330-2016 | V район, 3,2 кПа |  |  |
| 12.8 Район и нормативное значение ветрового давления согласно СП 20.13330-2016 | I район, 0,23 кПа |  |  |
| 12.9 Сейсмичность района строительства по СП 14.13330-2018, не более, баллов шкалы MSK-64 | - 5 (карты ОСР-2015-А, ОСР-2015-В, ОСР-2015-С) |  |  |
| 12.10 Зона влажности согласно СП 50.13330.2012 | 2 (нормальная) |  |  |
| 12.11 Средняя годовая относительная влажность воздуха, % | От 69 до 77 |  |  |
| 12.12 Средняя годовая скорость ветра, м/с | 3,1 |  |  |
| 12.13 Продолжительность холодного периода (период с t ≤0 °С), дней | 227 |  |  |
| 12.14 Нормативное значение веса снежного покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли (СП 20.13330.2016, V район), кПа | 2,5 |  |  |

Приложение А

Таблица штуцеров

| Обозначение | Назначение | Условный проход, DN | Условное давление РN, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Вход нефти | 200* | 1,6 |
| Б | Выход нефти | 150* | 4,0 |
| Д1* | Дренаж с трубопроводов и фильтра в дренажную емкость | 80* | 4,0 |
| У1* | Отвод утечек от торцовых уплотнений насосов | 50* | 1,6 |
| Д2* | Дренаж с пола с в емкость ВК/дренажную емкость | 100* | 1,6 |
| В** | Вход пара (пропарка или продувка трубопроводов дренажа) | 25* | 4,0 |
| Г** | Вход пара (пропарка или продувка трубопроводов утечек ) | 25* | 1,6 |
| Ж | Вход производственной воды | 25 | 1,6 |
| *- количество, значения условных диаметров и давлений штуцеров уточняются Поставщиком, после согласования с Заказчиком и Проектировщиком. ** -трубопроводы дренажа и сбора утечек должны оборудоваться узлами пропарки (продувки) с шаровыми кранами DN 25 PN 1,6 МПа – для трубопроводов утечек и DN 25 PN 4,0 МПа – для трубопроводов дренажа (в начальных точках трубопроводов). Расположение штуцеров уточняется Поставщиком с Проектировщиком и Заказчиком. Все штуцера укомплектовать ответными фланцами, поворотными заглушками (при необходимости), прокладками и крепежом согласно действующей НТД. |  |  |  |

Приложение Б

Перечень документов, предоставляемых Поставщиком Заказчику

| №№ | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Опись документов |
| 2 | - габаритный и монтажный установочный чертеж с сечениями и деталировочная спецификация; - чертеж общего вида со вспомогательными трубопроводами; - допустимые нагрузки на входной и напорный патрубки насоса от присоединяемых трубопроводов в т.ч. нагрузки определенные с учетом сейсмических воздействий); - задание на фундаменты (схема с нагрузками, в т.ч. с тепловыми нагрузками; узел крепления оборудования к фундаменту); - планы, сечения, фасады; - технологическая схема с экспликацией оборудования и КИП и А; - схемы электрические и КИП и А, а также соответствующая деталировочная спецификация; - чертеж установочный электрический и КИП и А, а также соответствующий перечень подсоединений; - общая спецификация поставляемого оборудования. - паспорт насоса и электродвигателя; - значения максимального и минимального диаметра рабочего колеса; - карточка шума; - руководство по монтажу и эксплуатации. |
| 3 | Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию, включая: - инструкция по транспортировке, складированию и хранению; - инструкция по монтажу; - инструкция по пуско-наладке; - рекомендации по методам и объемам контроля технического состояния; - перечень операций по техническому обслуживанию и ремонту; - перечень смазочных материалов; - перечень уставок сигнализаций и блокировок для каждой позиции устанавливаемого оборудования согласно требуемому объему поставки КИПиА; - все необходимые схемы (схема функциональная автоматизации, схема соединений электрических проводок, схема подключений электрических проводок, а также другие документы, показывающие в виде условных изображений или обозначений составные части оборудования и связи между ними); - деталировочная спецификация КИП, с указанием изготовителей и полного обозначения моделей приборов. |
| 4 | Сертификат соответствия требованиям нормативных документов системы сертификации ГОСТ Р, выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии России, подтверждающий возможность применения предлагаемого оборудования во взрывоопасных средах, или сертификат/декларация о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза, в том числе: ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 012/2011 « О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (для шкафа управления), действующие на период окончания экспертизы |
| 5 | Сертификат об утверждении типа средства измерения, выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ, в комплекте с описанием типа и методикой поверки (применительно к средствам измерения). |
| 6 | Свидетельство о поверке на заводе-изготовителе (применительно к средствам измерения). |
| 7 | Техническая документация на поставляемое субпоставщиками вспомогательное оборудование, детали и узлы. |
| 8 | Предоставить рабочую документацию следующих марок: - ТХ (технологические решения); - АТХ (автоматизация технологических решений); - ОВ (отопление и вентиляция); - АОВ (автоматизация систем отопления и вентиляции); - ПС (пожарная сигнализация); - ЭОМ (Силовое электрооборудование и электрическое освещение (внутреннее)); - АС (архитектурно-строительные решения). |
| 9 | Передача Заказчику исходных программных модулей для контроллеров на съемном носителе. |