Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Необходимые сведения |  |
| --- | --- |
| Количество заказываемого оборудования, шт | 6 |
| 1.1 Рабочее давление, МПа (изб.) Расчетное давление, МПа (изб.) | 0,07 |
|  | 0,07 |
| 1.2 Пробное гидравлическое давление: В вертикальном положении, МПа (изб.) В горизонтальном положении, МПа (изб.) | - |
|  | 0,2 |
| 1.3 Рабочая температура, С Расчетная температура, С | Плюс 0…20 |
|  | Плюс 100 |
| 1.4. Минимально-допустимая (отрицательная) температура стенки аппарата, находящегося под давлением, С | Минус 20 |
| 1.5. Внутренний диаметр, мм | Определить расчетом |
| 1.6. Длина ёмкости, мм | Определить расчетом |
| 1.7. Характеристика рабочей среды | Приложение 1.1. |
| - наименование и процентный состав | Нефть, конденсат газовый, подтоварная вода |
| - физическое состояние (газ, пар, жидкость) | жидкость |
| - класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 | 3 |
| - взрывоопасность (категория) (да, нет) | да |
| - воспламеняемость (да, нет) | да |
| - вызывает МКК (да, нет) для нерж. стали | нет |
| - вызывает коррозионное растрескивание (да, нет), если "да", проверить возможность термообработки | нет |
| - максимальная температура, С | +20 |
| - минимальная температура, С | +0 |
| 1.8. Прибавка для компенсации коррозии, эрозии, мм | 2 |
| Толщина стенки и днища аппарата, не менее мм. | 8 |
| Тип корпуса, по ГОСТ 17032 | Одностенный |
| Тип днища | Коническое |
| - Материал - Корпуса аппарата - Деталей, соприкасающихся с рабочей средой (труб. пучок и т.п.) - Деталей, не соприкасающихся с рабочей средой (рубашка, змеевик и т.п.) | 09Г2С |
|  | 09Г2С |
|  | 09Г2С |
| 1.10. Тип опор для горизонтальных аппаратов: - бетонные - металлические для вертикальных аппаратов: - стойки - лапы | Стальные седловые |
| 1.11. Тип уплотнительной поверхности фланцевых соединений (гладкая, выступ-впадина, шип-паз) | гладкая |
| 1.12. Срок службы аппарата, лет | 20 |
| 1.13. Число циклов нагружения за весь срок службы, не более | - |
| Внутренний объем, м3 | 50 |
| 1.14. Антикоррозионное покрытие | -композиция органо-силикатная ОС12-03 (2 слоя) по ТУ 84-725-78. (Перед нанесением композиции ОС 12-03 поверхность очистить от загрязнения, окалины, ржавчины, старого непрочно держащегося покрытия и обезжиривают); -система компонентов «Депур-ЖТН» марки АН-345 по ТУ 2226-001-58275339-2002 - либо аналог; -праймер НК-50 по ТУ 5775-001-01297859-95- либо аналог; -лента полиэтиленовая для изоляции нефтегазопродуктопроводов Полилен 40-ЛИ-63 (2 слоя) по ТУ 2245-003 1297859-99- либо аналог; -обертка полиэтиленовая для защиты изоляции нефтегазопродуктопроводов Полилен 40-ОБ-63 по ТУ 2245-004-1297859-99 - либо аналог; Антикорозионное покрытие внутренней поверхности емкости: -Masscotank 11 (350-450 мкм) - либо аналог; -предусмотреть предварительную очистку резервуара. |
| 1.15. Подготовка поверхности перед нанесением покрытия | Абразивная очистка поверхности дробеструйным или пескоструйным методами, обеспыливание, обезжиривание. |
| 1.16. Места крепления патрубков с фланцами | Предусмотреть усиление в виде наварки дополнительной накладки листа металла в месте присоединения патрубка для исключения деформации и повышения надёжности крепления патрубков для подключаемых трубопроводов. |
| 1.17. Строповочные петли для погрузки, разгрузки | Да. Места крепления к ёмкости усилить стальными накладными пластинами. (предусмотреть строповочные петли с учётом баланса веса в 4 точках) |
| 1.18. Высота горловины, мм. | 1300 |
| 1.19. Материал прокладок | Масло-бензостойкий паронит |
| 1.20 Комплектация аппарата: | - Ответные фланцы, с уплотнительной прокладкой, крепёжным материалом (на всех штуцерах, установленных на емкости) - Приборы КИПиА согласно п.1.33 |
| 1.21. Назначение аппарата | Сбор и раскачка дренажных жидкостей с технологических площадок |
| 1.22. Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район) | Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, МО - г. Губкинский. |
| 1.23. Место установки аппарата (наружная, в неотапливаемом помещении, в отапливаемом помещении) | подземная |
| 1.24. Средняя температура наиболее холодной пятидневки района, °С с обеспеченностью 0,98 | Минус 45 |
| 1.25. Сейсмичность, балл | 5 |
| 1.26. Климатическое условие по ГОСТ 15150-69 | ХЛ1 |
| 1.27. Средняя температура наиболее холодной пятидневки района, с обеспеченностью 92%, °С | минус 47 |
| 1.28. Средняя температура наиболее холодных суток, с обеспеченностью 98%, °С | минус 54 |
| 1.29. Температура окружающего воздуха, °С (min/max) | от минус 55 до плюс 36 |
| 1.30. Район по ветровой нагрузке по СП 20.13330.2011 | 5 |
| 1.31. Район сейсмичности | 0,23 (23) |
| 1.32. Ветровая нагрузка, кПа (кгс/м2) | 0,23 (23) |
| 1.33. Дополнительные требования | Окончательную конструкторскую документацию (габаритные размеры, типы фланцевых соединений, DN патрубков) и комплектность поставки изделия согласовать с заказчиком до начала изготовления. Предусмотреть узлы крепления заземляющего устройства (не менее двух по диагонали с разных сторон резервуара) через болтовые соединения, обозначенные символом «заземление»» (ПУЭ п.1.7.118), предусмотреть меры против ослабления контактов (ПУЭ п.1.7.139). |
| 1.34. Комплект поставки (к одной дренажной емкости V-100м3) | Паспорт в твердом переплете. - люк-лаз должны быть снабжены прокладками и крепежом, стационарно установленными лестницами для спуска внутрь ёмкости. - дыхательный клапан во взрывобезопасном исполнении в комплекте с огнепреградителем – 1 шт. - люк замерной с крышкой – 1 шт. (исполнение заводское из материала, не дающего искры) - уровнемер с разделом фаз, выходным сигналом 2х4-20mA, длина чувствительной части исходя из высоты патрубка, в комплекте с термочехлом – 1 шт. Присоединение к тех. процессу Ду100, Ду150. - датчик температуры Метран 274 (либо аналог), выбрать исходя из конструкции ёмкости с учётом измерения температуры продукта на высоте не более 200 мм от дна, в комплекте с защитной гильзой и термочехлом. Присоединение к тех. процессу наружная резьба М20х1.5 – 1 шт.; - сигнализатор уровня камертонного типа - 2 шт., выходной сигнал сухой контакт (опционально Namur). Присоединение к тех. процессу Ду50; - предусмотреть змеевик (тепло спутник из трубы Ду57х6 Ру1,6) для подогрева продукта – 1 шт.; - полупогружной насосный агрегат типа НЦСГ-Е-ХЛ1 (приложение №1.2) – 1 шт. - линия слива в емкость с краном шаровым и фильтром сетчатым дренажным жидкостным грубой очистки Ду200 Ру16 (кг/см2), конструктивное исполнение фланцевое с КОФ из стали 09Г2С- ХЛ1- 09Г2С (приложение №1.3) – 1 шт; - металлические хомуты для крепления пригруза от всплытия, в комплекте с болтами, шайбами и гайками – 1 компл. |
|  | - шкаф управления, поставляемого в комплекте с ёмкостным оборудованием. В составе шкафа предусмотреть необходимый набор пускорегулирующей, коммутационной, светосигнальной и прочей аппаратуры – 1 шт. - кнопочный пост взрывозащищенным исполнении, в составе которых предусматривается кнопочное управление насосами, их переключение и сигнализация – 1 шт. |
| 1.35. Дополнительные требования | - для штуцера «З» предусмотреть фланец DN150 и фланцевую заглушку. - для штуцера «И» предусмотреть фланец DN50 и фланцевую заглушку. - для штуцера «К» предусмотреть фланец DN25 и фланцевую заглушку. - все технологические патрубки для КИПиА поставить с ответными фланцами, заглушками, прокладками и крепежными изделиями.; - В конструкции резервуара возможны изменения по согласованию с Заказчиком. |
| 1.36. Комплект поставки ЗИП ко всей партии насосных агрегатов | - магнитная муфта – 3 комплекта; - герметизирующий стакан (экран) - 3 комплекта; - комплект подшипников скольжения – 3 комплекта; - комплект РТИ (прокладки) – 3 комплекта; - комплект подшипников качения – 3 комплекта; - приборы КИП согласно пункту №6 ОЛ на насосные агрегаты – 3 комплекта; - ротор с центробежными ступенями – 3 комплекта. |

Эскиз емкости

Таблица штуцеров

| Обознач. | Наименование | Кол-во, шт. | Условный проход DN, мм | Давление, МПа | Ответная деталь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Люк | 1 | 800 | 0,3 | Заглушка фланцевая |
| Б | Для насоса | 1 | 700 | 1,6 | Заглушка временная |
| В | Вход продукта | 1 | 200 | - | - |
| Г | Выход продукта | 1 |  | 1,6 | - |
| Д | Вход продукта | 1 | 200 | - | - |
| Е | Вход пара | 1 | 100 | 1,6 | Фланец по ГОСТ12821-80 |
| Ж | Воздушник | 1 | 100 | 1,6 | Фланец по ГОСТ12821-80 |
| З | Для уровнемера | 1 | 150 | 1,6 | Заглушка фланцевая |
| И | Для сигнализатора уровня | 1 | 50 | 1,6 | Заглушка фланцевая |
| К | Для термопреобразователя | 1 | 25/ М20х1,5 | 1,6 | Заглушка фланцевая |

Физико-химические свойства Приложение №1.1

Физико-химические свойства и состав сред

Физико химические свойства нефти

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | ТНПА на метод испытаний | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Плотность нефти при 20 0С, кг/м3 |  | 790,0 – 824,0 |
| 1 | Вязкость кинематическая, мм2/с: - при 20 ˚C - при 50 ˚C | ASTM D 445-15 | 5,1348 2,2035 |
| 2 | Температура потери текучести, ˚C | ASTM D 5853-95 (Метод А) | + 1 |
| 3 | Содержание, % масс: -асфальтенов -смол силикагелевых | ГОСТ 11858-66 | 0,07 3,85 |
| 4 | Температура затвердевания парафина, ˚C | ГОСТ 11851-85 (Метод Б) | 56 |
| 5 | Компонентный состав нефти, % масс: - метан - этан - пропан - изо-бутан - н-бутан - изо-пентан - н-пентан - гексаны - гептаны остаток | ГОСТ 13379-82 | 0,003 0,064 0,740 0,606 1,622 1,250 1,619 3,011 3,860 87,223 |
| 6 | Массовая концентрация компонентов, млн-1: - сероводород - метилмеркаптан - этилмеркаптан | ГОСТ Р 50802-95 | отс. отс. отс. |

Физико – химические свойства подтоварной воды:

| Наименование показателя | Единица измерения | Результат |
| --- | --- | --- |
| - Водородный показатель, | pH | 7,03 |
| - Взвешенные вещества | мг\дм3 | 100,0 |
| - Нефтепродукты | мг\дм3 | 2,3 |
| - Сухой остаток | мг\дм3 | 33020,0 |
| - Кислород растворенный | мг\дм3 | 32,60 |
| - Минерализация | мг\дм3 | 33157,0 |
| - Железно общее | мг\дм3 | 58,67 |
| - Железо Fe2+ | мг\дм3 | 32,00 |
| - Механические примеси | мг\дм3 | 312,8 |
| Ионный состав: | мг\дм3 |  |
| - Калий | мг\дм3 | 190,0(4,87 мг\экв.) |
| - Кальций | мг\дм3 | 1020,0(50,90 мг\экв.) |
| - Магний | мг\дм3 | 61,0(5,02 мг\экв.) |
| - Натрий | мг\дм3 | 11790,0(512,6 мг\экв.) |
| - Аммоний ион | мг\дм3 | 86,00(20,64 мг\экв.) |
| - Гидрокарбонат – ион | мг\дм3 | 488,0(8,0 мг\экв.) |
| - Сульфат – ион | мг\дм3 | <20,0 |
| - Хлорид – ион | мг\дм3 | 19503,0(550,0 мг\экв.) |

Приложение №1.2

Опросный лист

на заказ насосного агрегата серии насосов полупогружного

типа НЦСГ-Е-ХЛ1

для подземной емкости

| № п/п | ВОПРОС |  |  | ОТВЕТ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Информация для проектирования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Тип насоса (центробежный секционный герметичный с магнитной муфтой) |  |  | НЦСГ-Е |  |
| 1.2 | Технические условия |  |  | - |  |
| 1.3 | Количество, шт. |  |  | 6 |  |
| 1.4 | Срок поставки |  |  | 2024г. |  |
| 1.5 | Наименование объекта, на котором будет установлен насос |  |  | Емкость дренажная |  |
| 1.6 | Количество, шт. |  |  | 1 (на каждую емкость) |  |
| 2. Рабочие характеристики |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подача, м3/ч |  |  | 50 |  |
| 2.2 | Напор, м |  |  | 100 |  |
| 2.3 | Давление на входе (избыточное), МПа Рвх |  |  | атмосферное |  |
| 2.4 | Допускаемый кавитационный запас Δh доп, м |  |  | 3 |  |
| 2.5 | Глубина погружения (длина погружной части насоса), м |  |  | Определить расчетом |  |
| 3. Рабочая жидкость и ее свойства |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Наименование перекачиваемой жидкости с процентным составом ее компонентов (объемное, массовое) |  |  | Конденсат газовый «темный» |  |
| 3.2 | Рабочая температура, 0С (min/max) |  |  | от +0 ºС до +20 ºС |  |
| 3.3 | Плотность, кг/м3 (max/при рабочей температуре) |  |  | 790,0 – 824,0 |  |
| 3.7 | Возможность осадкообразования (да/нет) |  |  | нет |  |
| 3.8 | Содержание механических примесей, % |  |  | до 3 |  |
| 3.9 | Размер частиц, мм |  |  | до 5 |  |
| 3.10 | Тип твердых частиц (абразивные / острые / твердые / мягкие) |  |  | твердые |  |
| 3.11 | Категория и группа взрывоопасности смеси ПДВК по ГОСТ 30852.5-2002 |  |  | IIА, Т3 |  |
| 4. Условия эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Температура окружающей среды, 0С |  |  | от минус 60 до плюс 40 ºС |  |
| 4.2 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |  | УХЛ |  |
| 4.3 | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  |  | 1 |  |
| 4.4 | Тип емкости |  |  | ЕП 50-3000-1300-3 |  |
| 4.5 | Глубина емкости (с учетом высоты горловины), м |  |  | 4,3 |  |
| 5. Исполнение электродвигателя |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Напряжение, В | 660/380 |  |
| 5.2 |  | Исполнение (общепромышленное/взрывозащищенное) | Взрывозащищенное, не ниже |  |
| 5.3 |  | Маркировка взрывозащиты, не хуже | 1ExdIIBT4 |  |
| 5.5 |  | Защита IP | Не ниже 54 |  |
| 5.6 |  | Мощность, кВт | Определить расчетом |  |
| 6. Комплект поставки |  |  |  |  |
| 6.1 |  | С блоком пуска и защиты (БПЗ) (да/нет) | да |  |
| 6.3 |  | Встроенный датчик температуры обмоток статора электродвигателя | да |  |
| 6.4 |  | Датчик температуры герметизирующего стакана на магнитной муфте | да |  |
| 6.5 |  | Датчик уровня жидкости | да |  |
| 6.6 |  | Датчик температуры подшипников на приводной секции | да |  |
| 6.7 |  | Датчик вибрации | да |  |

Требования к приборам КИП:

1. Оборудование КИПиА должно иметь тип взрывозащиты Exia.

2. Использовать датчики давления и температуры по возможности одного производителя. Измерительные приборы должны иметь аналоговый выход 4-20 мА с поддержкой протокола HART.

3. Места установки закладных конструкций согласовать с Заказчиком.

4. Предусмотреть игольчатый вентиль для PG и PIT. Для TIT предусмотреть защитную гильзу.

5. Предусмотреть кабельные вводы измерительных цепей под металлорукав DN20.

6. Импульсные линии и закладные конструкции поставить комплектно.

Требования к системе электроснабжения:

Тип системы заземления предусмотреть TN-S. Систему электроснабжения электродвигателей принять трехфазную, уровень питающего напряжения 220/380 В, 50 Гц.

Электроснабжение электродвигателя насосного агрегата производится от шкафа управления, поставляемого в комплекте с ёмкостным оборудованием. В составе шкафа предусмотреть необходимый набор пускорегулирующей, коммутационной, светосигнальной и прочей аппаратуры. Исполнение шкафного оборудования предусмотреть для установки в отапливаемом электротехническом помещении. Кабельно-проводниковая продукция поставляется Заказчиком.

Тип взрывозащиты электродвигателей, клеммных коробок для подключения кабелей электроснабжения выбирается в соответствии с требованиями рабочей среды.

На корпусе оборудования предусмотреть закладную конструкцию для заземления. В месте установки закладной конструкции разместить знак «Заземление».

Производитель оборудования в составе ТКП предоставляет следующие данные:

- паспортные данные электродвигателя;

- схема подключения электродвигателя;

- информацию о заземлении оборудования.

Примечания:

1. Режим работы установки периодический, 3000 часов в год.

2. Уточняет Поставщик после расчета и выбора аппарата.

3. Допуск на коррозию не менее 1 мм.

4. Оборудование поставляется с ответными фланцами (материал 09Г2С), крепежными деталями, прокладками. Исполнение фланцев, арматуры и крепежных деталей должны соответствовать стандартам РФ. Для всех фланцевых соединений принять PN=1,6 МПа.

5. Предусмотреть комплект запасных частей.

6. Изготовитель (Поставщик) предоставляет чертежи и исходные данные с габаритами для проектной привязки.

7. Изготовитель (Поставщик) предоставляет задание на выполнение фундамента под оборудование, включая привязку и размеры анкерных болтов, а также указывает предельно допустимые нагрузки на штуцеры.

8. Оборудование должно иметь соответствующую консервацию и упаковку исходя из условий обеспечения его полной сохранности при транспортировке и хранении на открытом воздухе площадки.

9. Конструктивные элементы насосного агрегата (см. эскиз насосного агрегата):

- опорная плита;

- цилиндрический корпус;

- патрубок нагнетания, выведенный наверх;

- электродвигатель;

- приводная секция (трансмиссия);

- пластинчатые муфты на соединении двигателя с трансмиссией и трансмиссии с промежуточным валом;

- вал;

- магнитная муфта с герметизирующим стаканом;

- шнек перед первой центробежной ступенью;

- подшипники скольжения;

- ротор с центробежными ступенями;

- подшипниковые опоры;

- дистанционные втулки;

- фильтр на патрубке всасывания;

10. Выбор технологического оборудования с унифицированными узлами высокой заводской готовности и автоматизации должен соответствовать требованиям Федеральных норм и правил «Правила безопасности нефтяной и газовой промышленности», Технологическому регламенту Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), а также другим нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации.

11. На оборудование должно быть нанесено антикоррозионное покрытие.

Эскиз насосного агрегата

Приложение №1.3

Фильтр сетчатый дренажный жидкостный

Ду200 Ру16 09Г2С (кг/см2) конструктивное исполнение фланцевое

с КОФ из стали 09Г2С -ХЛ1

Технические характеристики

| # Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| # Рабочая среда | Нефть, конденсат газовый, подтоварная вода |
| # Сталь | 09Г2С |
| # Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | ХЛ1 |
| # Рабочий диапазон температур окружающей среды, С | от -60 до +40 |
| # Рабочее давление, МПа | 1,6 |
| # Ответные фланцы по приварку к трубопроводу сталь 09Г2С | Ду 219х8, мм |
| # В комплекте со сменными сетками следующих размеров: | - 3 мм. - 1шт.; - 5 мм. - 1шт.; - 7 мм. - 1шт.; - 9 мм. - 1шт. |
| # Предоставить паспорт и руководство по эксплуатации. |  |
| # Количество, шт. | 1 (на каждую емкость в составе линии слива) |

Эскиз фильтра