Приложение 1

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА РАЗРАБОТКУ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕПАРАТОРА (НГС)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Необходимые сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип оборудования |  | Нефтегазовый сепаратор горизонтальный 2-х фазный |
| 1. Технические характеристики и основной состав оборудования |  |  |
| 1.1. Количество заказываемого оборудования, шт |  | 1 |
| 1.2. Режим работы |  | Круглосуточный, круглогодичный |
| 1.3. Номинальный объем, м3 |  | 50,0 |
| 1.4. Внутренний диаметр, мм |  | Определить расчетом |
| 1.5. Рабочее давление, не более МПа (изб.) Расчетное давление, МПа (изб.) |  | 6,3 |
|  |  | 6,3 |
| 1.6. Рабочая температура, С |  | 0-50 |
| 1.7. Расчетная температура стенки аппарата, С |  | 100 |
| 1.8. Производительность | по газу номинальная, н.м3/сут | 500 |
|  | по нефти номинальная, н.м3/сут | 250 |
| 1.9. Минимально допустимая температура стенки, ºС |  | минус 60 |
| 1.10. Унос жидкости газом, г/м3 |  | до 0,1 |
| 1.11. Унос свободного газа жидкостью, % |  | до 1 |
| 1.12. Место установки аппарата (наружная, в неотапливаемом помещении, в отапливаемом помещении) |  | наружная |
| 1.13. Содержание механических примесей в жидкости, мг/дм3 |  | до 500 |
| 1.14. Состав (% мольн.) и свойства нефтегазовой жидкости |  | См приложение 1.1 |
| 1.15. Требуемый срок службы изделия, лет |  | не менее 20 |
| 1.16. Тип опор |  | Стальные седловые по ОСТ 26-2091 |
| 2. Требования к изготовлению и конструктивному исполнению |  |  |
| 2.1. Общие требования |  | Оборудование изготовить по КД завода-изготовителя в соответствии с требованиями настоящего ОЛ |
| 2.2. Состояние изготовленного оборудования |  | Вновь изготовленное |
| 2.3. Габаритные размеры, схема общего вида НГС, таблица штуцеров |  | См приложение 1.3 |
| 2.4. Толщина стенки и днища аппарата |  | Определить расчетом |
| 2.5. Марка стали изготавливаемого аппарата |  | 09Г2С |
| 2.6. Марка стали труб и ответных фланцев |  | 09Г2С |
| 2.7. Прибавка для компенсации коррозии, мм |  | 2 |
| 2.8. Наличие теплоизоляции |  | Да Минеральный утеплитель не менее 100м, наружный слой оцинкованный лист толщиной не менее 1 мм (или аналог согласовать с Заказчиком) |
| 2.9 Наличие обогрева нижней образующей обечайки сосуда. |  | Да. Предусмотреть электрообогрев нижней обечайки до середины тела сосуда. Монтаж под теплоизоляцию греющего кабеля. Электрообогрев разделить на 4 независимых участка с отдельным выводом под подключение э/э |
| 2.10. Требования к внутреннему обустройству НГС: - Устройства приема и распределения газожидкостной смеси; - Устройства для отделения капельной жидкости; - Пеногасящая насадка; - Перегородка расположена на входе НГС для гашения турбулентности входящего - переливная труба на уровне ниже половины диаметра на 150мм. для нефти с воронкогасителем - лестница для спуска внутрь сосуда от люка лаза |  | Да (маточник входа) Да (каплеотбойник сетчатый) Нет Да Да Да |
| 2.11. Комплектация аппарата: |  | - Ответные фланцы, с прокладочным и крепёжным материалом (на всех штуцерах, установленных на аппарате) - АКЗ и теплоизоляция согласно п. 2.12 - Указатель уровня LGB (ООО «РивалКом», согласно приложению №1.2 (либо аналог) - Манометр показывающий – 2шт, термометр показывающий – 2шт, датчик давления-2шт, датчик перепада давления-2шт, датчик температуры-2шт, уровнемер с разделом фаз-2шт, сигнализатор уровня (мин, мах)-4шт, согласно опросным листам. Ответные фланцы и патрубки должны соответствовать СИ. - Полный комплект площадок обслуживания, необходимых для НГС с учетом лестниц и ограждений согласно ГОСТ - Блок предохранительных клапанов (с переключающими устройствами ПУ в сборе) в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями, климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69 СППК5Р 150-63 (предохранительные клапана рассчитанные на рабочее давление 6,3 МПа, поверенные с паспортами и актами) состоит из: 1. Клапан предохранительный: СППК5 17лс23нж Ду 150 Ру 6,3 ХЛ1 - 2 штуки; 2. Переключающее устройство на входе : ПУ 23лс17нж1 Ду 150 Ру 6,3 ХЛ1 (удлиненное) - 1 штука; 3. Переключающее устройство на выходе : ПУ 23лс16нж Ду 150 Ру 63 ХЛ1 - 1 штука; 4.Климатическое исполнение: ХЛ1; 4.Материал корпуса: сталь20ГЛ. |
|  |  | - Предусмотреть в комплекте поставки трубопроводную арматуру (задвижки стальные клиновые 31лс545нж) на патрубки А, Б,Б1,В,Г,Р - Предусмотреть в комплекте поставки клапана регулирующие с электроприводом согласно опросного листа приложение №1.4 |
| 2.12. Антикоррозионное покрытие и теплоизоляция |  | Теплоизоляцию выполнить в заводских условиях матами МП-100 (p=85-100кг/м3) с покрывным слоем из листа оцинкованного S=1 мм, либо аналог. Необходимая толщина теплоизоляции 100 мм. Антикорозионное покрытие внутренней поверхности емкости: - ЛКМ на основе эпоксидных смол, в 2 слоя (грунт +покрытие) общей толщиной не менее 350 мкр Masscotank 11 (350 мкм) – либо аналог. Подготовка поверхности под внутреннюю и наружную поверхность- абразивоструйная очистка до степени Sa 2½ по ISO 8501-1. Шероховатость поверхности (Rz) после проведения очистки должна быть от 40 до 80 мкм. Обеспылевание обезжиривание. Наружное покрытие - грунтовка "PrimastikUneversal"; краска "Hardtop AS". - Либо аналог. |
| 2.12. Требования к автоматизации |  |  |
| 2.13. Дополнительные требования к установке контрольно- измерительных приборов |  | Штуцеры П1, П1П, Р1, Р2, Т предусмотреть с заглушками. В заглушках предусмотреть отверстие с резьбой М20х1,5. Штуцер Н предусмотреть с заглушками. В заглушках предусмотреть отверстие с резьбой М27х2,0. |
| 3. Климатические характеристики района строительства |  |  |
| 3.1. Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район) |  | Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, МО – г. Губкинский. |
| 3.2. Сейсмичность, балл |  | 5 |
| 3.3. Климатическое условие по ГОСТ 15150-69 |  | ХЛ1 |
| 3.4. Средняя температура наиболее холодной пятидневки района, с обеспеченностью 92%, °С |  | минус 47 |
| 3.5. Средняя температура наиболее холодных суток, с обеспеченностью 98%, °С |  | минус 54 |
| 3.6. Температура окружающего воздуха, °С (min/max) |  | от минус 55 до плюс 36 |
| 3.7. Район по ветровой нагрузке по СП 20.13330.2011 |  | I |
| 3.8. Район сейсмичности |  | 5 |
| 3.9. Ветровая нагрузка, кПа (кгс/м2) |  | 0,23 (23) |
| 4. Дополнительные требования |  | Окончательную конструкторскую документацию (габаритные размеры, типы фланцевых соединений, DN патрубков) и комплектность поставки изделия согласовать с заказчиком до начала изготовления. Предусмотреть узлы крепления заземляющего устройства (не менее двух по диагонали с разных сторон сепаратора) через болтовые соединения, обозначенные символом «заземление»» (ПУЭ п.1.7.118), предусмотреть меры против ослабления контактов (ПУЭ п.1.7.139). -рассмотреть возможность устройства 3 ложемента для исключения проседания и распределения нагрузки - вид крепления к фундаментам (анкерными болтами, сварное соединение к закладным деталям и т.п.), а в случае болтового крепления – диаметр отверстий под болты в основании, схема расположений отверстий, требуемая длина выступающей части болтов; Окончательная конструкторская документация должна содержать: - схему опирания на фундаменты (количество точек опор, их привязка); - вид крепления к фундаментам (анкерными болтами, сварное соединение к закладным деталям и т.п.), а в случае болтового крепления – диаметр отверстий под болты в основании, схема расположений отверстий, требуемая длина выступающей части болтов; - величины нагрузок (вертикальных, статических и динамических), передающихся на фундаменты в точках крепления, указать вид учтенных нагрузок (собственный вес и т.д.) |
| Характеристика проектируемого оборудования и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности |  |  |
| 2.1. Категория зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (СП 12.13130.2009) |  | АН |
| 2.2. Классификация помещений и наружных установок по ПУЭ |  | В-1г |
| 2.3 Категория взрывоопасности и группа взрывоопасных смесей по ГОСТ 30852.11-2002/ГОСТ 30852.5-2002 |  | IIА- Т1, IIА- Т3 |

Приложение №1.1 
Свойства и состав нефтегазовой жидкости.

Характеристики штущеров сепаратора НГС-6,3-1-V-50м3

| обозначение | наименование | Диаметр, мм | Давление условное, Ру МПа | Вылет, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | вход нефти/газа | 325 | 6,3 | 350 |
| Б, Б1 | выход нефти | 219 |  |  |
| В | вход газа с УПОГ | 325 |  |  |
| Г | выход газа | 325 |  |  |
| Ж | для блока предохранительного клапана | 159 |  | 250 |
| З | люк лаз | 800 |  | 340 |
| И | для датчика уровня (с успокоителем) | 150 |  | 180 |
| К | для датчика уровня | 150 |  |  |
| Л | датчик давления | 50 |  |  |
| М | для манометра | 50/М20х1,5 |  |  |
| Н | для термометра | 50/М27х2 |  |  |
| П, П | Для сигнализаторов уровня | 50/М27х2 |  |  |
| П1, П1 | Для выносного уровнемера | 50 |  |  |
| Р | дренаж | 100 |  |  |
| …... | прочее (по необходимости) |  |  |  |

Приложение №1.3

Приложение №1.4

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И

ПОСТАВКУ КЛАПАНА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО РАСХОД С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (КРР)

| Необходимые сведения |  |
| --- | --- |
| Тип оборудования | Клапан регулирующий расход |
| 1. Основные характеристики и требования |  |
| 1.1. Количество заказываемого оборудования, шт | 1 |
| 1.2. Режим работы | Круглосуточный, круглогодичный |
| 1.3. Номинальный диаметр DN, мм | 300 |
| 1.4. Номинальное давление PN, МПа (кгс/см2) | 6,3 (63) |
| 1.5. Присоединение к трубопроводу | КОФ (комплектом обратных фланцев, прокладками и крепежом) |
| 1.6. Число седел | односедельные |
| 1.7. Установка | наружная / надземная |
| 1.8. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | ХЛ1 |
| 1.9. Назначение | Регулирование расхода на газопроводе выхода с НГС-50м3 |
| 1.10. Условный ход клапана, мм | Указывает завод-изготовитель |
| 1.11. Пропускная характеристика | линейная |
| 1.12. Рабочее технологическое давление (изб), МПа | 6,3 |
| 1.13. Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015 | Класс «А» |
| 1.14. Направление подачи среды | одностороннее |
| 1.15. Марка материала основных корпусных деталей | 09Г2С |
| 1.16. Размеры присоединяемого трубопровода на входе/выходе, мм - диаметр наружный - толщина стенки | 325 9 |
| 1.17. Тип проточной части корпуса | Проходные с патрубками на одной оси |
| 1.18. Наличие антикоррозионной защиты | Да |
| 1.19. Наличие теплоизоляции | Да |
| 1.20. Комплектность поставки | В комплект поставки клапана включить: - ЗИП; - быстроизнашивающиеся детали, детали и узлы с ограниченным сроком службы, необходимые для эксплуатации и техобслуживания клапана; |
| 1.21. Требуемый срок службы изделия, лет | 20 |
| 1.22. Дополнительные требования | - |
| 2. Характеристика среды, компонентно-групповой состав | См. приложение 1.4.1 |
| 2.1. Наименование рабочей среды | Газ |
| 2.2. Температура рабочей среды (до клапана), не более 0С | +5…+80 |
| 2.3. Расход среды через клапан, тыс.м3/сут | 1500-2000 |
| 3. Требования к приводу: |  |
| 3.1. Тип привода | Электрический |
| 3.2. Конструктивное исполнение | Взрывозащищенный |
| 3.3.1. Вид взрывозащиты | Взрывонепроницаемая оболочка |
| 3.3.2. Маркировка взрывозащиты | 1ExdIIBT4 |
| 3.3.3. Степень защиты оболочки, не ниже | IP65 |
| 3.4. Исходное положение плунжера клапана | Ф – Фиксированное. Проход имеет фиксированное положение при прекращении подвода энергии, создающей перестановочное усилие. |
| 3.5. Ручной дублер | Да |
| 4. Параметры электропривода: |  |
| 4.1. Тип электропривода | Интеллектуальный с микропроцессорным управлением. Блок управления встроенный в электропривод. |
| 4.2. Мощность электропривода, кВт, не более | Определить расчетом |
| 4.3. Напряжение (В)/ частота сети (Гц) / количество фаз (шт.) | 380 / 50 / 3 |
| 4.4 Питание цепей управления | 24 В от внутреннего источника питания |
| 4.5. Наличие встроенного электрообогрева | Да |
| 4.6. Автоматическая защита от неправильного чередования фаз | Да |
| 4.7. Броня питающего кабеля | Да |
| 4.8. Наружный диаметр питающего кабеля, мм, не боле | 18 |
| 4.9. Защита электродвигателя | Термореле |
| 4.10. Защита от мгновенного реверса | Да |
| 4.11. Защита от заклинивания арматуры (увеличение максимального крутящего момента при страгивании) | Да |
| 4.12. Отключение электропривода в конечных положениях (открыто или закрыто) | Да |
| 4.13. Время закрытия, не более, с | Не регламентируется |
| 4.14. Местный индикатор положения | Да |
| 4.15. Выключатели по пути | Одиночные концевые выключатели на открытие и закрытие (стандарт) |
| 4.16. Моментные выключатели | Одиночные концевые выключатели на открытие и закрытие (стандарт) |
| 4.17. Настройка концевых выключателей | Программно, с кнопок управления приводом |
| 4.18. Переключатель режима | Встроенный (местный / дистанционный/ отключено) |
| 4.19. Наличие кнопок местного управления (открыть, закрыть, стоп) | Да |
| 4.20. Наличие контактов для закрытия электропривода независимо от положения переключателя (местный/дистанционны) | Да |
| 4.21. Наличие устройства для закрытия клапана при отсутствии напряжения | Да |
| 4.22. Управление приводом | Внешние средства управления |
| 4.23. Управляющий сигнал (физический) | 4-20 мА |
| 4.24. Выходной сигнал (физический) | 4-20 мА |
| 4.25. Интерфейс для работы (контроли и управление) со стандартным цифровым протоколом (Modbus, Profibus, Fieldbus) | Да / Modbus |
| 4.26. Контроль и управление по стандартным цифровым протоколам | Нет |
| 4.27. Жидкокристаллический дисплей на электроприводе | С выводом на дисплей диагностики и конфигурирования |
| 4.28. Комплект кабельных вводов | - возможность присоединения гибкого металлорукава, для питающего кабеля внешним диаметром 18 мм.; - возможность присоединения гибкого металлорукава, для кабеля управления диаметром 20 мм. |
| 4.29. Блокировка одновременной работы привода и ручного дублёра | Да |
| 4.30. Энергонезависимая память | Да |
| 4.31. Предусмотреть защитное покрытие электропривода | Да |
| 4.32. Предусмотреть встроенный регистратор крутящих моментов | Да |
| 4.33. Предусмотреть встроенное хранение журнала пусков и событий | Нет |
| 4.34. Предусмотреть взрывозащищённый пульт для привода с возможностью настройки привода и выгрузки на пульт графиков и журналов работы привода | Нет |
| 4.35. Наличие индикации «открыт», «закрыт», «неисправность», «положение рабочего органа %» | Да |
| 4.36. Дополнительные требования | - |
| 5. Климатические характеристики района строительства |  |
| 5.1. Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район) | Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, МО – г. Губкинский. |
| 5.2. Сейсмичность, балл | 5 |
| 5.3. Климатическое условие по ГОСТ 15150-69 | ХЛ1 |
| 5.4. Средняя температура наиболее холодной пятидневки района, с обеспеченностью 92%, °С | минус 47 |
| 5.5. Средняя температура наиболее холодных суток, с обеспеченностью 98%, °С | минус 54 |
| 5.6. Температура окружающего воздуха, °С (min/max) | от минус 55 до плюс 36 |
| 5.7. Район по ветровой нагрузке по СП 20.13330.2011 | I |
| 5.8. Район сейсмичности | 5 |
| 5.9. Ветровая нагрузка, кПа (кгс/м2) | 0,23 (23) |

Приложение № 1.4.1

Физико-химические свойства и состав сред

| Состав | Газ |
| --- | --- |
| мольная доля | Не - 0,013 Н2 - 0,000 О2 - 0,005 N2 - 1,201 CO2 - 0,489 CH4 - 93,71 C2H6 - 2,79 C3H8 - 0,28 нео-C5H10 - 0,006 iC4H10 - 0,737 nC4H10 - 0,138 iC5H12 - 0,261 nC5H12 - 0,050 |
| Плотность при рабочих условиях, кг/м3 | 0,732 |

Приложение №1.5

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ КЛАПАНА

РЕГУЛИРУЮЩЕГО УРОВЕНЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

| Необходимые сведения |  |
| --- | --- |
| Тип оборудования: | Клапан регулирующий уровень с электроприводом |
| 1. Общие требования |  |
| 1.1. Назначение | Применяется в качестве запорно-регулирующего устройства на трубопроводе слива нефти нефтегазосепараторов |
| 1.2. Режим работы трубопровода | Круглосуточный, круглогодичный |
| 2. Нормативные ссылки |  |
| ГОСТ 356-80 «Арматура и детали трубопроводов. Давления условные пробные и рабочие. Ряды»; ГОСТ Р 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Классы и нормы герметичности затворов»; ГОСТ 31610.20-1-2020 Взрывоопасные среды. Часть 20-1. Характеристики веществ для классификации газа и пара. Методы испытаний и данные; ГОСТ 12.1.007-76* «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»; ГОСТ 30852.9-2002 "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон"; НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7» |  |
| 3. Параметры окружающей среды |  |
| 3.1. Климатические условия района строительства принять по СП 131.13330.2020 |  |
| 3.2. Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район) | Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, МО – г. Губкинский. |
| 3.3. Сейсмичность, балл | 5 |
| 3.4. Климатическое условие по ГОСТ 15150-69 | ХЛ1 |
| 3.5. Средняя температура наиболее холодной пятидневки района, с обеспеченностью 92%, °С | минус 47 |
| 3.6. Средняя температура наиболее холодных суток, с обеспеченностью 98%, °С | минус 54 |
| 3.7. Температура окружающего воздуха, °С (min/max) | от минус 55 до плюс 36 |
| 3.8. Район по ветровой нагрузке по СП 20.13330.2016 | I |
| 3.9. Район сейсмичности | 5 |
| 3.10. Ветровая нагрузка, кПа (кгс/м2) | 0,23 (23) |
| 4. Показатели работы и характеристика изделий |  |
| Назначение | Регулирование по технологическому параметру - уровень |
| Место установки изделия | Надземное/ наружное |
| Число седел | односедельные |
| Количество, шт. | 2 |
| Пропускная способность | линейная |
| Условный проход (номинальный размер) DN (Ду), мм | 150 |
| Максимальное рабочее (нормативное) давление, PN (Pу), МПа | 6,3 |
| Перепад давления на затворе при открытии, МПа | - |
| Класс герметичности затвора | Для односедельных клапанов – IV по ГОСТ 9544-2015 |
| Комплектность поставки | В комплект поставки клапана включить: КОФ (комплектом обратных фланцев, прокладками и крепежом); - ЗИП; - быстроизнашивающиеся детали, детали и узлы с ограниченным сроком службы, необходимые для эксплуатации и техобслуживания крана. |
| 5. Характеристика среды |  |
| 5.1. Наименование рабочей среды и ее агрегатное состояние | Нефть, подтоварная вода (жидкость) |
| 5.2. Температура рабочей среды, 0С | От плюс 5ºС до плюс 80ºС |
| 5.3. Расход среды через клапан, н.м3/сут | 250-300 |
| 5.4. Компонентно-групповой состав | См. приложение 1.5.1 |
| 6. Условия управления и эксплуатации |  |
| 6.1. Управление | Дистанционное |
| 6.2. Материальное исполнение | Сталь с показателями коррозионной стойкости не ниже стали 09Г2С: - для характеристики рабочей среды (п.5) и рабочих условий применения (п.6) - с обеспечением коррозионной стойкости (п.10.1) и срока службы арматуры (п.9) |
| 6.3. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69* | ХЛ1 |
| 6.4. Категория размещения изделий по ГОСТ 15150-69* | 1 |
| 6.5. Присоединение к трубопроводу | Под приварку |
| 6.6. Размеры стыкуемых труб, мм | 159х8 |
| 6.7. Материал стыкуемой трубы | 09Г2С |
| 6.8. Категория и группа взрывоопасной смеси по ГОСТ 31610.20-1-2020, класс взрывоопасной зоны по ГОСТ 30852.9-2002 и ПУЭ, класс опасности среды по ГОСТ 12.1.007-76* | ІІ А-Т1, класс опасности - 4 |
| 6.9. Категория производства по НПБ 105-03 | АН |
| 7. Требования к электроприводу |  |
| 7.1. Тип электропривода/схема подключения. | Интеллектуальный с микропроцессорным управлением. Блок управления встроенный в электропривод/схема подключения. |
| 7.2. Мощность электропривода, кВт/ время закрытия, с. | Не более 0,37/ 44 |
| 7.3. Напряжение (В)/ частота сети (Гц) / количество фаз (шт.) | 380 / 50 / 3 |
| 7.4. Вид взрывозащиты | Взрывонепроницаемая оболочка |
| 7.5. Маркировка взрывозащиты | 1ExdIIBT4 |
| 7.6. Степень защиты оболочки, не ниже | IP65 |
| 7.7 Питание цепей управления | 24 В от внутреннего источника питания |
| 7.8. Наличие встроенного электрообогрева | Да |
| 7.9. Автоматическая защита от неправильного чередования фаз | Да |
| 7.10. Броня питающего кабеля | Да |
| 7.11. Наружный диаметр питающего кабеля, мм, не боле | 18 |
| 7.12. Защита электродвигателя | Термореле |
| 7.13. Защита от мгновенного реверса | Да |
| 7.14. Защита от заклинивания арматуры (увеличение максимального крутящего момента при страгивании) | Да |
| 7.15. Отключение электропривода в конечных положениях (открыто или закрыто) | Да |
| 7.16. Время закрытия, не более, с | 50 |
| 7.17. Местный индикатор положения | Да |
| 7.18. Выключатели по пути | Одиночные концевые выключатели на открытие и закрытие (стандарт) |
| 7.19. Моментные выключатели | Одиночные концевые выключатели на открытие и закрытие (стандарт) |
| 7.20. Настройка концевых выключателей | Программно, с кнопок управления приводом |
| 7.21. Переключатель режима | Встроенный (местный / дистанционный) |
| 7.22. Наличие кнопок местного управления (открыть, закрыть, стоп) | Да |
| 7.23. Наличие контактов для закрытия электропривода независимо от положения переключателя (местный/дистанционны) | Да |
| 7.24. Наличие устройства для закрытия клапана при отсутствии напряжения | Да |
| 7.25. Управление приводом | Внешние средства управления |
| 7.26. Управляющий сигнал (физический) | 4-20 мА |
| 7.27. Выходной сигнал (физический) | 4-20 мА |
| 7.28. Интерфейс для работы (контроли и управление) со стандартным цифровым протоколом (Modbus, Profibus, Fieldbus) | Да / Modbus |
| 7.29. Контроль и управление по стандартным цифровым протоколам | Нет |
| 7.30. Жидкокристаллический дисплей на электроприводе | С выводом на дисплей диагностики и конфигурирования |
| 7.31. Комплект кабельных вводов | - возможность присоединения гибкого металлорукава; для питающего кабеля внешним диаметром 18 мм - возможность присоединения гибкого металлорукава; для кабеля управления диаметром 20 мм |
| 7.32. Блокировка одновременной работы привода и ручного дублёра | Да |
| 7.33. Энергонезависимая память | Да |
| 7.34. Предусмотреть защитное покрытие электропривода | Да |
| 7.35. Предусмотреть встроенный регистратор крутящих моментов | Да |
| 7.36. Предусмотреть встроенное хранение журнала пусков и событий | Нет |
| 7.37. Предусмотреть взрывозащищённый пульт для привода с возможностью настройки привода и выгрузки на пульт графиков и журналов работы привода | Нет |
| 7.38. Наличие индикации «открыт», «закрыт», «неисправность» | Да |
| 7.39. Дополнительные требования | - |
| 8. Требования к надежности |  |
| # 8.1. Назначенный полный ресурс работы оборудования | не менее 20 лет. |
| # 8.2. Гарантийный срок работы оборудования | 24 месяца с момента передачи оборудования в промышленную эксплуатацию. |
| 9. Требования к автоматике |  |
| 9.1 Блок управления должен быть встроен в электропривод. |  |
| 9.2 Питание цепей управления предусмотреть от встроенного источника питания. Напряжение цепей управления 24 В постоянного напряжения. |  |
| 9.3 Блок управления должен иметь возможность принимать следующие сигналы от АСУ ТП: - задание положения (4-20 мА); - стоп (с.к. НО). |  |
| 9.4 Блок управления приводом должен передавать следующие сигналы в АСУ ТП: - неисправность клапана (с.к. НО); - клапан открыт (с.к. НО); - клапан закрыт (с.к. НО); - дистанционное управление включено (с.к. НО); - положение рабочего органа клапана - степень открытия (4-20 мА); - управление направлением вращения электродвигателя через встроенный твердотельный пускатель - нет напряжения питания (с.к. НО). |  |
| 9.5 В комплект поставки включить кабельный ввод для подключения бронированного кабеля в металлорукаве РЗ-Ц-П-25. |  |
| 9.6 Блок управления приводом должен иметь органы управления клапаном для переключения управления "Местное", "Дистанционное", "Выключено", кнопки "задание положения", "Стоп", индикаторы состояния привода и положения рабочего органа клапана, встроенный обогрев блока электроники, концевых и моментных выключателей. |  |
| 9.7 Управление направлением вращения электродвигателя через встроенный твердотельный пускатель |  |
| 10. Дополнительные требования |  |

Приложение №1.5.1

Физико-химические свойства и состав сред

Приложение №2

| Необходимые сведения |  |
| --- | --- |
| Наименование оборудования | Емкость подземная горизонтальная дренажная |
| Количество заказываемого оборудования, шт. | 4 |
| 1.1 Рабочее давление, МПа (изб.) Расчетное давление, МПа (изб.) | 0,07 |
|  | 0,07 |
| 1.2 Пробное гидравлическое давление: В вертикальном положении, МПа (изб.) В горизонтальном положении, МПа (изб.) | - |
|  | 0,2 |
| 1.3 Рабочая температура, С Расчетная температура, С | Плюс 10…60 |
|  | Плюс 100 |
| 1.4. Минимально-допустимая (отрицательная) температура стенки аппарата, находящегося под давлением, С | Минус 20 |
| 1.5 Характеристика рабочей среды |  |
| - наименование и процентный состав | Нефть, конденсат газовый |
| - физическое состояние (газ, пар, жидкость) | жидкость |
| - класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 | 3 |
| - взрывоопасность (категория) (да, нет) | да |
| - воспламеняемость (да, нет) | да |
| - вызывает МКК (да, нет) для нерж. стали | нет |
| - вызывает коррозионное растрескивание (да, нет), если "да", проверить возможность термообработки | нет |
| - максимальная температура, С | +60 |
| - минимальная температура, С | +10 |
| 1.6. Прибавка для компенсации коррозии, эрозии, мм | 2 |
| - Материал - Корпуса аппарата - Деталей, соприкасающихся с рабочей средой (труб. пучок и т.п.) - Деталей, не соприкасающихся с рабочей средой (рубашка, змеевик и т.п.) | 09Г2С |
|  | 09Г2С |
|  | 09Г2С |
| 1.8 Толщина стенки корпуса (обечайка, днище), мм | 8 |
| 1.9 Тип опор для горизонтальных аппаратов: - бетонные - металлические для вертикальных аппаратов: - стойки - лапы | Металлические седловые по ОСТ 26-2091 |
| 1.10. Тип уплотнительной поверхности фланцевых соединений (гладкая, выступ-впадина, шип-паз) | гладкая |
| 1.11. Срок службы аппарата, лет | 20 |
| 1.12. Число циклов нагружения за весь срок службы, не более | - |
| 1.13. Внутренний объем, м3 | 16,0 |
| 1.14. Антикоррозионное покрытие и теплоизоляция | Внешнее покрытие: Мастика битумная МГТН ТУ5775-018-17925162-2004 либо аналог в два слоя. Техноэласт ЭПП ТУ 5774-003-00287852-99 либо аналог в два слоя. Внутреннее покрытие: Masscotank 11 (350-450 мкм) либо аналог; предусмотреть предварительную очистку резервуара. |
| 1.15. Теплообменное устройство (тип по АТК 24.218.07-90) | нет |
| 1.16. Высота горловины, мм. | 1300 |
| 1.17. Материал прокладок | Масло-бензостойкий паронит |
| 1.18. Назначение аппарата | Сброс жидкости с аппаратов |
| 1.19. Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район) | Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, МО - г. Губкинский. |
| 1.20. Место установки аппарата (наружная, в неотапливаемом помещении, в отапливаемом помещении) | подземная установка |
| 1.21. Средняя температура наиболее холодной пятидневки района, °С с обеспеченностью 0,98 | Минус 45 |
| 1.22. Сейсмичность, балл | 5 |
| 1.23. Климатическое условие по ГОСТ 15150-69 | ХЛ1 |
| 1.24. Средняя температура наиболее холодной пятидневки района, с обеспеченностью 92%, °С | минус 47 |
| 1.25. Средняя температура наиболее холодных суток, с обеспеченностью 98%, °С | минус 54 |
| 1.26. Температура окружающего воздуха, °С (min/max) | от минус 55 до плюс 36 |
| 1.27. Район по ветровой нагрузке по СП 20.13330.2011 | I |
| 1.28. Район сейсмичности | 5 |
| 1.29. Ветровая нагрузка, кПа (кгс/м2) | 0,23 (23) |
| 1.30. Комплект поставки | - емкость - ответные фланцы, крепеж и комплекты прокладок для каждого штуцера на аппарате; - заглушки; - комплект электрообогрева; - комплект ЗИП, обеспечивающий работу в течении двух лет с момента ввода в эксплуатацию, в том числе дополнительный комплект прокладок для люков аппарата; |
| Дополнительные требования: 1. Для штуцера «З» предусмотреть фланец DN150 и фланцевую заглушку. Для штуцера «И» предусмотреть фланец DN50 и фланцевую заглушку. Для штуцера «К» предусмотреть фланец DN50 и фланцевую заглушку с бобышкой. Все технологические патрубки для КИПиА поставить с ответными фланцами, заглушками, прокладками и крепежными изделиями.; 2. Предусмотреть узлы крепления заземляющего устройства (не менее двух по диагонали с разных сторон верхнего пояса емкости) через болтовые соединения, обозначенные символом «заземление»» (ПУЭ п.1.7.118), предусмотреть меры против ослабления контактов (ПУЭ п.1.7.139) 3. Емкость поставить совместно с металлическими хомутами для крепления пригруза от всплытия, в комплекте с болтами, шайбами и гайками (М20-6gх100 по ГОСТ 7798-70). 4. В комплекте поставки предусмотреть ложемент. |  |

Эскиз аппарата ёмкостного цилиндрический горизонтальный 1-12-0,8-1-И ,V-16м3

Экспликация штуцеров

| Обознач. | Наименование | Кол-во, шт. | Условный проход DN, мм | Давление, МПа | Ответная деталь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Люк | 1 | 800 | 0,3 | Заглушка фланцевая |
| Б | Люк | 1 | 800 | 0,3 | Заглушка фланцевая |
| В | Вход продукта | 1 | 100 | - | Ответный фланец |
| Г | Выход продукта | 1 | 100 | 0,6 | Ответный фланец с межфланцевой заглушкой |
| Д | Выход продукта | 1 | 150 | - | Ответный фланец с межфланцевой заглушкой |
| Е | Вход пара | 1 | 100 | 1,6 | Ответный фланец с межфланцевой заглушкой |
| Ж | Воздушник | 1 | 100 | 1,6 | Ответный фланец с межфланцевой заглушкой |
| З | Для уровнемера | 1 | 150 | 1,6 | Заглушка фланцевая |
| И | Для сигнализатора уровня | 1 | 50 | 1,6 | Заглушка фланцевая |
| К | Для датчика температуры | 1 | 50/ М20х1,5 | 1,6 | Заглушка фланцевая с бобышкой |