|  | Приложение к Приглашению на закупку |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарных щитов, укомплектованных немеханизированным инструментом и инвентарём для обеспечения объектов АО «НК «Янгпур»

| Рисунок 1. | Огнетушитель порошковый (ОП-5). Технические характеристики: Масса заряда ОТВ – 5 ±0,25 кг.; Тип огнетушащего вещества – порошок, в соответствии с ГОСТ 51017-2009. Вместимость корпуса – 6,0 л.; Масса огнетушителя – не более 7,3 кг.; Длина выброса струи порошка - 3 м. Рабочее давление - 1,4 ±0,2 Мпа.; Габариты – 160х505 мм.; Время подачи ОТВ – не менее 10 секунд; Огнетушащая способность* - 4А, 144В; Диапазон температур эксплуатации – от -40 до +50 °С; Срок службы – не менее 10 лет ### Область применения: ### Тушение горючих веществ класса: твёрдых (А), жидких (В), газообразных горючих веществ (С) и электроустановок до 10000 В. (Е). Комплект поставки: индикатора давления с секторами шкал, огнетушитель, распылитель, раструб (шланг), пломбированный ЗПУ (запорно-пусковое устройство), паспорт (руководство по эксплуатации) и сертификат на изделие в соответствии ТР/ТС. Упаковка: один или два огнетушителя в картонной коробке. Соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в: ГОСТ Р 51057-01 и НПБ 155-02 Цвет корпуса огнетушителя: красный. Количество – 34 шт. |
| --- | --- |
| Рисунок 2. | Огнетушитель порошковый (ОП-3). Технические характеристики: Масса заряда - 3 кг Вместимость корпуса - 3.46 л Огнетушащая способность по классу пожаров: - модельный очаг класса А 1А - модельный очаг класса В 34В Выход заряда не менее 8 с Длина струи ОТВ - более 2 м Рабочее давление в корп - 1.4 МПа Материал корпуса - сталь Габариты - Ø147х328 мм Масса брутто огнетушителя - 4.2 кг Цвет - красный Температурный диапазон эксплуатации - -40...+50 °С Срок службы не менее 10 лет Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления Переосвидетельствование не реже 1 раза в 5 лет. Комплект поставки: индикатора давления с секторами шкал, огнетушитель, распылитель, раструб (шланг), пломбированный ЗПУ (запорно-пусковое устройство), паспорт (руководство по эксплуатации) и сертификат на изделие в соответствии ТР/ТС. Упаковка: один или два огнетушителя в картонной коробке. Соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в: ГОСТ Р 51057-01 и НПБ 155-02 Цвет корпуса огнетушителя: красный. Количество – 3 шт. |
| Рисунок 3. | Огнетушитель порошковый (ОП-8). Технические характеристики: Масса заряда ОТВ – 8 ±0,4 кг; Тип огнетушащего вещества – порошок, в соответствии с ГОСТ 51017-2009. Вместимость корпуса – 8,6 л.; Масса огнетушителя – не более 10,1 кг.; Длина выброса струи порошка - 4 м. Рабочее давление - 1,4 ±0,2 Мпа.; Габариты – 160х580 мм.; Время подачи ОТВ – не менее 15 секунд; Огнетушащая способность* - 4А, 144В; Диапазон температур эксплуатации – от -40 до +50 °С; Срок службы – не менее 10 лет ### Область применения: ### Тушение горючих веществ класса: твёрдых (А), жидких (В), газообразных горючих веществ (С) и электроустановок до 10000 В. (Е). Комплект поставки: индикатора давления с секторами шкал, огнетушитель, распылитель, раструб (шланг), пломбированный ЗПУ (запорно-пусковое устройство), паспорт (руководство по эксплуатации) и сертификат на изделие в соответствии ТР/ТС. Упаковка: один или два огнетушителя в картонной коробке. Соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в: ГОСТ Р 51057-01 и НПБ 155-02 Цвет корпуса огнетушителя: красный. Количество – 77 шт. |
| Рисунок 4. | Огнетушитель порошковый ОП-4(з)-АВСЕ-01 Технические характеристики: Продолжительность подачи ОТВ, с: 10 Длина струи, м: 3 Масса заряда, кг: 4 ± 0,2 Вместимость корпуса, л: 4,7 Рабочее давление, Мпа: 1,4 ± 0,2 Огнетушащая способность по классу A: 2А Огнетушащая способность по классу В: 55B Масса огнетушителя, кг: 5,4 Габаритные размеры (диаметр х высота), мм: 130 × 420 Огнетушащее вещество: порошок огнетушащий 40% АВС Температура эксплуатации, °С: от -40 до +50 Срок службы: 10 лет Периодичность перезарядки: 1 раз в 5 лет. Комплект поставки: индикатора давления с секторами шкал, огнетушитель, распылитель, раструб (шланг), пломбированный ЗПУ (запорно-пусковое устройство), паспорт (руководство по эксплуатации) и сертификат на изделие в соответствии ТР/ТС. Упаковка: один или два огнетушителя в картонной коробке. Соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в: ГОСТ Р 51057-01 и НПБ 155-02 Цвет корпуса огнетушителя: красный. Количество – 1 шт. |
| Рисунок 5 | Огнетушитель порошковый ОП -50 Технические характеристики: Масса заряда 50 ± 2.5 кг Марка огнетушащего порошка - Вексон-АВС 25 Длина струи ОТВ - более 6 м Продолжительность подачи ОТВ - более 20 с Вместимость корпуса - 62 ± 3.1 л Огнетушащая способность по классу пожаров: - модельный очаг класса А 10А - модельный очаг класса В 233В Рабочее давление в корпусе - 1.2 ± 0.1 МПа Материал корпуса - сталь Габариты - Ø330х1000 мм Масса брутто огнетушителя - 80 кг Цвет - красный Температурный диапазон эксплуатации - -40...+50 °С Срок службы - не менее 10 лет Перезарядка не реже 1 раза в 5 лет Гарантия - 4 года Комплект поставки: Огнетушитель - 1 шт. Гибкий шланг с насадком-распылителем в сборе - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт. Тележка - 1 шт. Упаковка: один или два огнетушителя в картонной коробке. Соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в: ГОСТ Р 51057-01 и НПБ 155-02 Цвет корпуса огнетушителя: красный. Количество – 4 шт. |
| Рисунок 6 | Огнетушитель углекислотный ОУ-2 Технические характеристики: Масса заряда двуокиси углерода - 2 кг Вместимость корпуса - 2.68 л Огнетушащая способность - 21В Выход заряда - не менее 6 с Длина струи ОТВ - 2 м Рабочее давление в корпусе - 5.88 МПа при t 20°C Величина утечки в год - не более 50 г Материал корпуса - сталь Габариты - Ø110х490 мм Масса брутто огнетушителя - 7.7 кг Цвет - красный Температурный диапазон эксплуатации -40...+50 °С Срок службы - не менее 10 лет Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления Переосвидетельствование не реже 1 раза в 5 лет Комплект поставки: Огнетушитель - 1 шт. Раструб - 1 шт. Трубка выкидная - 1 шт. Руководство по эксплуатации, совмещённое с паспортом - 1 шт. Упаковка: один или два огнетушителя в картонной коробке. Соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в: ГОСТ Р 51057-01 и НПБ 155-02 Цвет корпуса огнетушителя: красный. Количество – 2 шт. |
| Рисунок 7 | Огнетушитель углекислотный ОУ-5 Технические характеристики: Масса заряда двуокиси углерода - 5 кг Вместимость корпуса - 6.7 л Огнетушащая способность - 55В Выход заряда не менее 8 с Длина струи ОТВ - 3 м Наличие гибкого шланга + Рабочее давление в корпусе - 5.88 МПа при t 20°C Величина утечки в год - не более 50 г Материал корпуса - сталь Габариты - Ø135х700 мм Масса брутто огнетушителя - 16 кг Цвет - красный Температурный диапазон эксплуатации -40...+50 °С Срок службы не менее 10 лет Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления Переосвидетельствование не реже 1 раза в 5 лет Комплект поставки: Огнетушитель - 1 шт. Шланг с раструбом в сборе (длина 0,4 м) – 1 шт. Руководство по эксплуатации, совмещённое с паспортом - 1 шт. Упаковка: один или два огнетушителя в картонной коробке. Соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в: ГОСТ Р 51057-01 и НПБ 155-02 Цвет корпуса огнетушителя: красный. Количество – 4 шт. |
| Рисунок 8 | Огнетушитель порошковый (ОП-10). Технические характеристики: Масса заряда ОТВ – 10 кг ; Тип огнетушащего вещества – порошок, в соответствии с ГОСТ 51017-2009. Длина выброса струи порошка - 4 м. Масса огнетушителя – Не более 15 кг.; Длина выброса струи порошка – не менее 4 м.; Рабочее давление - 1,4 ±0,2 Мпа.; Габариты – 660х190 мм.; Время подачи ОТВ – не менее 15 секунд; Огнетушащая способность* - 4А, 144В; Диапазон температур эксплуатации – от -40 до +50 °С; Срок службы – не менее 5 лет. ### Область применения: ### Тушение горючих веществ класса: твёрдых (А), жидких (В), газообразных горючих веществ (С) и электроустановок до 10000 В. (Е). Комплект поставки: индикатора давления с секторами шкал, огнетушитель, распылитель, раструб (шланг), пломбированный ЗПУ (запорно-пусковое устройство), паспорт (руководство по эксплуатации) и сертификат на изделие в соответствии ТР/ТС; Соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в: ГОСТ Р 51057-01 и НПБ 155-02 Цвет корпуса огнетушителя: красный. Количество – 3 шт. |
| Рисунок 9 | Огнетушитель углекислотный ОУ-55 Технические характеристики: Огнетушащее вещество - СО2 (двуокись углерода) Масса заряда - 55 кг Вместимость корпуса - 3х25.6 л Огнетушащая способность - 144В Выход заряда не менее 20 с Длина струи ОТВ - 4 м Наличие гибкого шланга + Рабочее давление в корпусе - 5.88 МПа при t 20°C Величина утечки в год - не более 50 г Материал корпуса - сталь Габариты - 3 х Ø159х1400 мм Масса брутто огнетушителя - 230 кг Цвет - красный Температурный диапазон эксплуатации -40...+50 °С Срок службы не менее 10 лет Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления Переосвидетельствование не реже 1 раза в 5 лет Комплект поставки: Огнетушитель - 3 шт. Шланг с раструбом в сборе (длина 3 м) - 2 шт. Тройник-смеситель - 1 шт. Тележка - 1 шт. Руководство по эксплуатации, совмещённое с паспортом - 1 шт. Упаковка: один или два огнетушителя в картонной коробке. Соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в: ГОСТ Р 51057-01 и НПБ 155-02 Цвет корпуса огнетушителя: красный. Количество – 2 шт. |
| Рисунок 10 | Огнетушитель ОУ-3 Технические характеристики: Масса заряда двуокиси углерода - 3 кг Вместимость корпуса - 4.02 л Огнетушащая способность 34В Выход заряда не менее 8 с Длина струи ОТВ - 3 м Наличие гибкого шланга - Рабочее давление в корпусе - 5.88 МПа при t 20°C Величина утечки в год не более 50 г Материал корпуса сталь Габариты - Ø135х490 мм Масса брутто огнетушителя - 10.5 кг Цвет красный Температурный диапазон эксплуатации -40...+50 °С Срок службы не менее 10 лет Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления Переосвидетельствование не реже 1 раза в 5 лет Комплект поставки: Огнетушитель - 1 шт. Раструб- 1 шт. Трубка выкидная- 1 шт. Руководство по эксплуатации, совмещённое с паспортом - 1 шт. Упаковка: один или два огнетушителя в картонной коробке. Соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в: ГОСТ Р 51057-01 и НПБ 155-02 Цвет корпуса огнетушителя: красный. Количество – 5 шт. |

| Рисунок 11 | ## Описание: Подставка под огнетушитель напольная П-20. Технические характеристики: Тип исполнения- напольный; Вид огнетушителя – ОП-5,ОП-8,ОП-10; Габариты – 230x230x380мм; Количество – 45 шт. |
| --- | --- |
| Рисунок 12 | ## Описание щита пожарного ЩП-В. Наименование: щит пожарный закрытый (с сеткой, окном или цельнометаллическими дверями), обеспечивающий в соответствии с нормами защиту от атмосферных осадков. Для очагов пожара класса – В; Тип пожарного щита – (ЩП-В); Тип пожарного щита – закрытый. Размеры: Высота: 1300 мм; Ширина: 1000 мм.; Глубина 300 мм. Материал: тонколистовая сталь; Вес – не более 40 кг.; Комплектность щита: - лом пожарный для пожарного щита – 1 шт.; Предназначен для расчистки мест пожара, вскрытия кровель, обрешетки и других подобных работ, а также для растаскивания горящих материалов. Изготавливается из металлического прутка диаметром 22 мм. - Габаритные размеры: 1100 х 160 мм. - Цвет: чёрный. - Масса: 4,5 кг. - ведро пожарное конусное– 1 шт.; Предназначено для доставки воды или песка к месту пожара. Изготавливается из тонколистового металла. Объём: 8 л. - высота с поднятой ручкой – 415 мм.; - диаметр по дужке – 275 мм.; - диаметр по днищу – 197 мм. - цвет: красный. - асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) – 1 шт.; Используется в качестве эффективного и недорого первичного средства тушения небольших очагов возгорания при пожарах классов: - "А" (твердые горючие вещества), - "В" (жидкие горючие вещества), - "Е" (электроустановки, находящиеся под напряжением до 1000 В). - лопата штыковая для пожарного щита – 1 шт.; Лопата штыковая применяется для комплектования пожарных щитов и пожарных стендов. - Габариты:1450 х 215 х 50 мм. - Масса не более: 2,5 кг. - Черенок красного цвета. - Масса не более: 2,5 кг. - лопата совковая для пожарного щита – 1 шт.; Лопата совковая может быть использована в базовой комплектации пожарных щитов, ящиков с песком. - Габариты: 1450 х 230 х 170 мм. - Цвет: древко - красное, - Савок стальной-черный. - Масса не более: 2,5 кг. - ящик с песком, объёмом 0,5 м3 - 1 шт.; ## Количество щитов пожарных – 7 шт. |
| Рисунок 13 | ## Наименование: Настенное крепление для ОП-5 ## (Кронштейн для огнетушителя) ТВ5 ## Технические характеристики: ## Совместимость - ОП-5 и ОП-6 ## Материал - металл ## Диаметр - 160 мм Количество – 10 шт. |