Приложение №1 к письму

№11-02/808 от 27.11.2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Рулетки измерительные с грузом 2-го класса точности с верхним пределом измерения  10 м  и 20 м

наименование товаров (работ, услуг)

Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг)

- Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):

  - Наименование: рулетки измерительные с грузом 2-го класса точности с верхним пределом измерения 10 м и 20 м.

  - Количество (объём):

    - Рулетки измерительные с грузом 2-го класса точности – 2 шт. (с верхним пределом измерения 10 м – 1 шт., с верхним пределом измерения 20 м – 1 шт.).

  - Технические характеристики:

    - Рулетка измерительная 2-го класса точности с верхним пределом измерения 10 м. – 1 шт:

      - Номинальная длина шкалы рулетки, м – 10;

      - Цена деления, мм – 1;

      - Класс точности – 2;

      - Допускаемое отклонение миллиметрового интервала, мм, не более  –  ± 0,15;

      - Допускаемое отклонение сантиметрового интервала, мм, не более – ± 0,20;

      - Допускаемое отклонение дециметрового интервала, мм, не более –  ± 0,30;

      - Допускаемое отклонение отрезка шкалы длиной 1, мм, не более  ± [0,3 +0,15(L-1)];

      - Ширина штрихов шкалы рулетки, мм   – 0,20; 0,30; 0,40;

      - Допускаемое отклонение ширины штриха, мм – ± 0,05;

      - Отклонение от перпендикулярности для цифр, не более – 3°

      - Материал ленты - Углеродистая сталь;

      - Покрытие – Эмалевое;

      - Тип вытяжного конца – Груз;

      - Толщина ленты, мм – от 0,12 до 0,3;

      - Ширина ленты, мм – от 7 до 25;

      - Габаритные размеры рулетки (Д x Ш x В), мм, не более – 330x160x40;

      - Масса рулетки (без груза), кг, не более – 0,45;

      - Масса груза, кг – 2,0 ± 0,1;

      - Рабочее усилие натяжения ленты при измерениях, Н – усилие создает груз;

      - Полный средний ресурс измерений, циклов – 1500;

      - Температура окружающего воздуха, °C – от -40 до +50;

      - Относительная влажность воздуха, %, не более – 98;

    - Рулетка измерительная с грузом 2-го класса точности  с верхним пределом измерения 20 м – 1 шт:

      - Номинальная длина шкалы рулетки, м – 20;

      - Цена деления, мм – 1;

      - Класс точности – 2;

      - Допускаемое отклонение миллиметрового интервала, мм, не более  –  ± 0,15;

      - Допускаемое отклонение сантиметрового интервала, мм, не более – ± 0,20;

      - Допускаемое отклонение дециметрового интервала, мм, не более –  ± 0,30;

      - Допускаемое отклонение отрезка шкалы длиной 1, мм, не более  ± [0,3 +0,15(L-1)];

      - Ширина штрихов шкалы рулетки, мм   – 0,20; 0,30; 0,40;

      - Допускаемое отклонение ширины штриха, мм – ± 0,05;

      - Отклонение от перпендикулярности для цифр, не более – 3°

      - Материал ленты - углеродистая сталь;

      - Покрытие – Эмалевое;

      - Тип вытяжного конца – Груз;

      - Толщина ленты, мм – от 0,12 до 0,3;

      - Ширина ленты, мм – от 7 до 25;

      - Габаритные размеры рулетки (Д x Ш x В), мм, не более – 330x160x40;

      - Масса рулетки (без груза), кг, не более – 0,60;

      - Масса груза, кг – 2,0 ± 0,1;

      - Рабочее усилие натяжения ленты при измерениях, Н – усилие создает груз;

      - Полный средний ресурс измерений, циклов – 1500;

      - Температура окружающего воздуха, °C – от -40 до +50;

      - Относительная влажность воздуха, %, не более – 98.

  - Потребительские (качественные) характеристики:

    - Требования к рулеткам согласно ГОСТ 7502-98 «Рулетки измерительные металлические»

- Техническое и экономическое обоснование закупки: для проведения измерений базовых высот резервуаров, согласно ГОСТ 8.346-2000(пункт 5.2.1)  и ГОСТ 8.570-2000 (пункт 5.2.1).