Приложение № 1

к приглашению на закупку

средств индивидуальной защиты (зимняя обувь и маски лицевые с фильтрами)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Размер | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обувь специальная для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений Сапоги зимние кожаные Для рабочих | Пар | 3 15 34 49 39 17 6 | 40 41 42 43 44 45 46 | Соответствие: ТР ТС 019/2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»; Защитные свойства: Мун200 – от ударов в носочной части энергией до 200 Дж; Нс – от сырой нефти З – от общих производственных загрязнений; Тн – от пониженных температур Нм – от нефтепродуктов тяжелых фракций и масел Cж, См, Сл – от скольжения по зажиренным, мокрым и обледенелым поверхностям; Мп – от проколов. Световозвращиющие элементы для повышения видимости в темноте. Материал: верх натуральная кожа (1,8-2мм), подносок композитный материал (200 Дж), подошва ПУ/нитрил, двухслойная, литьевая. Утеплитель – натуральный мех. Конструкция: Голенище сапог имеет специальный регулятор для фиксации по ширине голени. Антипрокольная неметаллическая стелька. Подошва устойчива к высоким температурам (до +300℃). Анатомическая стелька. Высота сапога 30 см. Глубина протектора 5 мм. |
| 2 | Сапоги кожаные для защиты от повышенных температур на маслобензостойкой подошве (защита от дуги) Сапоги летние от дуги Для мастеров УЭЭО и электромонтеров | Пар | 1 2 5 3 4 1 | 41 42 43 44 45 46 | Соответствие: ТР ТС 019/2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»; Защитные свойства: Мун200 – от ударов в носочной части энергией до 200 Дж; Нс – от сырой нефти З – от общих производственных загрязнений; Нм – от нефтепродуктов тяжелых фракций и масел Cж, См, Сл – от скольжения по зажиренным, мокрым и обледенелым поверхностям; Мп – от проколов; Световозвращающие элементы для повышения видимости в темноте. Материал: верх натуральная кожа, подносок композитный материал (200 Дж), подошва ПУ/нитрил, двухслойная, литьевая. В обуви отсутствуют металлические детали. Конструкция: Антипрокольная неметаллическая стелька. Подошва устойчива к высоким температурам (до +300℃). Анатомическая стелька. Глубина протектора 4,5-5 мм. Наличие боковых петель для удобства и быстроты надевания. |
| 3 | Изолирующие полнолицевые маски, используемые совместно со сменными фильтрами (слесари по ремонту технологических установок) | Шт. | 11 |  | Соответствие: ТР ТС 019/2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»; Защитные свойства: до 200 ПДК Материал лицевой части: Силикон Материал линзы: поликарбонат, первый оптический класс Описание: Полнолицевая маска совместимая с противогазовыми и/или противоаэрозольными фильтрами, обеспечивающая комбинированную защиту от газов, паров и аэрозолей с концентрацией до 200 ПДК. Изготовлена из гипоаллергенного силикона. Первый оптический класс экрана линзы из поликарбоната. Оголовье с 6 точками крепления и затылочной пластиной, гарантирующее плотное прилегание. Наличие клапана выдоха. |
| 4 | Изолирующие лицевые полумаски, используемые совместно со сменными фильтрами (лаборанты химического анализа) | Шт. | 12 |  | Соответствие: ТР ТС 019/2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»; Защитные свойства: до 50 ПДК Материал лицевой части: ТПЭ Описание: Полумаска, совместимая с противогазовыми фильтрами, обеспечивающая комбинированную защиту от газов, паров и аэрозолей с концентрацией до 50 ПДК. Изготовлена из гипоаллергенного термопластичного эластомера. Специальное отверстие в области подбородка, низкопрофильная конструкция и оптимальное расположение фильтров, регулируемые ремни и оголовье, обеспечивающие плотное прилегание. Наличие клапана выдоха, обеспечивающего быстрое и эффективное удаление выдыхаемого воздуха. |
| 5 | Полумаска фильтрующая (для элетрогазосварщиков) | Шт. | 40 |  | Соответствие: ТР ТС 019/2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»; Защитные свойства: FFP2 R D/А D: пройден тест на устойчивость к запылению с использованием мелкодисперсной пыли Диапазон работы: от -30 до +70℃ Описание: Фильтрующая полумаска чашеобразной формы, оснащенная носовым зажимом и клапаном выдоха, фильтром электростатического действия с дополнительным угольным слоем, дополнительным уплотняющим материалом в области переносицы, регулируемыми ремнями оголовья и внутренним гипоаллергенным слоем. |
| 6 | Противогазовый фильтр для защиты от органических веществ (для лаборантов химического анализа) | Пар. | 12 |  | Соответствие: ТР ТС 019/2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»; Защитные свойства: 1 класс Описание: Противогазовый фильтр, обеспечивающий защиту от паров органических веществ с температурой кипения выше 65°С. В качестве фильтрующего вещества используется активированный уголь, который является высокоэффективным сорбентом. Совместимый с предлагаемым вариантом изолирующей лицевой полумаски (п. 4 данного Приложения). |
| 7 | Противогазовый фильтр для защиты от органических веществ (для слесарей по ремонту технологических установок) | Пар. | 11 |  | Соответствие: ТР ТС 019/2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»; Защитные свойства: 2 класс Описание: Противогазовый фильтр, обеспечивающий защиту от паров органических веществ с температурой кипения выше 65°С. В качестве фильтрующего вещества используется активированный уголь, который является высокоэффективным сорбентом. Совместимый с предлагаемым вариантом изолирующей полнолицевой маски (п. 3 данного Приложения). |