Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед-ца измер-я | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Электрод сварочный LB-52U Ø 2,6 мм (Аттестованные НАКС) | Электроды LB-52U, Ø 2,6 мм, пачка 5 кг, вакуумных упаковках VacPac. Классификация: Тип Э50А. Предназначены для ручной дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей на постоянном и переменном токе и относятся к группе низко водородных электродов. Используются для ручной дуговой сварки стальных труб класса прочности до К60 включительно и заполняющих, облицовочного слоев шва из труб класса прочности до К54 включительно. Аттестованные НАКС. Ударная вязкость LB-52U, Дж/см² - 130; Содержание диффузорного водорода LB-52U, мл/100г - 1,6. Химический состав: O, мм C Si Mn P S Ni* Cr* Mo* V* 2.6 0.06 0.52 1.00 0.011 0.005 0.01 0.03 0.01 следы | кг | 700 |
| 2 | Электрод сварочный LB-52U Ø 3,2 мм (Аттестованные НАКС) | Электроды LB-52U, Ø 3,2 мм, пачка 5 кг, вакуумных упаковках VacPac. Классификация: Тип Э50А. Предназначены для ручной дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей на постоянном и переменном токе и относятся к группе низко водородных электродов. Используются для ручной дуговой сварки стальных труб класса прочности до К60 включительно и заполняющих, облицовочного слоев шва из труб класса прочности до К54 включительно. Аттестованные НАКС. Ударная вязкость LB-52U, Дж/см² - 130; Содержание диффузорного водорода LB-52U, мл/100г - 1,6. Химический состав: O, мм C Si Mn P S Ni* Cr* Mo* V* 2.6 0.06 0.52 1.00 0.011 0.005 0.01 0.03 0.01 следы | кг | 300 |
| 3 | Электрод сварочный LB-52U Ø 4,0 мм (Аттестованные НАКС) | Электроды LB-52U, Ø 4,0 мм, пачка 5 кг, вакуумных упаковках VacPac. Классификация: Тип Э50А. Предназначены для ручной дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей на постоянном и переменном токе и относятся к группе низко водородных электродов. Используются для ручной дуговой сварки стальных труб класса прочности до К60 включительно и заполняющих, облицовочного слоев шва из труб класса прочности до К54 включительно. Аттестованные НАКС. Ударная вязкость LB-52U, Дж/см² - 130; Содержание диффузорного водорода LB-52U, мл/100г - 1,6. Химический состав: O, мм C Si Mn P S Ni* Cr* Mo* V* 2.6 0.06 0.52 1.00 0.011 0.005 0.01 0.03 0.01 следы | кг | 200 |
| 4 | Электрод сварочный OK 46.00 3.0x300mm ESAB (Аттестованные НАКС) | Тип покрытия – рутилово-целлюлозное. Предназначен для сварки конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей с пределом текучести до 380 МПа во всех пространственных положениях на постоянном токе обратной полярности и переменном токе. Химический состав: Mn C Si P S 0.40 % 0.08 % 0.30 % 0.030 0.030 | кг | 200 |
| 5 | Электрод сварочный OK 46.00 4.0x300mm ESAB (Аттестованные НАКС) | Тип покрытия – рутилово-целлюлозное. Предназначен для сварки конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей с пределом текучести до 380 МПа во всех пространственных положениях на постоянном токе обратной полярности и переменном токе. Химический состав: Mn C Si P S 0.40 % 0.08 % 0.30 % 0.030 0.030 | кг | 200 |