Приложение № 1

к заданию на закупку на общих основаниях на 2026г.

средств индивидуальной защиты рук (перчатки), глаз, органов слуха, жилетов сигнальных

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Размер | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средства защиты глаз Очки открытые | Шт. | 130 |  | Соответствие: ТР ТС 019/2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»; ГОСТ 12.4.253-2013 – ССБТ. Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Общие требования. Защитные свойства: О – открытые защитные очки Высокопрочная поликарбонатная линза с защитой от летящих частиц и УФ-излучения с защитой от царапин и запотевания. Оптический класс 1 Маркировка F Цвет линзы – серый (12%) Линза, обладающая стойкостью к запотеванию, защитным покрытием от царапин и воздействия химикатов с внешней стороны. Сохранение анти запотевающих свойств после многократной очистки. Линза должна легко очищаться. Основной цвет корпуса, дужек: синий (или любой оттенок синего). Конструкция: Открытые панорамные очки, панорамные линзы для широкого обзора, дужки из гибкого поликарбоната, мягкие заушники, предотвращающие давление, оптимальная защита благодаря надежному прилеганию, специальные отверстия в дужках для крепления шнурка, без использования металла. |
| 2 | Противошумные вкладыши (беруши) или противошумные наушники, включая активные, и их комплектующие Наушники с креплением на каску | Шт. | 199 |  | Соответствие: ТР ТС 019/2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты». ГОСТ EN 13819-1-2021 – ССБТ. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Методы испытаний. Защитные свойства: До 112 дБ (SNR=31 дБ) Цвет: любой Материал: Без металлических деталей Конструкция: Противошумные наушники с креплением на каску. |
| 3 | Жилет сигнальный | Шт. | 22 |  | Соответствие: ТР ТС 019/2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты». ГОСТ 12.4.281-2021 – ССБТ. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования и методы испытаний. Защитные свойства: Ми - от истирания, Со - для спецодежды (2 класс защиты) Материал: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, 120 г/м² Характеристики: Жилет СИГНАЛЬНЫЙ оранжевый флуоресцентный. Текстильная застежка. |
| 4 | Очки закрытые Для электрогазосварщиков | Шт. | 10 |  | Соответствие: ТР ТС 019/2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты». Защитные свойства: 3 – закрытые защитные очки Характеристики: Очки с непрямой вентиляцией с панорамным защитным стеклом-светофильтром тёмно-зелёного цвета из поликарбоната (РС StrongGlass) с влагостойким, двусторонним суперпрочным, твердым и одновременно незапотевающим покрытием (без потери свойств от времени). Мягкий корпус из эластичного материала Evoprene с обтюратором. Регулируемая наголовная лента. |
| 5 | Средства защиты рук для защиты от механических воздействий (истирания, проколов), от общих производственных загрязнений Перчатки спилковые летние | Пар | 30 900 390 130 | 9 10 11 12 | Соответствие: ТР ТС 019/2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»; ГОСТ 12.4.252-2013 – ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний. Защитные свойства: З – от общих производственных загрязнений; Мп – от проколов, порезов; Ми – от истирания. Цвет: любой Материал: спилок Конструкция: Без манжеты |
| 6 | Средства защиты рук для защиты от пониженных температур от механических воздействий (истирания, проколов), от общих производственных загрязнений (зимние) Перчатки спилковые зимние | Пар | 30 970 420 140 | 9 10 11 12 | Соответствие: ТР ТС 019/2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»; ГОСТ 12.4.252-2013 – ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний. Защитные свойства: З – от общих производственных загрязнений; Мп – от проколов, порезов; Ми – от истирания; Тн – от пониженных температур Цвет: любой Материал: спилок (толщина 1,1-1,3 мм), утеплитель искусственный мех 500 г/м2 Конструкция: Манжета – предохранительная крага, защищающая запястье от механических повреждений. |
| 7 | Средства защиты рук для защиты от механических воздействий (истирания, проколов), от общих производственных загрязнений Перчатки с точечным покрытием | Пар | 65 160 1900 870 260 | 8 9 10 11 12 | Соответствие: ТР ТС 019/2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»; ГОСТ 12.4.252-2013 – ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний. Защитные свойства: З – от общих производственных загрязнений; Ми – от истирания. Цвет: черный Материал: хлопок – 100% Вид покрытия: ПВХ покрытие на ладонной части перчатки. Вид нанесения: Точка Конструкция: Классические трикотажные кругловязальные перчатки из х/б пряжи. |
| 8 | Перчатки шерстяные со спилковыми накладками | Пар | 20 680 300 90 | 9 10 11 12 | Соответствие: ТР ТС 019/2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты». ГОСТ 12.4.252-2013 – ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний. Защитные свойства: Тн – защита от пониженных температур Ми – от истираний. Цвет: любой Материал: шерсть – 50%, акрил – 50%, материалы накладок – спилок, утеплитель тинсулейт. Конструкция: Перчатки со спилковыми накладками. |
| 9 | Средства защиты рук для защиты от общих производственных загрязнений, от растворов кислот, от растворов щелочей Перчатки резиновые Для испытательной лаборатории | Пар | 60 84 | 8 9 | Соответствие: ТР ТС 019/2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты». Защитные свойства: К50 - от кислот концентрации от 20 до 50% (2 класс защиты), Щ40 -от растворов щелочей концентрации до 40 %, З - от производственных загрязнений, Нс - от сырой нефти, Нм - от продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел. Цвет: любой Материал: Нитрил. Хлопковое напыление внутри с антибактериальной обработкой. Конструкция: Перчатки с рифленой поверхностью ладони. Длина 330 мм, толщина 0,4 мм. |
| 10 | Перчатки термостойкие Для электромонтеров | Пар | 94 | 10 | Соответствие: ТР ТС 019/2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты». Защитные свойства: ЗЭТВ - защита от термических рисков электрической дуги, ЗЭТВ до 15 кал/кв.см - 2 уровень ТоТтТи - защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения , А1+А2, В2, С2 Цвет: любой Материал: 98% мета-арамид, 2% антистатическое волокно, плотность 440 г/кв.м. Конструкция: Перчатки пятипалые, одинарные, большой палец расположен вне корпуса перчатки. Перчатки бесшовные, что создает дополнительный комфорт в носке и исключает вероятность возникновения механических повреждений кожи рук. Все строчки выполнены огнестойкими нитками в цвет трикотажного полотна |