Приложение №1

(позиция 7)

к Служебной записке «Об обеспечении СИЗ работников ПСП «Пурпе»

1. Нанесение логотипа Заказчика (файл логотипа в формате png, а также цветовая палитра прилагаются) на специальную одежду в строгом соответствии с прилагаемым фото-образцом. Локализация, цветовое решение, пропорции и тип нанесения (термопечать) должны быть идентичны образцу.

2. Нанесение выполнить позиционно на каждое изделие с привязкой к размерному ряду. Обеспечить масштабирование логотипа: размер изображения должен пропорционально увеличиваться уменьшаться в зависимости от размера изделия. Для каждого типа размера предоставить схему размещения с фактическими размерами логотипа.

3. В составе коммерческого предложения участник процедуры закупки обязан предоставить цветной макет нанесения логотипа на каждый заявленный размер одежды. Макет должен быть утверждён Заказчиком до начала производства изготовления одежды.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Размер | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одежда специальная от вредных биологических факторов паукообразных (клещей) и насекомых Костюм: Куртка+брюки Противоэнцефалитный костюм | Комплект | 1 | 48-50/170-176 | Соответствие: ТР ТС 019/2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»; ГОСТ Р 12.4.296-2013 – ССБТ Одежда специальная для защиты от вредных биологических факторов (насекомых и паукообразных); ГОСТ 12.4.280-2014 – Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Защитные свойстка: БнгБнк - защита от вредных биологических факторов (гнуса и клещей); Ми - защита от механических воздействий (истирания); З - защита от общих производственных загрязнений. Имеет светоотражающие полосы. Основной цвет: синий (или любой оттенок синего). Ткань: 100% хлопок с инсектоакарицидной отделкой, 250 г/м2 Вставки из ткани с инсектоакарицидной отделкой (8 защитных зон). Подкладка: поливискоза (65% полиэфир, 35% вискоза) с водоотталкивающей отделкой, плотность 150 г/кв.м для внутренней юбки куртки и внутренних напульсников брюк сетка трикотажная для подкладки ткани с инсектоакарицидной пропиткой Комплектация: Куртка и брюки Куртка застегивается на молнию в верхней части. Капюшон несъемный с козырьком, обеспечивающим нужное расстояние от лица до противомоскитной сетки; с боковыми окошками из ПВХ для улучшения обзора, с регулировкой по объему. Средняя часть капюшона обеспечивает хорошее прилегание и посадку на голове, в отличие от одношовного капюшона. Противомоскитная сетка защищает от кровососущих летающих насекомых, пристегивается к капюшону на молнию, может вкладываться во внутренний карман. Трикотажные напульсники на рукавах позволяют работать на оборудовании с движущимися механизмами и избегать затягивания рукава в механизм. Фигурный локтевой шов на рукаве создает дополнительный объем для удобства движения. Нагрудный карман под складкой-отбойником застегивается на молнию. Брюки с поясом с эластичной тесьмой. По бокам накладные карманы с мешковиной, с клапанами, застегивающимися на липкую ленту велькро. Внизу брюк штрипки из эластичной тесьмы. |
| 2 | Белье специальное утепленное | комплект | 2 | 48-50/170-176 | Соответствие: ТР ТС 017/2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности»; Основной цвет: любой Ткань: 100% хлопок, плотность 240 г/м2 Комплектация: Фуфайка: Прямого силуэта с удлиненной спинкой. Горловина обработана бейкой из основного трикотажного полотна. Низки рукавов оформлены манжетами из основного полотна. Кальсоны: Без боковых швов, с двойной ластовицей и гульфиком. Пояс цельнокроеный с широкой эластичной тесьмой. Низки кальсон оформлены двойными манжетами из основного полотна. |  |  |
| 3 | Обувь специальная для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ Сапоги резиновые | Пар | 1 | 42 | Соответствие: ТР ТС 019/2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»; Защитные свойства: Мун200 – от ударов в носочной части энергией до 200 Дж; Нс – от сырой нефти З – от общих производственных загрязнений; Нм – от нефтепродуктов тяжелых фракций и масел Cж – от скольжения по зажиренным поверхностям; В – защита от воды и нетоксичных веществ Пр – от проколов. Цвет: любой Материал: основа сапога – чулок из полиэфирной нити, подошва – ПВХ, метод крепления - литьевой Конструкция: Сапоги ПВХ изготавливаются литьевым методом из полимерной композиции (поливинилхлорид), на литьевой машине по технологии трехкомпонентного литья |  |
| 4 | Средства защиты глаз Очки открытые | Шт. | 1 |  | Соответствие: ТР ТС 019/2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»; ГОСТ 12.4.253-2013 – ССБТ. Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Общие требования. Защитные свойства: О – открытые защитные очки Высокопрочная поликарбонатная линза с защитой от летящих частиц и УФ-излучения с защитой от царапин и запотевания. Оптический класс 1 Маркировка F Цвет линзы – серый (12%) Линза, обладающая стойкостью к запотеванию, защитным покрытием от царапин и воздействия химикатов с внешней стороны. Сохранение анти запотевающих свойств после многократной очистки. Линза должна легко очищаться. Основной цвет корпуса, дужек: синий (или любой оттенок синего). Конструкция: Открытые панорамные очки, панорамные линзы для широкого обзора, гибкие дужки, мягкие заушники, предотвращающие давление, оптимальная защита благодаря надежному прилеганию, специальные отверстия в дужках для крепления шнурка, без использования металла. |  |  |