ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Манометр радиальный

наименование товаров (работ, услуг)

Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг)

- Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя):

  - Наименование: Манометр радиальный.

  - Количество (объем): 5 шт.

  - Технические характеристики:

    - Тип прибора: манометр общетехнический, аналоговый, показывающий, радиальный (штуцер снизу).

    - Диапазон измерений: 0–16 бар (0–1,6 МПа).

    - Класс точности: не хуже 1,5 (допускается 1,0 при наличии).

    - Диаметр корпуса: 100 мм.

    - Присоединение: радиальное, резьба G1/2 (допускается M20×1,5 при наличии переходника в комплекте или подтверждении взаимозаменяемости).

    - Материал корпуса: сталь, покрытие стойкое к коррозии (порошковая окраска либо аналог).

    - Материал чувствительного элемента и трибко‑секторного механизма: сплав на основе меди (латунь/бронза) либо нержавеющая сталь.

    - Стекло: минеральное (допускается органическое при подтверждении стойкости к условиям эксплуатации).

    - Штуцер: латунь либо нержавеющая сталь.

    - Циферблат: алюминий либо композит, контрастная шкала (чёрные деления на белом фоне), красная отметка номинального/предельного давления (по согласованию).

    - Степень защиты корпуса: не ниже IP40

    - Климатическое исполнение: УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150

(температура окружающей среды −60…+60 °C).

    - Температура измеряемой среды: до +150 °C.

    - Виброустойчивость: исполнение, допускающее эксплуатацию при вибрации до 2 g (или соответствие ГОСТ Р 52931).

    - Метрологические требования

1.3.15.1 Поверка: первичная или периодическая, действующая в 2026 году.

1.3.15.2 Межповерочный интервал: не менее 2 лет.

1.3.15.3 Внесение в Госреестр СИ: обязательно, с указанием номера записи.

1.3.15.4 Документальное подтверждение поверки: свидетельство о поверке либо запись в ФГИС «Аршин» (указать в сопроводительной документации номер записи).

1.3.16 Комплект поставки

1.3.16.1 Манометр — 5 шт.

1.3.16.2 Паспорт изделия с отметкой о поверке.

1.3.16.3 Руководство по эксплуатации.

1.3.16.4 Копия свидетельства об утверждении типа СИ (или выписка из Госреестра).

1.3.16.5 Копия свидетельства о поверке (или данные для проверки в ФГИС «Аршин»).

1.3.16.6 Упаковка, обеспечивающая сохранность при транспортировке.

  - Потребительские характеристики:

    - Изделие новое, не бывшее в эксплуатации.

    - Комплект документов (обязательно к предоставлению): паспорт (формуляр, этикетка) в оригинале, руководство по монтажу и эксплуатации,

  - Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам):

    - Юридическое лицо.

    - Непосредственный изготовитель изделия или его официальный торговый представитель.

  - Рекомендуемые критерии оценки предложений участников закупки по технической части (указываются по значимости в порядке убывания).

    - Стоимость комплекта.

    - Срок поставки.

    - Требование и размер предоплаты.

- Перечень дополнительных технических и потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг):

  - Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ЯНАО, г. Губкинский, промзона, панель 8, производственная база №0010.

  - Срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): октябрь 2026 г.

  - Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг: гарантия на продукцию не менее 1 года с даты ввода в эксплуатацию.

  - Основания приобретения товара только определенного производителя (поставляемого только определенным поставщиком): нет.

  - Иные характеристики (требования): нет.

- Техническое и экономическое обоснование закупки: Монтажные работы на объектах АО «НК «Янгпур»

Инженер по КИПиА			    _____			     В.В. Соломон

(подпись)			       (инициалы, фамилия)

«14» октября 2026 г.