Приложение 3

Технические характеристики для изготовления и поставку аппарата ёмкостного цилиндрического горизонтального 1-25-1,0-1-И

| Необходимые сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип оборудования |  | Аппарат ёмкостной цилиндрический 1-25-1,0-1-И ТУ 3615-006-00220322-2000 |  |
| 1. Технические характеристики и основной состав оборудования |  |  |  |
| 1.1. Количество заказываемого оборудования, шт |  |  | 1 |
| 1.2. Режим работы |  |  | Круглосуточный, круглогодичный |
| 1.3. Номинальный объем, м3 |  |  | 25,0 |
| 1.4. Внутренний диаметр, мм |  |  | Определить расчетом |
| 1.5. Рабочее давление, не более МПа (изб.) Расчетное давление, МПа (изб.) |  |  | 1,0 |
|  |  |  | 1,0 |
| 1.6. Рабочая температура, С |  |  | 0…100 |
| 1.7. Расчетная температура стенки аппарата, С |  |  | 100 |
| 1.8. Производительность | по газу номинальная/(+20%), ст. м3/сут |  | Определить расчетом |
|  | по жидкости номинальная/(+20%), м3/сут |  | Определить расчетом |
| 1.9. Толщина стенки и днища аппарата |  |  | Определить расчетом |
| 1.10. Минимально допустимая температура стенки, ºС |  |  | минус 60 |
| 1.11. Унос жидкости газом, г/м3 |  |  | до 0,1 |
| 1.12. Унос свободного газа жидкостью, % |  |  | Недопустимо |
| 1.13. Место установки аппарата (наружная, в неотапливаемом помещении, в отапливаемом помещении) |  |  | Наружная |
| 1.14. Содержание механических примесей в жидкости, мг/дм3 |  |  | См. приложение 3.2 |
| 1.15. Состав (% мольн.) и свойства |  |  | См. приложение 3.2 |
| 1.16. Требуемый срок службы изделия, лет |  |  | 20 |
| 2. Требования к изготовлению и конструктивному исполнению |  |  |  |
| 2.1. Общие требования |  | Оборудование изготовить по КД завода-изготовителя в соответствии с Приложением 1 и дополнениями Заказчика |  |
| 2.2. Состояние изготовленного оборудования |  | Вновь изготовленное и ремонтопригодное |  |
| 2.3. Габаритные размеры, схема общего вида ёмкостного аппарата, таблица штуцеров |  | См. приложение 3.1 Все размеры ориентировочные и подлежат уточнению при разработке КД |  |
| 2.4. Толщина стенки и днища аппарата |  | Определить расчетом |  |
| 2.5. Марка стали изготавливаемого аппарата |  | 09Г2С |  |
| 2.6. Марка стали труб и ответных фланцев |  | 09Г2С |  |
| 2.7. Прибавка для компенсации коррозии, мм |  | 2 |  |
| 2.8. Наличие теплоизоляции |  | Да |  |
| 2.9. Требования к внутреннему обустройству НГС: - Устройства приема и распределения газожидкостной смеси; - Распределительные полки; - Устройства для отделения капельной жидкости; - Пеногасящая насадка; |  | Нет Нет Нет Нет |  |
| 2.10. Комплектация аппарата: |  | - Ответные фланцы, с прокладочным и крепёжным материалом (на всех штуцерах, установленных на аппарате) - АКЗ и теплоизоляция согласно п. 2.11 - Площадка обслуживания верхних патрубков с ограждением и лестницей - Указатель уровня Rosemount - либо аналог. |  |
| 2.11. Антикоррозионное покрытие и теплоизоляция |  | Теплоизоляцию выполнить в заводских условиях матами МП-100 с покрывным слоем из листа оцинкованного S=1 мм, либо аналог. Необходимая толщина теплоизоляции 100 мм. Антикорозионное покрытие внутренней поверхности: -Masscotank 11 (350 мкм) Либо аналог; Наружное покрытие - грунтовка "PrimastikUneversal"- либо аналог; краска "Hardtop AS" - либо аналог. |  |
| 2.12. Дополнительные требования к установке контрольно- измерительных приборов |  | - Штуцеры М - предусмотреть с заглушками в заглушках предусмотреть отверстие с резьбой М20х1,5; - Штуцер С - для биметаллического термометра (патрубок Ду не менее 50 мм) с фланцем и заглушкой, в заглушке отверстие М27х2; - Штуцер Н- для преобразователя температуры (патрубок Ду не менее 50 мм) с фланцем и заглушкой, в заглушке отверстие М20х1,5; - Для сигнализаторов минимального и максимального уровня жидкости (патрубок Ду не менее 50 мм) с фланцем и заглушкой -2 шт. |  |
| 2.13. Тип опор для горизонтальных аппаратов: - бетонные - металлические |  | Металлические седловые по ОСТ 26-2091 |  |
| 2.14. Тип уплотнительной поверхности фланцевых соединений (гладкая, выступ-впадина, шип-паз) |  | Гладкая |  |
| 3. Климатические характеристики района строительства |  |  |  |
| 3.1. Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район) |  | Известинское м.р. Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, МО – г. Губкинский. |  |
| 3.2. Сейсмичность, балл |  | 5 |  |
| 3.3. Климатическое условие по ГОСТ 15150-69 |  | ХЛ1 |  |
| 3.4. Средняя температура наиболее холодной пятидневки района, с обеспеченностью 92%, °С |  | минус 47 |  |
| 3.5. Средняя температура наиболее холодных суток, с обеспеченностью 98%, °С |  | минус 54 |  |
| 3.6. Температура окружающего воздуха, °С (min/max) |  | от минус 55 до плюс 36 |  |
| 3.7. Район по ветровой нагрузке по СП 20.13330.2011 |  | I |  |
| 3.8. Район сейсмичности |  | 5 |  |
| 3.9. Ветровая нагрузка, кПа (кгс/м2) |  | 0,23 (23) |  |
| 4. Дополнительные требования |  | Окончательную конструкторскую документацию (габаритные размеры, типы фланцевых соединений, DN патрубков) и комплектность поставки изделия согласовать с Заказчиком до начала изготовления. Дополнительно согласовать с Заказчиком размеры и тип фланца для штуцера Ж – для встроенного уровнемера Rosemount Предусмотреть узлы крепления заземляющего устройства (не менее двух по диагонали с разных сторон сепаратора) через болтовые соединения, обозначенные символом «заземление»» (ПУЭ п.1.7.118), предусмотреть меры против ослабления контактов (ПУЭ п.1.7.139). |  |

Приложение 3.1

Эскиз аппарата 1-25-1,0-1-И

Таблица штуцеров

аппарата 1-25-1,0-1-И

| Обозначение | DN мм | Назначение | Давление условное Ру, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 150 | Вход жидкости | 1,6 |
| Б | 200 | Выход жидкости | 1,6 |
| В | 150 | Выход газа | 1,6 |
| Г | 100 | Дренаж | 1,6 |
| Д | 100 | Для пропарки | 1,6 |
| Е | 50 | Для предохранительного клапана | 1,6 |
| Ж | 65 | Для встроенного уровнемера | 1,6 |
| З | 300 | Для зачистки | 1,6 |
| И | 50/М20х1,5 внутренняя с фланцем и заглушкой, в заглушке отверстие М20х1,5 | Для манометра | 1,6 |
| К | 50/М20х1,5 внутренняя с фланцем и заглушкой, в заглушке отверстие М20х1,5 | Для датчика давления | 1,6 |
| Л | 600 | Люк-лаз | 1,6 |
| М | 50/М20х1,5 внутренняя с фланцем и заглушкой, в заглушке отверстие М20х1,5 | Для дифманометра | 1,6 |
| Т | 50 с фланцем и заглушкой. | Для сигнализатора уровня | 1,6 |
| С | 50/М27х2 внутренняя с фланцем и заглушкой, в заглушке отверстие М27х2 | Для биметаллического термометра | 1,6 |
| Н | 50/М20х1,5 внутренняя с фланцем и заглушкой, в заглушке отверстие М20х1,5 | Для преобразователя температуры | 1,6 |

Приложение 3.2

Физико-химические свойства и состав сред

Физико химические свойства нефти

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | ТНПА на метод испытаний | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вязкость кинематическая, мм2/с: - при 20 ˚C - при 50 ˚C | ASTM D 445-15 | 5,1348 2,2035 |
| 2 | Температура потери текучести, ˚C | ASTM D 5853-95 (Метод А) | + 1 |
| 3 | Содержание, % масс: -асфальтенов -смол силикагелевых | ГОСТ 11858-66 | 0,07 3,85 |
| 4 | Температура затвердевания парафина, ˚C | ГОСТ 11851-85 (Метод Б) | 56 |
| 5 | Компонентный состав нефти, % масс: - метан - этан - пропан - изо-бутан - н-бутан - изо-пентан - н-пентан - гексаны - гептаны остаток | ГОСТ 13379-82 | 0,003 0,064 0,740 0,606 1,622 1,250 1,619 3,011 3,860 87,223 |
| 6 | Массовая концентрация компонентов, млн-1: - сероводород - метилмеркаптан - этилмеркаптан | ГОСТ Р 50802-95 | отс. отс. отс. |

Физико – химические свойства подтоварной воды:

| Наименование показателя | Единица измерения | Результат |
| --- | --- | --- |
| - Водородный показатель, | pH | 7,03 |
| - Взвешенные вещества | , мг\дм3 | 982,0 |
| - Нефтепродукты | , мг\дм3 | 2,3 |
| - Сухой остаток | , мг\дм3 | 33020,0 |
| - Кислород растворенный | , мг\дм3 | 32,60 |
| - Минерализация | , мг\дм3 | 33157,0 |
| - Железно общее | , мг\дм3 | 58,67 |
| - Железо Fe2+ | , мг\дм3 | 32,00 |
| - Механические примеси | , мг\дм3 | 312,8 |
| Ионный состав: | , мг\дм3 |  |
| - Калий | , мг\дм3 | 190,0(4,87 мг\экв.) |
| - Кальций | , мг\дм3 | 1020,0(50,90 мг\экв.) |
| - Магний | , мг\дм3 | 61,0(5,02 мг\экв.) |
| - Натрий | , мг\дм3 | 11790,0(512,6 мг\экв.) |
| - Аммоний ион | , мг\дм3 | 86,00(20,64 мг\экв.) |
| - Гидрокарбонат – ион | , мг\дм3 | 488,0(8,0 мг\экв.) |
| - Сульфат – ион | , мг\дм3 | <20,0 |
| - Хлорид – ион | , мг\дм3 | 19503,0(550,0 мг\экв.) |

Физико – химические свойства попутного нефтяного газа:

| Компонентный состав: | %,,объемн. |
| --- | --- |
| Кислород(О2) | 0,660 |
| Азот(N2) | 2,870 |
| Углекислый газ(CO2) | 1,070 |
| Метан(CH4) | 77,688 |
| Этан(C2H6) | 7,024 |
| Пропан(C3H8) | 6,300 |
| i-бутан(C4H10) | 1,300 |
| n-бутан(C4H10) | 2,230 |
| i-пентан(C5H12) | 0,400 |
| n - пентан(C5H12) | 0,291 |
| Гексан + высш.(С6H14 + высш.) | 0,167 |

Данные получены при нормальных условиях (t = 200C,   р = 101,325 кПа)